Zał. nr 3 do zapytania ofertowego

KOSZTORYS OFERTOWY

| L.p. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. |  | Wartość zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Droga powiatowa nr 1397C Grudziądz-Dębieniec |  |  |  |  |  |  |
| 1 d. 1 | KNR AT-03 0202 - 02 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 100x5 = 500 m2 | m2 | 500 |  |  |  |
| 2 d. 1 | KNR 2-31 0108 – 02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym – średnio 100 kg/m2 | t | 50 |  |  |  |
| 3 d. 1 | KNR AT-03 0202 - 02 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy lub nawierzchni beto-nowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m2 | 500 |  |  |  |
| 4 d. 1 | KNR 2-31 0310 - 05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-nych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub. po zagęszczeniu 3 cm | m2 | 500 |  |  |  |
| 5 d. 1 | KNR 2-31 1402 - 05 | Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości do 10cm (100x1,75x2) | m2 | 150 |  |  |  |
| 6 d. 1 | KNR 2-31 0103 - 04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 150 |  |  |  |
| 7 d. 1 | KNR 2-31 0114 - 05 | Nawierzchnie z kruszywa łamanego - o grubości po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 150 |  |  |  |
| 8 d. 1 | KNR 2-31 0101 – 05-06 | Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości zjazdów w gruncie kat. I-IV, głębokość 30 cm | m2 | 5 |  |  |  |
| 9 d. 1 | KNR 2-31 0106- 01+02 | Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 15cm grub. po zagęszczeniu - zjazdy | m2 | 5 |  |  |  |
| 10 d. 1 | KNR 2-31 0114 - 05 | Podbudowa z kruszywa łamanego o grub. po zagęszczeniu 15 cm - zjazdy | m2 | 5 |  |  |  |
| 11 d. 1 | KNR AT-03 0202- 01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy tłuczniowej: zużycie emulsji 8 kg/m2 - zjazdy | m2 | 5 |  |  |  |
| 12 d. 1 | KNR 2-31 0310 – 05-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicz-nych, grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - zjazdy | m2 | 5 |  |  |  |
| Razem dział: Droga powiatowa nr 1397C Grudziądz-Dębieniec |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Droga powiatowa nr 1622C Chełmno-Sztynwag |  |  |  |  |  |  |
| 1 d. 2 | KNR AT-03 0202 - 02 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 (111x5=555 m2 ) | m2 | 555 |  |  |  |
| 2 d. 2 | KNR 2-31 0108 - 02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym - średnio 100 kg/m2 | t | 55,5 |  |  |  |
| 3 d. 2 | KNR AT-03 0202 - 02 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy lub nawierzchni beto-nowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m2 | 555 |  |  |  |
| 4 d. 2 | KNR 2-31 0310 – 05-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-nych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub. po zagęszczeniu 3 cm | m2 | 555 |  |  |  |
| 5 d. 2 | KNR 2-31 1402 - 05 | Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości do 10cm (111x0,75x2) | m2 | 166,5 |  |  |  |
| 6 d. 2 | KNR 2-31 0103 - 04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 166,5 |  |  |  |
| 7 d. 2 | KNR 2-31 0114 - 05 | Nawierzchnie z kruszywa łamanego - o grubości po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 166,5 |  |  |  |
| 8 d. 2 | KNR 2-31 0101 – 05-06 | Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości zjazdów w gruncie kat. I-IV, głębokość 30 cm | m2 | 28 |  |  |  |
| 9 d. 2 | KNR 2-31 0106- 01+02 | Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 15cm grub. po zagęszczeniu - zjazdy | m2 | 28 |  |  |  |
| 10 d. 2 | KNR 2-31 0114 - 05 | Podbudowa z kruszywa łamanego o grub. po zagęszczeniu 15 cm - zjazdy | m2 | 28 |  |  |  |
| 11 d.2 | KNR AT-03 0202- 01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy tłuczniowej: zużycie emulsji 8 kg/m2 - zjazdy | m2 | 28 |  |  |  |
| 12 d.2 | KNR 2-31 0310 – 05-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicz-nych, grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - zjazdy | m2 | 28 |  |  |  |
| Razem dział: Droga powiatowa nr 1622C Chełmno-Sztynwag |  |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa netto |  |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT (23%) |  |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |

______________________________

Miejscowość i data

_____________________________________

Podpis wykonawcy