Grudziądz, 21.01.2020 r.

ZP.271.3.1.2020

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska - Gruta”

Odpowiedzi na pytania dotyczące treści siwz

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r, poz.1843) Zamawiający przekazuje odpowiedzi na  pytania, dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu

- Prosimy o podanie podstawy i uzasadnienia zastosowania georusztu trójosiowego  heksagonalnego oraz geowłokniny nietkanej igłowej pod ławę krawężników  szerokości  od 32 do 35 cm. Zgodnie z kartami produktu w.w georusztu minimalna szerokość jaką musi mieć warstwa georusztu wynosi 150 cm.

Odpowiedź: W uzupełnieniu wcześniejszej odpowiedzi Zamawiający informuje, że nie należy stosować georusztu trójosiowego heksagonalnego po krawężnikami oraz na poszerzeniach do 50 cm z ławą natomiast geowłókninę należy zastosować zgodnie z załączonymi przekrojami.

- Analizując przebieg zaprojektowanej drogi względem istniejącego (znaczące przesunięcie osi zaprojektowanej względem istniejącej) oraz uwzględniając niezbędne odsadzki poszczególnych warstw konstrukcyjnych należy wykonać:

- Mieszanka niezwiązana C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 – grubość 35 cm – powierzchnia 1 703,28 m2 (w przedmiarze – 1 009, m2)

- Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna – grubość 22cm – powierzchnia 1 450,43 m2 (w przedmiarze – 1 009 m2)

- Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z georusztu trójosiowego – powierzchnia 1703,28 m2 (w przedmiarze – 1 009 m2)

- Geowłóknina nietkana, igłowana gr. 1,4-3,2 mm – powierzchnia 1 703,28 m2 (w przedmiarze – 1 009 m2)

Prosimy o weryfikację przedmiarów.

Odpowiedź: Przedmiar robót został skorygowany.

- SST D-05.03.05b dla mieszanki AC16W na warstwę wiążącą wskazuje na zastosowanie tylko jednego rodzaju asfaltu 50/70. Wymagania Techniczne WT-2 2014, na które powołuje się powyższa SST dopuszczają zastosowanie również asfaltu typu 35/50 co poprawia odporność mieszanki na koleinowanie. Czy Wykonawca może zastosować mieszankę AC16W z asfaltem 35/50?

Odpowiedź: Wykonawca może zastosować mieszankę AC16W z asfaltem35/50.

- SST D-04.07.01 dla mieszanki AC22P na warstwę podbudowy wskazuje na zastosowanie tylko jednego rodzaju asfaltu 50/70. Wymagania Techniczne WT-2 2014, na które powołuje się powyższa SST dopuszczają zastosowanie również asfaltu typu 35/50 co poprawia odporność mieszanki na koleinowanie. Czy Wykonawca może zastosować mieszankę AC22P z asfaltem 35/50?

Odpowiedź: Wykonawca może zastosować mieszankę AC22P z asfaltem35/50.

- Zaprojektowana warstwa podbudowy AC22P o grubości 4cm na istniejącej nawierzchni nie gwarantuje prawidłowego wbudowania gruboziarnistej mieszanki 0/22mm, może dochodzić do miażdżenia ziaren i rozsegregowania mieszanki.

Z uwagi na grubość 4,0cm powinna być zastosowana mieszanka o uziarnieniu 0/16mm. Prosimy o informację jaki rodzaj mieszanki na warstwę podbudowy ma wycenić Wykonawca.

Odpowiedź: Wykonawca może zastosować mieszankę o uziarnieniu 0/16mm.

Janusz Różański

Kierownik PZD