Grudziądz, 22.01.2020 r.

ZP.271.3.1.2020

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska - Gruta”

Odpowiedzi na pytania dotyczące treści siwz

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r, poz.1843) Zamawiający przekazuje odpowiedzi na  pytania, dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu

- Analizując przebieg zaprojektowanej drogi względem istniejącego (znaczące przesunięcie osi zaprojektowanej względem istniejącej) oraz uwzględniając niezbędne odsadzki poszczególnych warstw konstrukcyjnych należy wykonać:

- Mieszanka niezwiązana C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 – grubość 35 cm – powierzchnia 1 703,28 m2 (w przedmiarze – 1 009, m2)

- Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna – grubość 22cm – powierzchnia 1 450,43 m2 (w przedmiarze – 1 009 m2)

- Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z georusztu trójosiowego – powierzchnia 1703,28 m2 (w przedmiarze – 1 009 m2)

- Geowłóknina nietkana, igłowana gr. 1,4-3,2 mm – powierzchnia 1 703,28 m2 (w przedmiarze – 1 009 m2)

Prosimy o weryfikację przedmiarów.

Odpowiedź: Przesunięcie kolejnych warstw nawierzchni powinno być nie mniejsze niż 1,5 grubości wyżej położonej warstwy (np. grubość warstwy ścieralnej 4 cm – przesunięcie w warstwie wiążącej co najmniej 6 cm, grubość warstwy wiążącej 8 cm – przesunięcie w warstwie podbudowy co najmniej 12 cm, grubość podbudowy asfaltowej 14 cm – przesunięcie w warstwie podbudowy niezwiązanej co najmniej 21 cm).  „Katalog Wzmocnień i Remontów Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych” - Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Poprawiono kosztorys.

Zgodnie z tymi zasadami poprawiono kosztorys.

- Prosimy o podanie dokładnej lokalizacji (miejscowość/km/określenie kilometrów od budowy) oraz konstrukcji odcinka próbnego (grubość w-wy profilowej, gr. w-wy ścieralnej , ew. występowanie geosiatki)

Odpowiedź: Odcinek próbny o pow. 550 m2  zostanie wykonany na drodze powiatowej nr 1381C Grudziądz-Grabowiec-Nicwałd w miejscowości Nicwałd w odległości 7 km od budowy (warstwa profilowa gr. 6 cm i ścieralna gr. 5 cm bez zastosowania geosiatki).

- Dla elementu 5 kosztorysu branży drogowej „Jezdnia bitumiczna istniejąca” – brak oczyszczenia i skropienia emulsją asfaltową przed ułożeniem podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej. Prosimy o dodanie brakującej pozycji do KO i przedmiaru robót.

Odpowiedź: Uzupełniono pozycję w kosztorysie.

- Dotyczy odpowiedź nr 13  (odpowiedzi na pytania z dnia 17.01.2020 r.) Na przekroju normalnym 3.2 nie występuje pobocze utwardzone kruszywem (przekrój: zjazd-jednia-chodnik). Na przekroju 3.3. konstrukcja  pobocza jest następująca::

- Nawierzchnia z kruszywa kamiennego łamanego o uziarnieniu 0/63, gr. 30cm;

- Geowłóknina nietkana igłowana;

- Żwir filtracyjny 8/16, gr. 70cm;

- Geowłóknina nietkana igłowana;

- Podłoże gruntowe.

Prosimy o potwierdzenie iż należy wykonać 688m2 pobocza o konstrukcji jw.

Odpowiedź: Grubość warstwy kruszywa na poboczu wzmocnionym wynosi 10 cm,  pow. pobocza 688 m2  (zgodnie z przedmiarem robót).

Ponadto Zamawiający  informuje, że zamieszczony w dniu 21.01.2020 r. kosztorys ofertowy i przedmiar robót są niewłaściwe.

Prawidłowe dokumenty stanowią załącznik do niniejszych odpowiedzi.

Janusz Różański

Kierownik PZD