Zał. nr 8 do SWZ

OPIS ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na remont drogi powiatowej Nr 1413C Boguszewo-Czeczewo na odcinku Boguszewo-Gołębiewko, w lokalizacji: 0+000 – 2+830 na długości 2830 m. Droga przebiega przez teren gminy Gruta.

Droga przebiega w terenie płaskim i jest zaliczona do klasy technicznej „Z”.

- Do projektowania należy przyjąć parametry:

- liczba jezdni – 1

- liczba pasów ruchu – 2

- szerokość pasa ruchu – 2,5 m

- szerokość jezdni projektowana - 5,0 m (jezdnia istniejąca ma szerokość zmienną od 4,6 m do 5 m)

- nawierzchnia bitumiczna zgodnie z WT

- kategoria ruchu KR2

- szerokość pobocza (utwardzone kruszywem) – 2 x 0,75 m

- obiekty inżynierskie:

- 2 przepusty o średnicy 30 i 200 cm (czyszczenie bądź remont)

- nawierzchnia na zjazdach na drogi gminne i dojazdowe – bitumiczna (zjazdy o nawierzchni z kostki do przełożenia).

2. Odwodnienie:

a) rowy drogowe :  istniejące – zanieczyszczone, częściowo zasypane,

- zaprojektować oczyszczenie / odtworzenie, plantowanie skarp i dna wykopów oraz    nasypów na całości,

b) inne urządzenia odwadniające :  istniejące – przepusty pod zjazdami – do remontu

3. Urządzenia towarzyszące- sieć wodociągowa, teletechniczna  – uwzględnić rozwiązanie kolizji.