## Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Podstawowe dane techniczno – eksploatacyjne samochodu osobowo-ciężarowego

- Pojazd fabrycznie nowy, DMC do 3,5 t, przystosowany do ruchu prawostronnego

- Norma emisji spalin Euro 6, emisja CO2 maks. 210 g/km w cyklu mieszanym

- Pojemność skokowa silnika min.1900 cm3 – maks. 2300 cm3 , rodzaj paliwa – olej napędowy

- Zużycie paliwa w cyklu mieszanym nie więcej niż 10 l/100 km

- Moc silnika – min. 130 KM

- Manualna 6 – cio biegowa skrzynia biegów

- Napęd na oś przednią

- Zabudowa skrzyniowa o ładowności 1000 kg z jednostronnym wywrotem z możliwością zamontowania siatki do zabezpieczenia ładunku (dopuszczony wywrót trójstronny). Zamawiający dopuszcza mniejszą ładowność tak aby nie przekroczyć masy całkowitej 3,5 tony

- Uchwyty w podłodze do mocowania ładunku minimum 4

- Możliwość przewożenia siedmiu osób (razem z kierowcą)

- Siedzenie kierowcy z regulacją poziomą, na wysokość, kąta oparcia

- Drzwi boczne prawe i lewe przeszklone

- System ABS

- System stabilizacji toru jazdy ESP

- Hamulce tarczowe na wszystkich kołach

- Poduszka powietrzna kierowcy

- Bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich siedzeń

- Napinacze pasów bezpieczeństwa

- Wspomaganie kierownicy

- Centralny zamek zdalnie sterowany w kluczyku

- Szyby przednie sterowane elektrycznie

- Lusterka boczne regulowane elektrycznie

- Oświetlenie zewnętrzne zgodne z przepisami Kodeksu Ruchu Drogowego

- Reflektory przeciwmgłowe przednie

- Min. dwa komplety oryginalnych kluczyków

- Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach

- Klimatyzacja manualna lub automatyczna

- Gniazdo 12V do podłączenia akcesoriów

- Radio cyfrowe, gniazdo USB

- Pokrowce na siedzeniach

- Komplet gumowych dywaników w kabinie pasażerskiej

- Podłoga w części ładunkowej wykończona  materiałem trudnościeralnym (blacha, tworzywa sztuczne)

- Koło zapasowe pełnowymiarowe + standardowy zestaw do wymiany kół

- Komplet kół (felgi stalowe + opony 16”) z ogumieniem letnim i śnieżno-błotnym tzw. „zimówki”

- Zamontowane nadkola kół przednich i tylnych

- Zamontowane osłony przeciw błotne kół przednich i tylnych

- Dodatkowo wzmocnione zawieszenie tylne

- Hak holowniczy tylny

- Gaśnica

- Trójkąt odblaskowy

- Podręczny zestaw narzędzi

- Instrukcja obsługi w języku polskim

- Książka serwisowa

- Książka gwarancyjna

- Komplet dokumentów o dopuszczeniu do ruchu po drogach publicznych oraz niezbędnych do rejestracji pojazdu

- Gwarancja mechaniczna min. 2 lata bez limitu kilometrów

- Gwarancja na lakier min. 2 lata

- Gwarancja antykorozyjna na perforację nadwozia min. 5 lat

- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie miasta Grudziądza

- Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym i być  dopuszczony do poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu  drogowym  (Dz. U. z  2020 r. poz. 110 ze zm.). Pojazd  musi  posiadać świadectwo homologacji lub inny dokument dopuszczający do ruchu oraz posiadać znaki CE i deklaracje zgodności z obowiązującymi normami i przepisami.