KOSZTORYS OFERTOWY

Likwidacja przełomów na drogach powiatowych

| Lp | Podstawa wyceny | Rodzaj robót | j. m | ilość | cena jedn. zł | Wartość w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | KNR 2-31 0803-03+04 | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych- grubość nawierzchni średnio 4 cm 1093,81 | m2 | 1093,81 |  |  |
| 2 | KNR 2-31 0101-01 | Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni mechanicznie w gruncie kat. I-IV – głębokość 20 cm 1093,81 | m2 | 1093,81 |  |  |
| 3 | KNR 2-31 0101-02 | Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni mechanicznie w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm (krotność =2) 1093,81 | m2 | 1093,81 |  |  |
| 4 | KNR 2-31 0103-04 | Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 1093,81 | m2 | 1093,81 |  |  |
| 5 | KNR 2-31 0104-07 | Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10 cm w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczenie mechaniczne 1093,81 | m2 | 1093,81 |  |  |
| 6 | KNR 2-31 0114-05 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa wapiennego (frakcja 0-63) o grubości po zagęszczeniu 15 cm 1093,81 | m2 | 1093,81 |  |  |
| 7 | KNR 2-31 0114-07 | Warstwa górna podbudowy (nawierzchnia tłuczniowa) z kruszywa wapiennego (frakcja 0-31,5) o grubości po zagęszczeniu 8 cm 1093,81 | m2 | 1093,81 |  |  |
| 8 | KNR-AT-03-0202-02 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy lub nawierzchni bitumicznej/betonowej, zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m2 | 1093,81 |  |  |
| 9 | KNR 2-31-0108-02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym – jezdnia średnio 100kg/m2 | m2 | 1093,81 |  |  |
| 10 | KNR AT-03-0202-02 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy lub nawierzchni bitumicznej/betonowej, zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m2 | 1093,81 |  |  |
| 11 | KNR 2-31 -0310-05-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 1093,81 |  |  |
| 12 | D 01.02.04. 71.02 | Rozbiórka przepustu z rur betonowych o średnicy 500 mm (długość 8 m) | m | 8 | 68,00 |  |
| 13 | kalkulacja własna | Montaż nowego przepustu z rur karbowanych PEHD-SN8 o długości 9 m | m | 9 | 250,00 |  |
| Razem wartość netto |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość brutto |  |  |  |  |  |  |