Zał. nr 10

DOKUMENTACJA OKREŚLAJĄCA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. OPIS  TECHNICZNY

Likwidacja przełomów na drogach powiatowych.

- Podstawa opracowania

Powierzchnie wytypowane do wykonania likwidacji przełomów w ramach realizacji bieżącego utrzymania dróg.

- Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje remonty wybranych odcinków dróg powiatowych o nawierzchni asfaltowej na pow. do 10370,85 m2 zgodnie z poniższym zestawieniem:

- nr 1368C Szembruczek-Nowe Mosty	- na pow. 198,00 m2

- nr 1369C Bukowiec-Stare Błonowo	- na pow. 143,00 m2

- nr 1372C Szynwałd-Łasin			- na pow.   34,00 m2

- nr 1376C Jankowice-Plesewo		- na pow. 195,00 m2

- nr 1384C Pokrzywno-Orle-Słup		- na pow. 291,50 m2

(wraz z wymianą przepustu)

- nr 1400C Stary Folwark-Okonin		- na pow.   36,00 m2

- nr 1402C Mełno-Linowo			- na pow.   30,00 m2

- nr 1404C Słup-Linowo			- na pow. 123,81 m2

- nr 1420C Radzyń-Stanisławki-Wąbrzeźno- na pow.   42,50 m2

_______________________________

Razem:  		 1093,81 m2

Szczegółowe zestawienie odcinków dróg przeznaczonych do remontu nawierzchni w ramach likwidacji przełomów zawiera załączony wykaz.

- Stan istniejący

Drogi te charakteryzują się dużymi ilościami spękań zarówno wewnętrznych jak i krawędziowych, dużymi ubytkami nawierzchni warstwy ścieralnej oraz lepiszcza co powoduje wypadanie ziaren kruszywa. Ponadto liczne ubytki zwietrzałej masy powodują dostawanie się wód opadowych do warstw podbudowy co w konsekwencji doprowadza do powstawania przełomów. Zawyżone pobocza nie pozwalają na poprawne odwodnienie jezdni, zbierające się kałuże wody na krawędziach jezdni przenikają do warstw konstrukcyjnych osłabiając krawędzie, które ulegają odkształceniom i obłamują się.

Nawierzchnie dróg przeznaczone do remontu są bardzo zniszczone, posiadają przełomy i liczne spękania, które uniemożliwiają wykonanie remontu metodą remontu cząstkowego oraz nakładek asfaltowych. Obecny stan zagraża w dużym stopniu bezpieczeństwu ruchu drogowego.

- Założenia projektowe

W celu prawidłowej eksploatacji dróg powiatowych przygotowano opracowanie projektowo-kosztorysowe pozwalające na oszacowanie kosztów oraz zakresu prac remontowych odcinków nawierzchni bitumicznych, opracowanie obejmuje najbardziej zniszczone odcinki dróg.

W ramach zamówienia projektuje się wykonanie:

  - mechaniczną rozbiórkę nawierzchni bitumicznej o gr. średnio 6cm

  - wykonanie koryta głębokości średnio 35 cm

  - wykonanie z zagęszczeniem mechanicznym warstwy odsączającej z piasku o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm.

  - wykonanie podbudowy z kruszywa wapiennego kamiennego o grubości:

- warstwa dolna (z kruszywa we frakcji 0-63) po zagęszczeniu 15 cm

- warstwa górna (z kruszywa we frakcji 0-31,5) po zagęszczeniu 8 cm

- oczyszczenie i skropienie podbudowy i warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2

- wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową średnio 100 kg/m2

- wykonanie warstwy ścieralnej grubość po zagęszczeniu 4 cm

- wykonanie wymiany przepustu pod drogą nr 1384C w miejscowości Pokrzywno w miejscu likwidowanego przełomu. Przepust o długości 8 m wykonany z rur betonowych Ø500 mm jest zlokalizowany bezpośrednio pod podbudową. Projektowany przepust należy wykonać z rur karbowanych PEHD-SN8 o średnicy 400 mm i długości 9 m.

- Przekrój podłużny

Profil podłużny nawiązano do rzędnych istniejących nawierzchni drogowych planowanych do remontu. Projekt niwelety opracowano tak, aby zapewnić minimalny spadek.

- Przekrój poprzeczny

Wszystkie odcinki dróg przewidziane do remontu nie zmieniają się, zachowują istniejące parametry techniczne.

- Odwodnienie dróg

Odwodnienie drogi o nawierzchni bitumicznej poprzez spadki poprzeczne i podłużne powierzchniowo do istniejących rowów na dotychczasowych zasadach.

- Organizacja ruchu

Organizację ruchu zaprojektować na podstawie Instrukcji o znakach drogowych pionowych i poziomych.

- Uwagi końcowe

Należy bezwzględnie przestrzegać określonej technologii robót, zakres zgodnie z przedmiarem robót.

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i SST.