Załącznik nr 2

do zapytania ofertowego

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu przeglądu 5-letniego stanu technicznego sieci dróg powiatowych na terenie powiatu grudziądzkiego w oparciu o Wytyczne DSN (Diagnostyka Stanu Nawierzchni) metodą LCMS.

W ramach zamówienia należy wykonać:

- wizualną ocenę stanu nawierzchni zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt 2.1)

- ocenę elementów pasa drogowego i jego wyposażenia

- wnioski i zalecenia pokontrolne

CPV:  71631480-8 Usługa kontroli dróg

- Szczegółowy zakres prac:

- Wizualna ocena stanu nawierzchni metodą LCMS

Ocenę wizualną należy wykonać z uwzględnieniem następujących rodzajów uszkodzeń.

- uszkodzenia powierzchniowe:

- śliskość nawierzchni,

- ubytki powierzchniowe,

- wyboje, w tym zapadnięte studzienki i włazy

- łaty,

- wgniecenia w warstwie ścieralnej,

- odkształcenia nawierzchni:

- koleiny,

- garby i przemieszczenia,

- sfalowania (tarki),

- zapadnięcia i osiadanie nawierzchni,

- spękania:

- połączenia technologiczne,

- spękania liniowe,

- spękania krawędziowe,

- spękania poprzeczne,

- spękania w śladach kół,

- spękania siatkowe.

Długość odcinków diagnostycznych nie może być mniejsza niż 50 m.

- Ocena elementów pasa drogowego i jego wyposażenia:

- ocena stanu technicznego i przydatności do użytkowania oraz poprawności montażu oznakowania,

- ocena stanu technicznego i przydatności do użytkowania poboczy utwardzonych i nieutwardzonych,

- ocena stanu technicznego i przydatności do użytkowania chodników i ścieżek rowerowych,

- ocena stanu technicznego i przydatności do użytkowania skrzyżowań z koleją,

- ocena stanu technicznego i przydatności do użytkowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu;

- ocena odwodnienia ulic;

- ocena estetyki drogi i jej otoczenia,

- Wnioski i zalecenia pokontrolne

Forma przekazania opracowania:

•	protokół z przeglądu 5-letniego – dla każdej drogi (wersja elektroniczna PDF oraz wydrukowana),

•	raport (operat) zawierający informacje o stanie technicznym dróg oraz opis technologii wykorzystanej w badaniach – w wersji elektronicznej PDF oraz w wersji wydrukowanej,

Raport (operat) oraz protokoły podpisane przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności drogowej.

•	fotorejestracja pasa drogowego oraz nawierzchni jezdni (z wizualizacją zidentyfikowanych uszkodzeń) na nośniku USB, z nieodpłatną, bezterminową licencją na oprogramowanie do jej odtwarzania (LPViewer) – 1 egzemplarz.

•	mapa stanu nawierzchni dróg powiatowych powstała na bazie mapy systemu referencyjnego sieci dróg (wersja elektroniczna PDF oraz wydrukowana – 2 egz.),

•	mapa porównawcza obecnego stanu nawierzchni ze stanem w roku 2016, (wersja elektroniczna PDF oraz wydrukowana – 1 egz.),

•	protokoły z przeglądu 5-letniego i informacje o stanie technicznym dróg zapisane w bazie danych programu RoadMan oraz aplikacji LP-Portal,

•	fotorejestracja nawierzchni jezdni i pasa drogowego podłączona do ww. programów,

•	zestawienie zidentyfikowanych uszkodzeń elementów pasa drogowego oraz zaleceń pokontrolnych w formacie plików Excel,