Zał. nr 8 do SWZ

OPIS ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na remont drogi powiatowej Nr 1359C Skurgwy – Rogóźno PKP metodą nakładki asfaltowej.

Zamówieniem objęty jest odcinek o długości 1136 m w lokalizacji 0+000 – 1+136.

.

Droga przebiega przez teren gminy Rogóźno.

Droga jest zaliczona do klasy technicznej „Z”.

Do projektowania należy przyjąć parametry:

- liczba jezdni – 1

- liczba pasów ruchu – 2

- szerokość pasa ruchu – 2,75 m

- szerokość jezdni projektowana - 5,5 m (jezdnia istniejąca ma szerokość zmienną od 5,2 do 5,5 m)

- nawierzchnia bitumiczna zgodnie z WT

- kategoria ruchu KR2

- szerokość pobocza (utwardzone kruszywem) – 2 x 0,75 m

- nawierzchnia na zjazdach na drogi gminne i dojazdowe – bitumiczna (zjazdy o nawierzchni z kostki do przełożenia).

Dokumentację jak i kosztorysy inwestorskie należy wykonać z podziałem na 2 etapy:

- I etap w km 0+000 – 0+750

- II etap w km 0+750 – 1+236