## Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagane parametry techniczno – eksploatacyjne  sprzętu

- Sprzęt fabrycznie nowy, przystosowany do pracy z ciągnikiem rolniczym o mocy 90 KM

- Sterowany manualnie

- Wyposażony w minimum 30 noży wielokrotnego ostrzenia

- Obroty WOM -540 obr/min

- TUZ kat. I i II

- Wydajność – 1-2 m3 /h

- Wysokość frezowania nie mniejsza niż 60 cm

- Głębokość frezowania  nie mniejsza niż 50 cm

- Średnica  tarczy nożowej nie mniej niż 550 mm z nożami

- Wyposażony w szybę zabezpieczającą stanowisko sterownicze operatora

- Waga nie mniejsza niż 600 kg