Zał. nr 1 do zapytania ofertowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji na remont odcinków dróg powiatowych metodą nakładki asfaltowej.

- Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na odcinki dróg powiatowych:

| Nr drogi | Nazwa drogi | Miejscowość | Długość nakładki [m] | Kilometraż |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1622C | Chełmno-Sztynwag | Gogolin | 1000 | 15+190 do 16+190 |
| 1366C | Szembruk- Szembruk stacja kolejowa | Szembruk | 1696 | 0+000 do 1+696 |
| 1371C | Szynwałd - Stare Błonowo | Stare Błonowo | 510 | 6+650 do 7+160 |
| 1372C | Szynwałd - Łasin (PSZOK) | Łasin | 490 | 3+650 do 4+140 |
| 1414C | Boguszewo - Kitnowo | Boguszewo | 650 | 0+000 do 0+0650 |
| 1402C | Mełno- Boguszewo-Linowo | Boguszewo | 570 | 4+000 do 4+350 4+390 do 4+610 |
| 1407C | Rywałd - Świecie n. Osą - Lisnowo | Świecie nad Osą | 700 | 9+250 do 9+950 |
| 1399C | Marusza - Skarszewy - Turznice | Marusza | 1510 | 0+000 do 0+730 0+950 do 1+730 |
| 1350C | Gr. Woj. Wielki Wełcz- Białochowo | Mokre | 1400 | 13+220 do14+620 |
| Razem |  |  | 8526 | X |

Założenia projektowe :

1. Droga powiatowa nr 1622C Chełmno – Sztynwag :

- szerokość jezdni istniejąca

- szerokość pobocza (utwardzone kruszywem) – 2 x 0,75 m

- nawierzchnia bitumiczna zgodnie z WT

- kategoria ruchu KR 2

- wymiana istniejącego oznakowania

- nawierzchnia na zjazdach na drogi gminne i dojazdowe (gruntowe) – bitumiczna

- nawierzchnia na zjazdach do posesji (gruntowe) – bitumiczna, istniejące z kostki do przełożenia.

2. Droga powiatowa nr 1366C Szembruk – Szembruk PKP :

- szerokość jezdni istniejąca

- szerokość pobocza (utwardzone kruszywem) – 2 x 1,00 m

- nawierzchnia bitumiczna zgodnie z WT

- kategoria ruchu KR 2

- wymiana istniejącego oznakowania

- nawierzchnia na zjazdach na drogi gminne i dojazdowe (gruntowe) – bitumiczna

- nawierzchnia na zjazdach do posesji (gruntowe) – bitumiczna, istniejące z kostki do przełożenia.

3. Droga powiatowa nr 1371C Szynwałd – Stare Błonowo :

- szerokość jezdni istniejąca

- szerokość pobocza (utwardzone kruszywem) – 2 x 0,75 m

- nawierzchnia bitumiczna zgodnie z WT

- kategoria ruchu KR 2

- wymiana istniejącego oznakowania

- remont chodnika (przełożyć w przypadku konieczności zmiany wysokości krawężnika – materiał nowy)

- nawierzchnia na zjazdach na drogi gminne i dojazdowe (gruntowe) – bitumiczna

- nawierzchnia na zjazdach do posesji (gruntowe) – bitumiczna, istniejące z kostki do przełożenia.

4. Droga powiatowa nr 1372C Szynwałd- Łasin :

- szerokość jezdni istniejąca

- szerokość pobocza (utwardzone kruszywem) – 2 x 0,75 m

- nawierzchnia bitumiczna zgodnie z WT

- kategoria ruchu KR 2

- wymiana istniejącego oznakowania

- nawierzchnia na zjazdach na drogi gminne i dojazdowe (gruntowe) – bitumiczna

- nawierzchnia na zjazdach do posesji (gruntowe) – bitumiczna, istniejące z kostki do przełożenia.

5. Droga powiatowa nr 1414C Boguszewo – Kitnowo :

- szerokość jezdni istniejąca

- szerokość pobocza (utwardzone kruszywem) – 2 x 0,75 m

- nawierzchnia bitumiczna zgodnie z WT

- kategoria ruchu KR 2

- wymiana istniejącego oznakowania

- nawierzchnia na zjazdach na drogi gminne i dojazdowe (gruntowe) – bitumiczna

- nawierzchnia na zjazdach do posesji (gruntowe) – bitumiczna, istniejące z kostki do przełożenia

6. Droga powiatowa nr 1402C Mełno – Boguszewo – Linowo :

- szerokość jezdni istniejąca

- szerokość pobocza (utwardzone kruszywem) – 2 x 0,75 m

- nawierzchnia bitumiczna zgodnie z WT

- kategoria ruchu KR 2

- wymiana istniejącego oznakowania

- remont istniejące zatoki autobusowej

- nawierzchnia na zjazdach na drogi gminne i dojazdowe (gruntowe) – bitumiczna

- nawierzchnia na zjazdach do posesji (gruntowe) – bitumiczna, istniejące z kostki do przełożenia

7. Droga powiatowa nr 1407C Rywałd – Świecie nad Osą – Lisnowo :

- szerokość jezdni istniejąca

- szerokość pobocza (utwardzone kruszywem) – 2 x 0,75 m

- nawierzchnia bitumiczna zgodnie z WT

- kategoria ruchu KR 2

- wymiana istniejącego oznakowania

- remont istniejącego chodnika

- remont istniejące zatoki autobusowej

- nawierzchnia na zjazdach na drogi gminne i dojazdowe (gruntowe) – bitumiczna

- nawierzchnia na zjazdach do posesji (gruntowe) – bitumiczna, istniejące z kostki do przełożenia

8. Droga powiatowa nr 1399C Marusza – Skarszewy – Turznice :

- szerokość jezdni istniejąca

- szerokość pobocza (utwardzone kruszywem) – 2 x 0,75 m

- nawierzchnia bitumiczna zgodnie z WT

- kategoria ruchu KR 2

- remont istniejącego chodnika

- remont istniejące zatoki autobusowej

- nawierzchnia na zjazdach na drogi gminne i dojazdowe (gruntowe) – bitumiczna

- nawierzchnia na zjazdach do posesji (gruntowe) – bitumiczna, istniejące z kostki do przełożenia

9. Droga powiatowa nr 1350C Gr. woj. – Wielki Wełcz – Turznice :

- szerokość jezdni istniejąca

- szerokość pobocza (utwardzone kruszywem) – 2 x 0,75 m

- nawierzchnia bitumiczna zgodnie z WT

- kategoria ruchu KR 2

- remont istniejące zatoki autobusowej

- nawierzchnia na zjazdach na drogi gminne i dojazdowe (gruntowe) – bitumiczna

- nawierzchnia na zjazdach do posesji (gruntowe) – bitumiczna, istniejące z kostki do przełożenia

- Na wszystkich odcinkach drogowych zaplanować prawidłowe połączenie z istniejącą nawierzchnią, eliminując zaniżenie na połączeniu

- Szczegółowy zakres opracowania projektowo – kosztorysowego obejmuje:

  - uzyskanie map do celów projektowych,

  - wykonanie rozpoznania terenowo - prawnego gruntów do celów projektowych (uzyskanie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów),

  - wykonanie projektu budowlano-wykonawczego,

  - wykonanie projektów branżowych w przypadku wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem technicznym

  - uzyskanie wymaganych prawem dokumentów (opinii, uzgodnień, decyzji) koniecznych do zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych,

  - opracowanie danych i uzyskanie pozwolenia wodno - prawnego (jeżeli będzie wymagane),

  - wykonanie kosztorysu inwestorskiego ,

  - wykonanie kosztorysu ofertowego,

  - wykonanie przedmiaru robót,

  - opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

- W przypadku zaprojektowania robót związanych z remontem drogi na działkach nie będących własnością Powiatu Grudziądzkiego Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgody właścicieli na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane oraz uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę.

- Podana długości odcinków dróg są długościami orientacyjnymi i mogą ulec nieznacznej zmianie.

Dokumentacja projektowa powinna być wewnętrznie spójna, powiązana ze wszystkimi branżami, powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe.

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać własnym staraniem i na własny koszt wszystkie wymagane przepisami opinie i uzgodnienia, niezbędne zgody właścicieli działek objętych inwestycją na wejście z robotami budowlanymi oraz zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

- Wymaga się aby:

1)	wszystkie materiały tekstowe oraz obliczenia, zestawienia, itp. były zapisane:

- w wersji edytowalnej docx,

- w wersji nieedytowalnej w formacie pdf,

2)	pliki graficzne:

- w wersji edytowalnej w formacie dwg,

- w wersji nieedytowalnej w formacie pdf.

3)	pliki przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich:

- w wersji edytowalnej w formacie xml,

- w wersji nieedytowalnej w formacie pdf.

- Szkic sytuacyjny przedstawiony na mapie powiatu stanowi zał. nr 4 do zapytania ofertowego.

- Przed uzyskaniem niezbędnych uzgodnień Wykonawca przedłoży Zamawiającemu koncepcje rozwiązań projektowych celem zapoznania się z nią pod kątem zgodności z zamówieniem i akceptacji wybranego wariantu rozwiązania projektowego. Po uzyskaniu pisemnej akceptacji wybranej koncepcji Wykonawca przystąpi do wykonywania dalszych prac projektowych.

- Wszelkie spotkania w sprawie dokumentacji, w tym spotkania robocze, prezentacje koncepcji itp. odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego.

- Strony zobowiązane są do współdziałania w realizacji przedmiotu zamówienia oraz wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca prac projektowych zobowiązany jest do nieodpłatnego pełnienia nadzoru autorskiego w czasie realizacji przedsięwzięcia budowlanego w zakresie:

- wprowadzenia rozwiązań naprawczych lub zamiennych do błędów w dokumentacji projektowej ujawnionych i zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego z naniesieniem ich na projekcie i uzyskaniem nowych uzgodnień, zezwoleń i zmian pozwolenia na budowę (jeżeli zmiany będą tego wymagać),

-  opracowanie szczegółowych rozwiązań projektowych i uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej,

- udziału (w przypadku zaistnienia konieczności) w naradach roboczych organizowanych przez Zamawiającego w czasie trwania robót budowlanych,

-  udzielania za pośrednictwem Zamawiającego odpowiedzi na pytania oferentów składane w przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych

-   wyjaśniania wątpliwości powstałych w toku realizacji robót budowlanych

- Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego do aktualizacji kosztorysu inwestorskiego.