Załącznik r 7 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia – koparko-ładowarka z osprzętem

Maszyna fabrycznie nowa – rok produkcji 2021

- charakterystyka techniczna:

- koparko-ładowarka kołowa spełniająca wymagania dla maszyn dopuszczonych do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym (pełne oświetlenie sygnalizacyjne),

- całkowita długość robocza koparko-ładowarki maksymalnie 6,0 m,

- masa eksploatacyjna maszyny maksimum 9000 kg

- silnik wysokoprężny turbodoładowany o mocy znamionowej brutto minimum 95 KM, spełniający normę emisji spalin Stage V,

- pojemność silnika minimum 4,0 litra,

- koła jezdne: przednie i tylne równe o rozmiarze minimum 24”,

- przednia oś wychylna, przednie koła skrętne, tylne koła skrętne, tryb skrętu krab

- skrzynia biegów półautomatyczna lub automatyczna, przełączalna pod obciążeniem, min. 4 biegi w przód, min. 4 biegi  w tył;

- układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o wydajności min 165 litrów/min i ciśnieniu roboczym minimum 250bar,

- stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie, podkładki gumowe pod stabilizatory,

- błotniki kół przednich i tylnych, skrzynka narzędziowa, immobiliser,

- klimatyzowana kabina operatora z pneumatycznym i obrotowym fotelem, spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS, poziom hałasu w kabinie do 75 dB,

- światła robocze na kabinie – lampy migowe LED – minimum 4 sztuki,

- metalowe osłony tylnych lamp,

- zbiornik paliwa o pojemności minimum 150 litrów,

- blokada zmiennika momentu - system pozwalający na oszczędność paliwa podczas jazdy i przemieszczania się maszyny,

- koparko-ładowarka musi być wyposażona w system nawigacji satelitarnej GPS, z opłaconym abonamentem na okres 60 miesięcy od momentu dostawy sprzętu do Zamawiającego.

- osprzęt ładowarkowy koparko-ładowarki:

- maszyna musi posiadać system zapewniający samopoziomowanie łyżki ładowarkowej oraz układ stabilizacji łyżki ładowarkowej,

- musi posiadać układ powrotu łyżki ładowarkowej do pozycji ładowania,

- na ramieniu zamontowane szybkozłącze ładowarkowe,

- łyżka ładowarkowa z widłami do palet - dzielona (otwierana), wielofunkcyjna: 6 w 1 - możliwość spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozściełania i wyrównywania, montowana na szybkozłącze ładowarkowe,

- pojemność łyżki ładowarki 1,2 m3 z tolerancją ± 0,1 m3, szerokość łyżki do 2,4 m,

- łyżka ładowarkowa wyposażona w osłony główek siłowników,

- maksymalna wysokość załadunku minimum 3,0 m,

- udźwig na pełną wysokość w łyżce ładowarkowej minimum 4 000 kg,

- osprzęt koparkowy podsiębierny koparko-ładowarki:

- maszyna musi posiadać możliwość przesuwu bocznego wysięgnika koparkowego,

- szybkozłącze koparkowe zamontowane na ramieniu koparkowym,

- łyżka koparkowa o szerokości 300 mm ± 20 mm montowana na szybkozłącze koparkowe,

- łyżka koparkowa o szerokości 600 mm ± 20 mm montowana na szybkozłącze koparkowe,

- łyżka skarpowa uchylna o szerokości 1500 mm ± 20 mm montowana na szybkozłącze koparkowe,

- instalacja hydrauliczna do obsługi młota, frezarki, zagęszczarki,

- instalacja hydrauliczna do obsługi uchylnej łyżki skarpowej,

- ramię koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe),

- głębokość kopania minimum 5,80,

- wysokość załadunku przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) minimum 3,5 m,

- udźwig przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) minimum 1800 kg,

- siła skrawania na łyżce koparkowej minimum 60 kN,

- wymagania dodatkowe:

- gwarancja na oferowaną koparko-ładowarkę musi wynosić co najmniej 12 miesięcy bez limitu godzin,

- dostawa koparko-ładowarki do dnia 17 grudnia 2021 roku,

- termin płatności za dostawę 14 dni po protokolarnym odbiorze koparko-ładowarki oraz otrzymaniu faktury VAT (nie przewiduje się zaliczek),

- dostawca powinien być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta 
oferowanej koparko-ładowarki;

- dostawca musi przedstawić „Deklarację zgodności z CE” na oferowaną koparko-ładowarkę,

- zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny koparko-ładowarki,

- odległość autoryzowanego stacjonarnego punktu serwisowego nie więcej niż 100km od siedziby zamawiającego

- zapewniony czas reakcji w przypadku awarii  koparko-ładowarki musi wynosić maksymalnie 48 godzin od zgłoszenia licząc w dni robocze, a zakończenie naprawy maksymalnie 14 dni od daty jej rozpoczęcia,

- oferowana maszyna musi być wyposażona w  radio fabryczne, fabryczny immobiliser oraz w pakiet podstawowy składający się z gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego oraz instrukcji obsługi operatora w języku polskim i katalogu części zamiennych,

- dostawca  przeszkoli w cenie dostawy minimum dwóch operatorów Zamawiającego w zakresie budowy  i obsługi koparko ładowarki.