Egz. 5

Opracowanie branżowe:     Przepusty

Rodzaj opracowania:       PROJEKT  BUDOWLANY

Wspólny Słownik Zamówień Publicznych:

CPV - 44132000-4  Elementy przepustów

CPV – 45233123-7 Przepusty pod koroną drogi, zjazdami

Kategoria:               XXVIII – drogowe i kolejowe obiekty mostowe jak: mosty, estakady, kładki, przejścia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele.

Obiekt:                  PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ NR 1369C  BUKOWIEC - STARE  BŁONOWO”

Działki:                   Obręb:  Nowe Błonowo dz.nr 48/1, 2, 48/3, 11, 12, 72/2, 80/1, 23/1, 39, 79/1, 25/2, 1, 48/2

Obręb: Stare Błonowo dz.nr 13/14, 13/11, 12, 4.

Zleceniodawca:   Powiat Grudziądzki

ul. Małomłyńska 1

86-300 Grudziądz

My niżej podpisani oświadczamy, że niniejszy projekt sporządzony został zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane).

| projektant przepusty: | STANISŁAW BONOWICZ Upr. nr AN 8386-5/15/83Wk Specjalność: budownictwo wodno- melioracyjne |  |
| --- | --- | --- |
| sprawdził przepusty | MGR INŻ. MARCIN GRZELCZYK Upr. nr ABIT-OT7131/5/2001 Specjalność: konstr. budowlana |  |

TORUŃ, LISTOPAD  2017 r.

ul. Bema 12/1                 kom. 501 381 292                             NIP 956-226-16-44

87-100 Toruń                 kom. 501 586 257               e-mail: firma@jaczun.pl

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

- Wykaz właścicieli działek objętych zakresem projektu budowlanego

- Wykaz uzgodnień, pozwoleń, opinii oraz zaświadczeń

- Część opisowa

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- Karta dokumentacyjna odwiertów geotechnicznych

- Lokalizacja odwiertów

- Część rysunkowa

- Oświadczenia projektantów

I.	WYKAZ WŁAŚCICIELI DZIAŁEK OBJĘTYCH ZAKRESEM PROJEKTU

Tabela 1

| Nr działki | Pow. działki (ha) | KW | Właściciel (władający) | Adres korespondencyjny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gmina Łasin obręb Nowe Błonowo |  |  |  |  |
| 25/2 | 0,4900 | 33029 | Powiat Grudziądzki | ul. Małomłyńska 1 86-300 Grudziądz |
| 48/2 | 0,0200 | „ | „ | „ |
| 48/3 | 3,5400 | TO1U/00053475/7 | Plitt Zbigniew i Wioletta | ul. Dworcowa 35 86-320 Łasin |
| 72/2 | 9,2100 | 14542 | Plitt Zygfryd i Alicja | ul. Dworcowa 35 86-320 Łasin |
| 80/1 | 6,2400 | 1023 | „ | „ |
| 79/1 | 0,1700 | TO1U/00044846/3 | Gmina Łasin | ul. Radzyńska 2 86-320 Łasin |
| 23/1 | 3,1700 | 10067 | właściciel: Marciniak Krzysztof i Maria dzierżawca: Marciniak Paweł | Nowe Błonowo 30 86-320 Nowe Błonowo Nowe Błonowo 30 86-320 Nowe Błonowo |
| Gmina Łasin obręb Stare Błonowo |  |  |  |  |
| 12 | 4,4300 | 33702 | Powiat Grudziądzki | ul. Małomłyńska 1 86-300 Grudziądz |

II.	WYKAZ UZGODNIEŃ, POZWOLEŃ, OPINII ORAZ OŚWIADCZEŃ

- Uzgodnienie z Kujawsko-Pomorskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku – Biuro Terenowe w Chełmnie

- Uzgodnienie z Gminną Spółką Wodną w Łasinie

- Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu z Powiatowym Zarządem Dróg w Grudziądzu

- Uzgodnienie pod względem uzbrojenia z Energa Operator – Oddział w Toruniu

- Uzgodnienie Orange Polska SA

- Opinia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu

- Uzgodnienie z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Łasinie

- Kopia mapy ewidencyjnej

##### III. OPIS TECHNICZNY

##### Spis treści

  - Cel i zakres inwestycji

  - Istniejący stan zagospodarowania terenu

  - Informacja o obszarze oddziaływania obiektu - Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania przepustów

  - Charakterystyka hydrologiczna i hydrauliczna

  - Warunki geotechniczne

  - Projektowane rozwiązania techniczne

  - Obowiązki wykonawcy/inwestora

  - Dane informujące czy teren jest wpisany do rejestru zabytków lub czy podlega ochronie

  - Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego

  - Istniejące i przewidywane zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu budowlanego

- Cel i zakres inwestycji

Przebudowa istniejących przepustów pod drogą powiatową nr 1369 C związana jest z przebudową tej drogi, będącej przedmiotem niniejszej dokumentacji projektowej.

Celem przebudowy istniejących przepustów w pasie przebudowywanej drogi powiatowej klasy Z nr 1369C relacji Bukowiec – Stare Błonowo jest:

- W km drogi 0+012 -  zapewnienie odpływu wód powierzchniowych i melioracyjnych ze zlewni jeziora Nowe Błonowo rowem melioracji szczegółowych, przy jednoczesnym zapewnieniu komunikacji projektowaną do przebudowy drogą powiatową nr 1369C wraz z zapewnieniem możliwości migracji płazów i drobnych ssaków.

- W km 0+013,75 przejście dla płazów i małych zwierząt

- W km drogi 0+630 – umożliwienie przepływu wody powierzchniowej pomiędzy lewym i prawym rowem przydrożnym przy jednoczesnym zapewnieniu komunikacji drogą powiatową nr 1369C, przewidzianą do przebudowy

- W km 1+007 – jak wyżej.

- W km 1+222 – umożliwienie odpływu wody powierzchniowej ze zlewni rowu szczegółowego przy zapewnieniu komunikacji drogą powiatową nr 1369C.

Celem przebudowy przepustów pod projektowanymi zjazdami:

Zjazd nr 2 (km 0+24)

nr 3 (km 0+47,5)

nr 8 (km 0+450)

nr 9 (km 0+643)

nr 10 (km 0+646)

nr 15 (km 0+894,5)

nr 19 (km 1+218,5)

nr 20 (km1+245)

nr 21 (km1+335,5)

jest odpływ wody powierzchniowej rowami przydrożnymi, przy jednoczesnym zapewnieniu komunikacji z drogi powiatowej do posesji i działek rolnych.

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę kompletnych przepustów (przewody, ścianki czołowe oraz niezbędne umocnienia w obrębie przepustów) zlokalizowanych w przebudowywanym odciknu drogi powiatowej nr 1369C w km 0+002 – 2+516 relacji Bukowiec – Stare Błonowo.

- Istniejący stan zagospodarowania terenu

Stan istniejącej drogi wraz ze znajdującymi się w drodze przepustami jest zły. Przewody przepustów nie posiadają wymaganych średnic, nie są szczelne i są w bardzo złym stanie technicznym. Tylko przepust zlokalizowany w km 1+222 spełnia warunki techniczne (przebudowany został 3 lata temu).  Wymaga jedynie włączenia go do istniejącej studni na wybudowanym w ubiegłym roku, poniżej przedmiotowej drogi, rurociągu melioracyjnym Ø 500mm, wyciągnięcia studni melioracyjnej do poziomu drogi oraz włączenia rowów przydrożnych do studni.

- Informacja o obszarze oddziaływania obiektu - Stan prawny nieruchomości usytuowanych w rejonie budowli.

Obszar oddziaływania obiektu określono na podstawie następujących przepisów:

- Art. 75 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo Ochrony Środowiska  (tekst jednolity - Dz. U. z 2017r, Poz. 519 z pózn. zm.)

- Par. 2 Rozporządzenia ministra ochrony środowiska z dnia 14 czerwca 2007r w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity – Dz.U. z 2014r, Poz. 112 z pózn. zm.)

- Art. 39, ust. 3 Ustawy z dnia 21.03.1985r o drogach publicznych (Dz. U. 1985, Nr 114, poz. 60 z późn. zm.)

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których obiekt został zaprojektowany

Przebudowa trzech przepustów drogowych (w km drogi 0+012, 0+630 i 1+007) oraz 5 przepustów pod zjazdami (nr 2, 8, 9, 10 i 21  ) projektowana jest całkowicie w istniejącym pasie drogowym (dz. nr 25/2 obręb Nowe Błonowo gm. Łasin i dz. nr 12 obręb Stare Błonowo gm. Łasin stanowiącym własność Skarbu Państwa w administracji Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu.

Przebudowa  czwartego przepustu w km 1+222 oraz pozostałych przepustów   pod zjazdami (nr 3, 15, 19 i 20) projektowana jest na działkach stanowiących własność SP Gmina Łasin dz. 79/1 lub własność prywatną (dz. nr 48/1, 72/2 i 80/1 obręb Nowe Błonowo gm. Łasin, które będą podzielone i włączone do pasa drogowego w ramach przedmiotowej inwestycji drogowej.

- Charakterystyka hydrologiczna i hydrauliczna

Przepust drogowy nr 1 położony jest w ciągu istniejącego rowu melioracji szczegółowych odprowadzającego wody powierzchniowe i melioracyjne ze zlewni jeziora Nowe Błonowo do rzeki Osy.

Zlewnia rowu w przekroju projektowanego do przebudowy przepustu wynosi

F = 2,09km2.

Obliczone spływy jednostkowe dla wody miarodajnej q1%  = 84 l/s/km2

Obliczony przepływ miarodajny dla obliczenia średnicy przepustu wynosi:

Qm = Q1% = q x F

Qm = 84 l/s/km2 x 2,09km2

Qm = 176 l/s = 0,176m3/s

Obliczenia hydrauliczne przeprowadzono na podstawie tablic do obliczeń wodno- melioracyjnych Shewiora wg wzoru Kuttera przy współczynniku szorstkości 0,3, projektowanym spadku 0,5% i założonej średnicy przepustu 500mm.

Zestawienie wyników obliczeń hydraulicznych

| Nr przepustu Km drogi | Pow. zlewni [km2 ] | Prepływ miarodajny [m3/s ] | Proj. spadek [% ] | Dług. przewodu w [m ] przy średnicy w [mm] |  | Napełnienie [% ] | Prędkość [m/s ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 500 |  |  |  |
| 1 0+012 | 2,09 | 0,176 | 0,5 | 18 |  | 60 | 1,37 |

Pozostałe dwa przepusty drogowe (nr 2 i nr 3) nie odprowadzają wód melioracyjnych (teren jest zdrenowany) a jedynie służą do przeprowadzenia wód opadowych pomiędzy jednym i drugim rowem przydrożnym, których maksymalna wielkość wynosi 24l/s, co przy projektowanym spadku 0,5% limituje  minimalną średnicę tych przepustów na 250mm. Ze względów eksploatacyjnych oraz w celu umożliwienia migracji płazów i drobnych ssaków, w porozumieniu z Inwestorem, w projekcie przyjęto przekrój dzwonowy 1000/500mm.

Z tych samych powodów średnicę przepustów pod zjazdami przyjęto wielkości 400mm.

- Warunki geotechniczne

Warunki gruntowo-wodne określono na podstawie Dokumentacji geologiczno – inżynierskiej opracowanej w sierpniu 2017r przez firmę GEOLIT s.c. Na terenie objętym projektem występują zmienne warunki gruntowo – wodne, o zróżnicowanych właściwościach fizyczno – mechanicznych podłoża. Grunty te należą zgodnie z normą PN-86/B-02480 do gruntów rodzimych mineralnych (niespoistych i spoistych), gruntów organicznych, a także nasypów budowlanych. Podłoże gruntowe podzielono na warstwy geologiczno – inżynierskie w oparciu o analizę wyników wierceń, badań laboratoryjnych oraz sondowań dynamicznych i dynamiczno – obrotowych.

Zgodnie z kryteriami Rozporządzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012r na terenie badań występują proste warunki gruntowe, a przedmiotową inwestycję zalicza się do I kategorii geotechnicznej.

We wszystkich lokalizacjach istnieją bardzo dobre i dobre warunki posadowienia  przewodów, projektowanych do przebudowy przepustów. W załączeniu do projektu karty dokumentacyjne odwiertów geotechnicznych.

- Projektowane rozwiązania techniczne

  - Przepust nr 1

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, przepływ miarodajny dla projektowanego przepustu drogowego nr 1 na drodze klasy zbiorczej, do której jest zaliczana projektowana droga powiatowa nr 1369C wynosi Q1% = 0,176m3/s.

Wymiary przepustu dobrano dla napełnienia 46% wysokości przekroju przy zachowaniu minimalnej odległości 0,20m pomiędzy zwierciadłem wody, a stropem przepustu (§45 w.w. rozporządzenia) oraz zalecanego przez producenta konstrukcji minimalnego spadku

I = 0,5%.

a/ przewód przepustu

W km drogi 0+012, w ciągu rowu zakwalifikowanego jako urządzenie  melioracji szczegółowych  projektuje się przepust z rur GRP, posiadających aprobatę Instytutu Budownictwa Dróg i Mostów, o średnicy D = 500mm i długości 18m. Przykrycie naziomem, wliczając w to warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi wynosi 2,0m.

Zastosowana sprężysta konstrukcja przewodu przepustu GRP przy wielkości naziomu od 0,3 – 12m spełnia wymagania w zakresie nośności dla wszystkich klas dróg publicznych z autostradami włącznie. Warunkiem jest wykonanie podsypki i obsypki przewodu zgodnej z zaleceniami producenta konstrukcji.

b/ posadowienie przepustu

Rury GRP należą do konstrukcji sprężystych, przenoszących znaczną część obciążeń na grunt, z którym współpracują. Posadowione muszą być zatem na współpracującej z rurą przewodową podsypce wspierającej z gruntu ziarnistego o granulacji 0-20mm, grubości 20cm, zagęszczonego do Is- 0,95 wzmocnionej georusztem trójwymiarowym (heksagonalnym). Obsypka rury przewodowej zgodnie z wytycznymi producenta rur. Dla odseparowania podsypki od gruntu rodzimego pod podsypką należy ułożyć geowłókninę filtracyjną o gramaturze 200g/m2.

c/ umocnienia wlotu i wylotu

Na wlot przepustu zaadaptowano przyczółek żelbetowy, typu dokowego typowych przepustów melioracyjnych typ P. Na wylot, z uwagi na zakryty odcinek rowu poniżej drogi powiatowej zaadaptowano studnię  połączeniową, osadnikową z kręgów Ø 1200mm wys. 3,0m z osadnikiem głębokości 0,5m i pokrywą żelbetową Ø 1400mm.

d/ nawierzchnia drogi

Projektowana droga składać się będzie z jezdni o nawierzchni asfaltowej o szerokości 6,0m oraz dwóch wzmocnionych poboczy o szerokości po 1,0m każdy.

  - Przejście dla płazów i małych ssaków

Obok przepustu nr 1, w km 0+013,75 zaprojektowano przejście dla płazów i małych ssaków w formie przewodu z GRP o kształcie dzwonowym 1000/750mm. i długości 16,7m. Posadowienie przewodu przejścia i jego obsypka jak przepustu nr1. Wyprowadzenie przejścia na dno rowu, pod którym zlokalizowany jest rurociąg odpływowy Ø 300mm. Szczegóły na rysunku nr 3.

  - Przepusty nr 2 i 3

a/ przewody przepustów

Przepusty nr 2 i 3   zaprojektowano z rur GRP, posiadających aprobatę Instytutu Budownictwa Dróg i Mostów, o przekroju dzwonowym, korzystnym ekologicznie 1000/500mm i długości 9,5m. Przykrycie naziomem, wliczając w to warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi wynosi 0,5m. W przepustach na wysokości 10 cm powyżej dna należy zamontować półkę z GRP dla płazów szerokości 20cm.

b/ posadowienie przepustów

Posadowienie przepustów jak przepustu nr 1, na współpracującej z rurą przewodową podsypce wspierającej z gruntu ziarnistego o granulacji 0-20mm, grubości 20cm, zagęszczonego do Is- 0,95 odseparowanej od podłoża geowłókniną filtracyjną o gramaturze 200g/m2, wzmocnionej georusztem trójwymiarowym (heksagonalnym).  Obsypka rury przewodowej zgodnie z wytycznymi producenta rur.

c/ umocnienia wlotu i wylotu przepustów

Skarpy nasypu drogowego w obrębie wlotów i wylotów przepustów przewidziano umocnić na całych szerokościach brukiem z kamienia naturalnego na podsypce cementowo piaskowej grubości 20cm na długości po 1,25m od osi przepustu w obie strony.

d/ umocnienie dna i skarp rowów przydrożnych w obrębie przepustów

Dno i skarpy rowów przydrożnych na szerokości 0,6m, w obrębie wlotów i wylotów przepustów drogowych na długości po 10,0m w obie strony od osi przepustu, należy umocnić wielootworowymi płytami betonowymi  typu krata (dla umożliwienia infiltracji). Otwory należy zasypać humusem i obsiać trawą jak i skarpy rowu powyżej umocnień betonowych.

e/ nawierzchnia drogi

Projektowana droga składać się będzie z jezdni o nawierzchni asfaltowej o szerokości 6,0m oraz dwóch wzmocnionych poboczy o szerokości po 1,0m każdy.

  - Przepust nr 4

Istniejący w km 1+222 przepust nr 4 jest przepustem wybudowanym przed trzema laty, a jego stan jest bardzo dobry. Posiada on umocniony wlot oraz przewód z dwuściennych, karbowanych rur PEHD. W związku z zakryciem w ubiegłym roku odcinka rowu odpływowego i zastąpienie go rurociągiem PE Ø 500mm, w ramach przebudowy drogi przewidziano roboty adaptacyjne polegające na przedłużeniu przewodu przepustu o 1,0m i włączeniu go do studni melioracyjnej. Wyciągnięciu istniejącej studni Ø 1200mm do poziomu projektowanej drogi powiatowej i podłączeniu rowów przydrożnych do studni melioracyjnej poprzez osadniki piasku zgodnie z rysunkiem nr 8. W projekcie zastosowano osadnik betonowy z kratą o głębokości 30cm typu „Transprojekt” - rys. nr 9.

  - Przepusty pod zjazdami.

a/ przewody przepustów

Pod zjazdami nr 2 (km 0+24),  nr 3 (km 0+47,5),  nr 8 (km 0+450),  nr 9 (km 0+643), nr 10 (km 0+646), nr 15 (km 0+894,5, nr 19 (km 1+218,5), nr 20 (km1+245) i nr 21 (km1+335,5)  zaprojektowano przepusty z rur PEHD SN-8 , posiadających aprobatę Instytutu Budownictwa Dróg i Mostów, o średnicy D = 400mm i długości 5,7m. Przykrycie naziomem, wliczając w to warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdu wynosi 0,3m.

b/ posadowienie przepustów

Posadowienie przepustów jak przepustu nr 1, na współpracującej z rurą przewodową podsypce wspierającej z gruntu ziarnistego o granulacji 0-20mm, grubości 20cm, zagęszczonego do ID- 0,98, odseparowanej od podłoża geowłókniną filtracyjną  o gramaturze 200g/m2. Obsypka rury przewodowej zgodnie z wytycznymi producenta rur.

c/ umocnienia wlotu i wylotu przepustów

Na umocnienie wlotów i wylotów przewidziano prefabrykowane, zbrojone ścianki czołowe, skośne 400/900mm – rys. 11.

d/ nawierzchnia zjazdów

Projektowane zjazdy posiadać będą nawierzchnię asfaltową szerokości 5,5m.

  - Wygrodzenia naprowadzające, stałe.

W km drogi 0+000 – 0+150, zgodnie z warunkami o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, na granicy pasa drogowego zaprojektowano stałe, obustronne wygrodzenia naprowadzające dla płazów, jak przedstawiono na planie zagospodarowania w skali 1;500. W projekcie przewidziano zastosowanie wygrodzeń z gotowych płyt polimerowych o min. wysokości 40cm.

- Obowiązki wykonawcy / inwestora

Inwestor (wykonawca) do czasu rozpoczęcia robót dokona podziałów geodezyjnych działek nr 48/1, 72/2, 80/1 i 79/1 obręb Nowe Błonowo gm. Łasin, które będą opracowywane w ramach procedury zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) Przed przystąpieniem do robót z wyprzedzeniem dwóch tygodni wykonawca powiadomi Gminną Spółkę Wodną w Łasinie pełniącą rolę administratora urządzeń melioracji szczegółowych na terenie gminy, celem pełnienia nadzoru i odbioru robót.

Roboty należy rozpocząć od rozbiórki przepustów istniejących.

Inwestor przejmie budowle  na swój stan zapewniając ich utrzymanie we właściwym stanie technicznym oraz stałą drożność przepustów w całym zakresie przepływów.

Obowiązki wynikające z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji

Na cały czas wykonywania robót w obrębie jeziora Nowe Błonowo (dz. Nr 2) w km 0+000 – 0+150, począwszy od wstępnych etapów robót przygotowawczych do zakończenia robót należy zastosować tymczasowe, obustronne wygrodzenia drogi, zabezpieczające przed wtargnięciem na jezdnię płazów. Na płotki należy zastosować materiał lity (np. folię polimerową)

Ogrodzenie powinno posiadać wymiary minimalne:

wysokość					- min. 40cm

głębokość zakopania			- min. 10cm

odgięcie górnej krawędzi na zewnątrz drogi pod kątem 45°- 90° tworząc daszek (przewieszkę) o szerokości min. 5cm. Przed założeniem wygrodzeń należy przeprowadzić odłów herpetofauny i przeniesienie jej w obręb jeziora Nowe Błonowo.

- Dane informujące, czy teren jest wpisany do rejestru zabytków oraz czy podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren przez który przebiega planowany do przebudowy odcinek drogi powiatowej nr 1369C położony jest poza obszarami objętymi ochroną prawną. Najmniejsza odległość od Obszaru Chronionego Doliny Osy i Gardęgi wynosi 1,0 km.

- Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego

Projektowany obiekt nie jest zlokalizowany na terenie eksploatowanym górniczo. Projektowana inwestycja nie przewiduje eksploatacji górniczej w przyszłości.

- Istniejące i przewidywane zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu budowlanego

Projektuje się przepusty o wlotach i wylotach niezatopionych, pracujących bez dławienia, nie powodujących spiętrzenia wody powyżej i poniżej przepustu. Projektowane przepusty będą prowadziły wodę sporadycznie,  jedynie w czasie intensywnych opadów i kilka godzin po ich wystąpieniu.

Z uwagi na niewielką głębokość rowów przydrożnych w obrębie przepustów (0,5 - 1,0m) nie zachodzi potrzeba zabezpieczania drogi barierami ochronnymi. Projektowane przepusty zarówno w czasie budowy jak i eksploatacji nie będą miały istotnego wpływu na wody powierzchniowe i podziemne oraz nie będą stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników.

Dla umożliwienia migracji płazów i drobnych ssaków obok przepustu nr 1 będącego w ciągu rurociągu melioracyjnego i zapewniającego odpływ powierzchniowy ze zlewni jeziora Dużego, zaprojektowano przejście dla tych gatunków w postaci przewodu z GRP o kształcie dzwonowym 1000/750mm. Ekologiczny przekrój o kształcie dzwonowym, umożliwiający migrację przez przepust płazów przy niewielkim przepływie wody, zaprojektowano także w przepustach nr 2 i 3 pomimo, że przepusty te będą prowadziły wodę sporadycznie.

Egz. 5

Opracowanie branżowe:     Przepusty

Rodzaj opracowania:       INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Wspólny Słownik Zamówień Publicznych:

CPV - 44132000-4  Elementy przepustów

CPV – 45233123-7 Przepusty pod koroną drogi, zjazdami

Kategoria:               XXVIII – drogowe i kolejowe obiekty mostowe jak: mosty, estakady, kładki, przejścia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele.

Obiekt:                  PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ NR 1369C  BUKOWIEC - STARE  BŁONOWO”

Działki:                   Obręb:  Nowe Błonowo dz.nr 48/1, 2, 48/3, 11, 12, 72/2, 80/1, 23/1, 39, 79/1, 25/2, 1, 48/2

Obręb: Stare Błonowo dz.nr 13/14, 13/11, 12, 4.

Zleceniodawca:   Powiat Grudziądzki

ul. Małomłyńska 1

86-300 Grudziądz

My niżej podpisani oświadczamy, że niniejszy projekt sporządzony został zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane).

| projektant przepusty: | STANISŁAW BONOWICZ Upr. nr AN 8386-5/15/83Wk Specjalność: budownictwo wodno- melioracyjne |  |
| --- | --- | --- |
| sprawdził przepusty | MGR INŻ. MARCIN GRZELCZYK Upr. nr ABIT-OT7131/5/2001, Specjalność: konstr. budowlana, |  |

TORUŃ, LISTOPAD  2017 r.

ul. Bema 12/1                 kom. 501 381 292                             NIP 956-226-16-44

87-100 Toruń                 kom. 501 586 257               e-mail: firma@jaczun.pl

IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

Spis treści

- Podstawa opracowania

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych

- Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożenia oraz miejsce i czas ich wystąpienia

- Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

- Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych

- Podstawa opracowania

- 	Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. – Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126 z późniejszymi zmianami – art. 21a ust. 4

-	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – Dz. U. z dn. 10 lipca 2003r.

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Zakres robót objętych informacją obejmuje:

Przedmiotem informacji jest przebudowa przepustów drogowych na drodze powiatowej nr 1369C relacji Bukowiec - Stare Błonowo km 0+002 – 2+516 w związku z planowaną przebudową drogi.

Zakres robót obejmuje przebudowę czterech przepustów pod tą drogą i 9 przepustów pod zjazdami.

Kolejność wykonania

-   rozbiórka istniejących przepustów

-   geodezyjne wytyczenie lokalizacji projektowanych przepustów

-   wykonanie z zagęszczeniem podłoża

-   montaż przewodów przepustów z rur

-   zasypanie budowli

-   wykonanie umocnienia wlotów i wylotów

-   budowa drogi i zjazdów nad przepustami

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych

W obszarze objętym projektowaniem, występują zainwentaryzowane obiekty budowlane w postaci istniejących przewodów zdekapitalizowanych przepustów  Ø 300mm – 500mm. Ponadto pod projektowanymi przewodami przepustów drogowych nr 2 i 3 przebiega trasa istniejącego wodociągu.

- Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Z uwagi na charakter inwestycji, wymagający wykonywania głębokich wykopów ziemnych, poruszanie się maszyn budowlanych (koparki, dźwigi, samochody ciężarowe) - na całym terenie budowy może wystąpić zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożenia oraz miejsce i czas ich wystąpienia

  - Charakter robót wymaga wykonania wykopów budowlanych o głębokości do 3,5m.

  - Zasypywanie budowli z mechanicznym zagęszczaniem

  - Mechaniczny załadunek i wyładunek na miejsce wbudowania (dno wykopu) materiałów budowlanych.

  - Montaż wielkogabarytowych konstrukcji przewodu PEHD przepustu z użyciem dźwigu.

- Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Nie wolno dopuścić do pracy pracownika nie posiadającego wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności do jej wykonania, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie w dostosowaniu do specyfiki każdego stanowiska pracy.

- Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych

7.1. Organizacja placu budowy

-	Projekt przewiduje wykonywanie robót na terenie otwartym. Rejon prowadzenia robót należy oznakować tablicami informacyjnymi (Głębokie wykopy!) oraz zabezpieczyć widocznymi taśmami biało czerwonymi.

-	Tak należy organizować roboty, aby nie pozostawiać na następny dzień wykopu nie zasypanego, lub odcinek nie zasypany należy ograniczyć do minimum zabezpieczając go przez ogrodzenie barierami oraz oświetlając. Zabezpieczenie budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi.

7.2. Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze

Ogólne zasady przydziału i gospodarki odzieżą i obuwiem roboczym oraz środkami ochrony indywidualnej reguluje Kodeks Pracy.

Odzież i obuwie robocze powinny spełniać wymagania kreślone w Polskich Normach.

Pracodawca nie może dopuścić do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy. Przykłady środków ochrony indywidualnej to: ochrony rąk (rękawice ochronne); ochrony oczu i twarzy (okulary ochronne); ochrony słuchu (wkładki lub nauszniki przeciwhałasowe); odzież ochronna (fartuchy przednie, kombinezony chroniące przed czynnikami atmosferycznymi, mechanicznymi); obuwie ochronne (buty z okuciami nosków); hełmy ochronne.

7.3. Transport i składowanie materiałów budowlanych

Zapewnienie bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac transportowych na terenie budowy wymaga przede wszystkim spełnienia wymagań, jakie obowiązują przy eksploatacji stosowanych w tym celu maszyn i urządzeń.

Sprzęt do transportu:

- samochody z przyczepą,

- przyczepy niskopodwoziowe

- dźwig (10T)

- samochody samowyładowcze.

Materiały do transportu:

- konstrukcja przewodu z rur stalowych karbowanych

- piasek, żwir, kamień oraz materiały pomocnicze

Dojazd do placu budowy:

- drogą wojewódzką

- drogą powiatową

Na placu budowy powinny być wyznaczone miejsca do składowania materiałów. Zabronione jest urządzanie stanowisk pracy, składowisk materiałów i elementów budowlanych lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod liniami napowietrznymi lub w odległości bliższej (licząc w poziomie) od skrajnych przewodów niż:

2m – dla linii nn,

5m – dla linii wn do 15kV,

10m – dla linii wn do 30kV,

15m – dla linii wn powyżej 30kV.

Składowiska materiałów budowlanych i urządzeń technicznych powinny być wykonane w sposób zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się składowanych materiałów i elementów.

7.4. Maszyny i inne urządzenia techniczne

Maszyny i urządzenia techniczne stosowane na budowie muszą posiadać dokumentację techniczno-ruchową. Kierownik budowy winien zapoznać pracowników z dokumentacją przed dopuszczeniem ich do pracy. Eksploatacja, konserwacja i naprawy maszyn i urządzeń technicznych odbywają się zgodnie z instrukcją producenta, a zapisy z nich dokonywane są w paszportach i książkach konserwacji.

Zabrania się powierzania obsługi maszyn i urządzeń pracownikom nie posiadającym stosownych kwalifikacji oraz uprawnień jeżeli dane urządzenie takowych wymaga..

Maszyny i urządzenia przewidziane do stosowania na budowie:

- koparki chwytakowe i łyżkowe;

- spycharka

- urządzenia do zagęszczania urobku;

- szalunki;

- dźwig o nośności 10 ton

7.5. Prace, które powinny być wykonywane przez co najmniej 2 osoby

- Prace wykonywane wewnątrz studzienek, które nie pozwalają na bezpośredni kontakt wizualny co najmniej z jednym pracownikiem;

- Prace spawalnicze, cięcie gazowe i elektryczne;

- Prace przy wykonywaniu prób i pomiarów przy urządzeniach elektroenergetycznych;

- Prace w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2m.

- Praca w studni połączeniowej

7.6. Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne

Zasilanie placu budowy (odwodnienie, oświetlenie ostrzegawcze) wykonać z agregatu prądotwórczego lub zgodnie z warunkami wydanymi przez Rejon Energetyczny, przez pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami.

V.  KARTY DOKUMENTACYJNE

ODWIERTÓW GEOTECHNICZNYCH

- LOKALIZACJA ODWIERTÓW

- Część rysunkowa

- Mapa poglądowa w skali 1:25 000

- Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500

- Rysunek przepustu nr 1

- Dok wlotowy, żelbetowy Ø 500mm – konstrukcja

- Dok wlotowy, żelbetowy – zbrojernie

- Studnia połączeniowa, osadnikowa z kręgów Ø 1200mm

- Rysunek przepustów nr 2 i 3

- Rysunek przepustu nr 4

- Osadnik przy wlocie do studni melioracyjnej

- Rysunek przepustów pod zjazdami

- Ścianka skośna Ø 400 (900) H – 700mm.

- Profile podłużne przewodów przebudowywanych przepustów

- OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW