Załącznik do opisu technicznego

Zabezpieczenie wysokich skarp przed erozją.

Wytyczne technologiczne zabezpieczenia powierzchniowego skarpy

Przed rozłożeniem geokraty należy wyrównać i w stopniu możliwym do uzyskania zagęścić powierzchnię skarpy (np. zagęszczarką wibracyjną ~ 400 kG).   Następnie można montować geokratę o małych komórkach i H-100 w układzie pionowym. Kolejne sekcje należy po rozłożeniu prowizorycznie umocować kołkami drewnianymi lub prętami stalowymi, a następnie połączyć każdą komórkę stykających się sekcji paskami plastikowymi zaciskowymi. Na całej powierzchni sekcji geokrata winna być zakotwiona szpilkami typu „J” o średnicy 8 mm i długości 600 mm w rozstawie: w poziomie co 105 cm (3 x Bk) i w pionie co 88 cm (3,5 x Hk). Dla zminimalizowania koncentracji  naprężeń w geokracie należy w kolejnych rzędach poziomych szpilki rozmieszczać w układzie „mijankowym” (przesunięte o Bk = 35 cm w stosunku do szpilek w sąsiednich rzędach poziomych). Geokrata winna być wywinięta na koronę skarpy wzdłuż jej górnej krawędzi na długość ok. 0,50 m ( o ile warunki terenowe na to pozwalają).   Na rozłożone sekcje geokraty należy wysypać, poczynając od dołu skarpy i przed zagęszczeniem równomiernie mieszankę humusu i gliny o grubości przewyższającej o ok. 3 cm wysokość sekcji geokraty. Po wstępnym zagęszczeniu materiału wypełniającego komórki geokraty  należy nadsypać    warstwą o grubości ok. 1 ÷ 2 cm,   i całość ponownie zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia wg. Proctora Is ≥ 0,95.

Do zagęszczania materiału wypełniającego stosuje się wibracyjne zagęszczarki płytowe. Po zagęszczeniu ziemi w geokracie i posianiu trawy należy skarpę przez kilkanaście dni systematycznie zraszać, nie wolno jednak polewać skarpy silnym strumieniem wody .

Powierzchniowe zabezpieczanie skarp geosiatką komórkową

Dane

Grunt w korpusie skarpy    Piaski gliniaste i pyły twardoplastyczne

Moduł podatności gruntu skarpy

na głębokości 2 m        C(-2) =  30000 kN/m3

Kąt tarcia wewnętrznego w gruncie skarpy    fik =   11.0 °

Kąt nachylenia skarpy do poziomu         alfask =   33.0 °

Współczynnik przeciążenia                gammap =    1.200

Wysokość geosiatki komórkowej                hg =    0.100 m

Wymiar komórek geosiatki w poprzek sekcji    Bk =    0.350 m

wzdłuż sekcji    Hk =    0.250 m

Średnica szpilki                            Fis =   10.0 mm

Długość  szpilki                             ls =    0.650 m

Wyniki

Obliczeniowy moment wywracający szpilki

(na 1 m2 skarpy)     Mw =    0.372 kNm

Liczba szpilek na 1 m2 skarpy konieczna     ns0 =    1.0 szt/m2

przyjęta     nss =    1.1 szt/m2

Rozstaw szpilek    w poprzek sekcji          rp =    1.05 m                      (co trzy komórki)

wzdłuż sekcji          rw =    0.88 m                      (co trzy i pół komórki)

Geokratę zastosować na skarpach w km

Po stronie prawej

3+120 – 3+340

3+550 – 3+630

4+300 – 4+370

Po stronie lewej

3+180 – 3+320

5+100 – 5+480

Ze względu na duży spadek podłużny jezdni w 5+200 – 5+320 projektuje się po stronie prawej korytka ściekowe trójkątne o szerokości 50cm. Korytka posadowić na warstwie kruszywa łamanego 0/31,5 mm o grubości 10cm

W km 5+277 i 5+320 po stronie prawej w

korytka ściekowe należy połączyć z korytkami ściekowymi, skarpowymi.

Korytka skarpowe należy ułożyć na zboczu skarpy, aż do wlot (wylotu) przepustów.

Po stronie lewej korytka ściekowe trójkątne projektuje się w km 5+120 – 5+480 na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5 mm grubości 10cm.

Natomiast korytka skarpowe projektuje się w km 5+252 i 5+340 aż do wlot (wylotu) przepustów oraz w miejscu na profilu podłużnym położonym najniżej km 5+456,96.

Rysunek obrazuje efekt końcowy.