SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D.08.05.01

ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW  BETONOWYCH

1. Wstęp

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na zadanie: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1388C  Łasin – Mędrzyce – Lisnowo”.

1.3. Zakres robót obj ętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych i obejmują:

- Ułożenie ścieku w krawędzi jezdni z prefabrykowanych korytek ściekowych betonowych 50x33x18/20 cm - typ trójkątny na podbudowie z kruszywa.

- Ułożenie korytek skarpowych 38/50x50x15/20

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i STWiORB D.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca	robót	jest	odpowiedzialny	za	jako ść	ich	wykonania	oraz	za	zgodność z dokumentacją projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D.00.00.00. "Wymagania og ólne" pkt 1.5.

2. Wyroby budowlane (materiały)

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych (materiałów)

Ogólne  wymagania  dotyczące  wyrobów  (materiałów)  podano  w  STWiORB  D.00.00.00  .

"Wymagania ogólne" pkt 2.

Wyrobami stosowanymi przy wykonaniu robót według za sad niniejszej STWiORB są:

2.2. Prefabrykaty

Warunkiem dopuszczenia do stosowania są znak CE lub znak budowlany.

Zastosowane korytka pod względem jakości powinny odpowiadać następującym normom:

- PN-EN 13369:2004,

- KPED.

- nasiąkliwością poniżej 4 %,

- wytrzymałością z betonu min C25/30,

- ścieralnością na tarczy Boehmego ≤ 3 mm,

- mrozoodpornością F150.

Powierzchnia prefabrykatów powinna by ć bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze zatartej.

Krawędzie elementów powinny by ć równe i proste. Wklęsłość lub wypukłość powierzchni

elementów nie powinna przekracza ć 3 mm.

Dopuszczalne odchyłki wymiarów prefabrykatów:

- na długości ± 10 mm, - na wysokości i szerokości ± 3 mm.

Prefabrykaty betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania, na podłożu utwardzonym i dobrze odwodnionym.

2.3. Piasek na podsypkę piaskową - powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 13242.

2.4. Składniki zaprawy cementowo-piaskowej do wypełnienia spoin między prefabrykatami

- cement portlandzki 32,5- odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego u żytku,

- piasek - należy stosować drobny, ostry piasek odpowiadający wymaganiom PN-EN 12620 lub PN-EN 13139, kategorii GTF25

- woda - należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-EN-1008 ”Woda zarobowa do betonu”. Bez badań można stosować wodę wodociągową pitną.

- żwir odpowiadający wymaganiom PN-EN 12620.

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 3.

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 4.

4.1. Transport wyrobów budowlanych (materiałów)

4.2.1 Prefabrykaty betonowe będą transportowane i składowane na miejscu wbudowania zgodnie z normą BN-80/6775-03.

4.2.2. Kruszywo mineralne, przewożone mogą być dowolnymi środkami transportu.

4.2.4. Wodę należy dostarczyć beczkowozem.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne	wymagania	dotyczące	wykonania	robót	podano	w	STWiORB	D.00.00.00.

"Wymagania ogólne" pkt 5.

5.2. Zakres wykonywanych robót

5.2.1. Transport i składowanie materiałów przewidzianych ustaleniami niniejszej STWiORB do realizacji powyższego zadania. Źródła pozyskania materiałów muszą uzyskać akceptację Inżyniera.

Transport materiałów omówiono w punkcie 4 niniejsze  j STWiORB.

5.2.2. Wyznaczenie sytuacyjno - wysokościowe odcinków projektowanego  ścieku

Wyznaczenia dodatkowych punktów sytuacyjno - wysokościowych, niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, dokona Wykonawca w oparciu o zastabilizowaną sieć punktów.

5.2.3. Wykonanie koryta gruntowego

Roboty ziemne związane z wykopaniem koryta gruntowego wykonane będą ręcznie.

5.2.4. Wykonanie podbudowy z kruszywa

STWiORB D-04.04.00 Podbudowa  z  kruszyw. STWiORB Wymagania ogólne i D-04.04.02 Podbudowa  z  kruszywa  łamanego.Stabilizowanego  mechanicznie

5.2.5. Ułożenie ścieku przy jezdni i skarpowego

Roboty związane z wbudowaniem elementów ścieku wykonane będą ręcznie. Należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne dosunięcie elementów prefabrykowanych do siebie oraz przestrzeganie zaprojektowanych spadków podłużnych ścieku. Wykonany ściek należy obsypać gruntem z wykopu koryta gruntowego oraz dobrze go zagęścić.

5.2.6. Wypełnienie spoin poprzecznych między prefabrykatami korytkowymi

Spoiny szerokości 1÷2 cm pomiędzy prefabrykatami po oczyszczeniu należy wypełnić zaprawą cementowo - piaskową, przy użyciu 300 kg cementu na 1 m3 piasku. Wyroby do wykonania zaprawy opisano w punkcie 2.4.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w STWiORB D.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 6.

6.2. Badania na etapie akceptacji wyrobów do robót

Badania prefabrykatów ścieku na etapie akceptacji wyrobu do robót wykonuje laboratorium wskazane przez Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do laboratorium akceptowane przy udziale Inżyniera 6 sztuk prefabrykatów (po 3 dla każdego rodzaju ścieku) dla przeprowadzenia w laboratorium Inżyniera następujących badań:

- wytrzymałość betonu na ściskanie,

- nasiąkliwość betonu,

- odporność na działanie mrozu.

Pozostałe wyroby użyte do wykonania ścieku wymieniono w punkcie 2 niniejszej STWiORB, pod względem jakości muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm.

6.3. Kontrola i badania w trakcie robót

6.3.1. Kontrola dostaw wyrobów prowadzona na bieżąco przez Inżyniera.

6.3.2. Kontrola wykonania ścieku polega na ocenie zgodności z Dokumentacją Projektową. Kontroli podlega zgodność spadków ułożonego ścieku z Dokumentacją Projektową. Kontrolę przeprowadzić przez niwelację.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru podano w STWiORB D.00.00.00.  "Wymagania ogólne" pkt 7.

W/w jednostka uwzględnia elementy składowe robót obmierzane według inny ch jednostek.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiaru robót jest 1 m wykonanego ścieku z elementu prefabrykowanego betonowego.

W/w jednostki uwzględniają elementy składowe robót obmierzane według innych j ednostek.

8. Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robot podano w STWiORB D.00.0 0.00. "Wymagania ogólne" pkt 8.

9. Podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne	ustalenia	dotyczące	podstawy	płatności	podano	w	STWiORB	D.00.00.00.

"Wymagania ogólne" pkt 9.

Płatność za  m  wykonanego  ścieku  oraz  sztukę ułożonego  wpustu  i  umocnienia  zgodnie

- Dokumentacją Projektową, obmiarem robót i ocen ą jakości wykonania robót. Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać:

  - ściek skarpowy z prefabrykowanych korytek ściekowych betonowych

  - ściek korytkowy z prefabrykowanych korytek ściekowych betonowych

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m ścieku obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wyznaczanie sytuacyjno-wysokościowe odcinków  ścieków,

-	zakup i transport wyrobów i materiałów na miejsce	wbudowania,

- zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych składników produkcji,

- wykonanie koryta pod ściek,

- wykonanie podbudowy,

- ułożenie prefabrykatów  ścieku,

- wypełnienie spoin między prefabrykatami zaprawą cementowo-piaskową,

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,

- obsypanie zewnętrznej strony prefabrykatów z zagęszczeniem,

- uporządkowanie terenu robót,

- koszt robót tymczasowych, które s ą potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,

- koszt prac tymczasowych, które s ą niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.,

- koszt odpadów i ubytków materiałowych,

- przeprowadzenie pomiarów i bada ń wymaganych przez STWiORB.

- Przepisy związane

Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centraln e Biuro Projektowo Badawcze Dróg i Mostów w Warszawie.

| PN-EN 197-1 | Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów |
| --- | --- |
|  | powszechnego użytku. |
| BN-80/6775-03 | Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, |
|  | parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagani a. |
| PN-EN 13361 | Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu. |
| PN-EN 206-4 | Beton. |
| PN-EN 13139 | Kruszywa do zaprawy. |