|  | GEOLIT s.c. Tatiana Szczuczko, Tadeusz Szczuczko |
| --- | --- |
|  | biuro: 87-100 Toruń, ul. Iwanowskiej 10d |
|  | siedziba: 87-165 Cierpice, ul. Dobra 43 |
|  | tel. (056) 66 44 908 e-mail: t.geolit@wp.pl kom. 512 154 778 |
|  | NIP 8792531897 REGON 340326072 |

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO

dla projektowanej przebudowy z rozbudową 
drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska – Gruta

Zamawiający:		BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH s.c.

ul. Gen. Bema 16/8

87-100 Toruń

Opracowali:						     	           	Kierownik:

................................      		          	     		         	..............................

mgr inż. Tadeusz Szczuczko			     	      		mgr inż. Tatiana Szczuczko

upr. geol. nr VII-1310, V-1678

................................

mgr Michał Głowacki

upr. geol. nr XI-050/POM

Toruń, październik 2017 r.

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI	2

I. WSTĘP	3

II. ZAKRES PRAC	3

1. Prace geodezyjne	3

2. Prace polowe	3

3. Badania laboratoryjne	3

4. Prace kameralne	4

III. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE	4

IV. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA GRUNTÓW	5

V. WNIOSKI	7

Załączniki:

- Mapa przeglądowa

- Mapy dokumentacyjne

- Objaśnienia symboli i znaków

- Karty otworów badawczych

- Wyprowadzone wartości danych geotechnicznych

- Analiza strat podczas prażenia

I. WSTĘP

Niniejszą dokumentację opracowano na podstawie:

- zlecenia Zamawiającego,

- Zarządzenia nr 31 GDDKiA z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych,

- Rozporządzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463),

- Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, wyd. IBDiM, 
cz. I i II, Warszawa 1998,

- PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego,

- Polskich Norm: PN-81/B-03020, PN-86/B-02480, PN-88/B-04481, PN-S-02205:1998, 
PN-B-02479:1998, PN-B-02481:1998, PN-B-04452:2002,  PN-EN ISO 14688-2:2006.

Celem niniejszych badań jest rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych dla potrzeb projektowania przebudowy z rozbudową drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska – Gruta, gm. Gruta, pow. grudziądzki, woj. kujawsko-pomorskie.

Analizowany odcinek drogi o długości ok. 6,1 km przebiega początkowo przez tereny leśne, 
a następnie przez obszary użytkowane rolniczo i wsie Dąbrówka Królewska, Salno i Gruta. Rzędne terenu w rejonie otworów badawczych zawierają się w przedziale 32,9-100,2 m n.p.m. Wody opadowe i roztopowe spływają grawitacyjnie do rowów przydrożnych, dolin i zagłębień oraz infiltrują w podłoże zasilając wody gruntowe.

II. ZAKRES PRAC

1. Prace geodezyjne

Otwory badawcze wytyczono metodą domiarów prostokątnych, w nawiązaniu do istniejących w terenie charakterystycznych szczegółów wg mapy syt.-wys. w skali 1:500. Rzędne terenu przy otworach określono z mapy.

2. Prace polowe

W ramach prac polowych 2 października 2017 r. wykonano 14 otworów badawczych 
o średnicy 88 mm, metodą mechaniczno-obrotową do głębokości 2,5-6,0 m, o łącznym metrażu 47,0 mb wierceń. Wiercenia wykonano wiertnicą pionową typu LWP-16s, zamontowaną na samochodzie terenowym, zgodnie z wytycznymi PN-B-04452:2002.

W czasie wierceń prowadzono obserwacje i pomiary głębokości zwierciadła wody gruntowej. Badaniom makroskopowym poddano urobek z każdej warstwy litologicznej, nie rzadziej niż co 1 mb. wiercenia. W toku tych badań określono rodzaj gruntu, domieszki lub przewarstwienia, barwę, wilgotność i stan. Po zakończeniu wierceń otwory zasypano urobkiem.

3. Badania laboratoryjne

Do badań laboratoryjnych pobrano 4 próby gruntów o naturalnej wilgotności NW (otw. nr / głębokość: 1/0,7, 2/2,0, 5/1,0 i 12/5,0). Na 3 próbkach wykonano badania wilgotności naturalnej wn, a na 2 próbkach gruntów nasypowych i próchnicznych oznaczono straty podczas prażenia Iż (szacunkową zawartość części organicznych).

Badania laboratoryjne gruntów wykonywano zgodnie z procedurami i wymogami normy 
PN-88/B-04481, a ich wyniki ujęto w tabelach na zał. nr 5 i 6.

4. Prace kameralne

Objęły one analizę wyników badań polowych i laboratoryjnych oraz graficzne i tekstowe opracowanie dokumentacji.

III. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE

Teren badań położony jest na północnych obrzeżach Pojezierza Chełmińskiego, graniczącego z Pojezierzem Iławskim, ukształtowanym podczas ostatniego zlodowacenia. Droga przebiega przez mocno zróżnicowany teren obejmujący na północy dolinę rzeczną Osy, przechodząc w kierunku południowym po wysokim zboczu (o względnej wysokości ok. 40-50 m) na płaską wysoczyznę morenową. Przeważający odcinek drogi przechodzi po wysoczyźnie urozmaiconej zagłębieniami powytopiskowymi i rynnami polodowcowymi. W dnie wytopisk lub rynien powstały jeziora różnej wielkości (np. Jez. Małe, Duże, Księże) oraz tereny podmokłe (zabagnione). Do głębokości rozpoznanej wierceniami występują grunty czwartorzędowe: holoceńskie i plejstoceńskie.

Utwory holoceńskie wykształcone są w postaci nasypów budowlanych 
i niebudowlanych, gruntów próchnicznych oraz osadów jeziornych i deluwialnych, a także osadów organicznych.

Nasypy niebudowlane występują w części przypowierzchniowej analizowanej drogi oraz pod jej warstwami konstrukcyjnymi. Składają się one z piasków próchnicznych i piasków gliniastych próchnicznych z kamieniami. Rozpoznana miąższość nasypów niekontrolowanych kształtuje się 
w przedziale 0,2-2,5 m. Utwory te stanowią podłoże o zróżnicowanej przepuszczalności i zmiennej wrażliwości na przemarzanie.

Nasypy budowlane występują w części przypowierzchniowej analizowanej drogi oraz pod jej warstwami konstrukcyjnymi. Składają się one z gruntów mineralnych: glin piaszczystych 
z domieszkami piasków gliniastych oraz z piasków drobnych, pospółek z domieszkami humusu 
i kamieni. Rozpoznana miąższość nasypów budowlanych kształtuje się w przedziale 0,9-1,8 m. Utwory gliniaste stanowią podłoże słaboprzepuszczalne i wysadzinowe, a pospółki i piaski są przepuszczalne i niewysadzinowe.

Grunty próchniczne występują w lokalnie pod nasypami na głębokości 0,4-1,0 m, a ich miąższość wynosi 0,4-0,8 m. Litologicznie są to piaski gliniaste z humusem i piaski gliniaste próchniczne, stanowiące podłoże słaboprzepuszczalne i wysadzinowe. Określona laboratoryjnie wilgotność naturalna tych gruntów wynosi wn=19,1 %.

Osady jeziorne i deluwialne występują lokalnie pod nasypami budowlanymi na głębokości 1,6-2,0 m. Litologicznie są to piaski drobne i piaski średnie z przewarstwieniami namułów piaszczystych oraz z domieszkami piasków gliniastych i humusu. Rozpoznana miąższość tych osadów wynosi 0,7-2,0 m. Stanowią one podłoże przepuszczalne i niewysadzinowe.

Osady organiczne występują lokalnie pod osadami deluwialnymi i jeziornymi. Litologicznie są to namuły gliniaste i piaszczyste z przewarstwieniami glin pylastych, a ich miąższość wynosi 
0,3-0,9 m. Stanowią one podłoże słaboprzepuszczalne i wysadzinowe.

Utwory plejstoceńskie reprezentowane są przez niespoiste osady rzeczne, a także spoiste grunty zastoiskowe i morenowe.

Osady rzeczne występują lokalnie w dolinie Osy (otw. nr 1), pod przykryciem utworów nasypowych. Są to piaski drobne oraz piaski średnie w części stropowej z humusem. Rozpoznana miąższość tych gruntów wynosi co najmniej 1,6 m, a do głębokości wiercenia ich spągu nie osiągnięto. Stanowią one podłoże przepuszczalne i niewysadzinowe.

Grunty zastoiskowe występują lokalnie w rejonie otw. nr 12 i 14 pod osadami organicznymi na głębokości 3,4-4,3 m. Litologicznie są to gliny pylaste z przewarstwieniami pyłów piaszczystych i piasków pylastych. Rozpoznana miąższość gruntów zastoiskowych wynosi od 0,4 do co najmniej 1,7 m. Stanowią one podłoże słaboprzepuszczalne i wysadzinowe. Określona laboratoryjnie wilgotność naturalna tych gruntów wynosi wn=21,3 %.

Grunty morenowe występują powszechnie pod utworami nasypowymi oraz pod osadami jeziornymi, deluwialnymi, organicznymi i zastoiskowymi. Strop gruntów morenowych zalega na głębokości 0,2-3,8 m, a ich miąższość wynosi od 0,7 do co najmniej 3,2 m. Stanowią one podłoże słaboprzepuszczalne i wysadzinowe. Określona laboratoryjnie wilgotność naturalna tych gruntów wynosi wn=17,2 %.

Rozpoznaną budowę geologiczną przedstawiono na kartach otworów badawczych 
– zał. nr 4.

W obrębie doliny Osy woda gruntowa o swobodnym zwierciadle występuje na głębokości 2,1 m, a jej stan zależy od poziomów wody w rzece. Rzeka pełni tu funkcję drenującą płytkie wody gruntowe oraz wody opadowe. Na wysoczyźnie morenowej podłoże gruntowe w znacznej części składa się ze słaboprzepuszczalnych gruntów morenowych, zastoiskowych i organicznych. Po intensywnych, długotrwałych opadach deszczu oraz po roztopach wiosennych, w obrębie gruntów spoistych będą się pojawiać się okresowe sączenia śródglinne, o zmiennej intensywności napływu wód (obecnie na sączenia takie natrafiono w otw. 3, 5, 7 i 8 na głębokości 1,5-3,0 m). W obrębie rynien polodowcowych (otw. nr 13 i 14) swobodne lub naporowe zwierciadło wód gruntowych zostało nawiercone na głębokości 2,1-2,5 m, a stabilizacja ZWG nastąpiła na głębokości 1,6-2,1 m. Warstwę wodonośną o miąższości 0,4-0,9 m tworzą piaski średnie i namuły piaszczyste o niedużym (lokalnym) zasięgu przestrzennym.

IV. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA GRUNTÓW

Na terenie badań podłoże gruntowe zgodnie z normą PN-86/B-02480 zalicza się do gruntów rodzimych mineralnych (niespoistych i spoistych), organicznych oraz nasypów niebudowlanych 
i budowlanych.

Podłoże gruntowe podzielono na warstwy geotechniczne na podstawie genezy, rodzaju 
i stanu gruntów. Wartości parametrów geotechnicznych określono dla gruntów mineralnych rodzimych i nasypowych na podstawie badań polowych oraz doświadczenia porównywalnego. Za parametr wiodący dla gruntów piaszczystych przyjęto stopień zagęszczenia ID, a dla gruntów spoistych określono stopień plastyczności IL, na podstawie badań makroskopowych. Pozostałe parametry geotechniczne wyprowadzono na podstawie zależności korelacyjnych wg 
PN-81/B-03020.

W warstwie NO ujęto wilgotne, nasypowe utwory piaszczysto-gliniasto-próchniczne oraz rodzime piaski gliniaste próchniczne. Stanowią one podłoże niejednorodne litologicznie i występują w zmiennym stanie. Określone laboratoryjnie straty podczas prażenia wyniosły Iż=3,6 %.

W warstwie NS ujęto mineralne nasypowe utwory spoiste. Są to gliny piaszczyste i piaski gliniaste z domieszkami humusu i piasków drobnych w stanie twardoplastycznym i plastycznym. Stopień plastyczności gruntów tej warstwy zawiera się w przedziale IL=0,10-0,40. Stanowią one podłoże o zmiennych, łatwo ulegających pogorszeniu parametrach fizyczno-mechanicznych oraz wrażliwe na oddziaływanie dynamiczne.

W warstwie NP ujęto wilgotne, mineralne nasypowe utwory piaszczyste. Są to piaski drobne humusowe oraz pospółki z kamieniami w stanie średniozagęszczonym i zagęszczonym. Stopień zagęszczenia gruntów tej warstwy zawiera się w przedziale ID=0,40-0,70. Stanowią one podłoże nośne, przepuszczalne i niewysadzinowe. Określone laboratoryjnie straty podczas prażenia wyniosły Iż=1,7 %.

W warstwie O ujęto wilgotne i nawodnione grunty organiczne. Są to namuły gliniaste 
i piaszczyste z przewarstwieniami glin pylastych w stanie luźnym i plastycznym. Stanowią one podłoże słabonośne, podatne na odkształcanie w wyniku wzrostu obciążenia.

W warstwie I ujęto wilgotne, mokre i nawodnione, niespoiste grunty rzeczne, jeziorne 
i deluwialne. Są to piaski drobne i piaski średnie z przewarstwieniami namułów piaszczystych oraz z domieszkami humusu i piasków gliniastych w stanie średniozagęszczonym. Stanowią one podłoże nośne, o wyprowadzonej wartości stopnia zagęszczenia ID= 0,50.

W warstwie II ujęto spoiste, słaboprzepuszczalne grunty morenowe, które zgodnie 
z PN-81/B-03020 zalicza się do grupy konsolidacyjnej „B”. Z uwagi na zmienny stan, podzielono je na dwie warstwy.

W warstwie IIa ujęto piaski gliniaste, gliny piaszczyste i gliny zwięzłe z przewarstwieniami lub domieszkami piasków drobnych i żwiru w stanie twardoplastycznym. Grunty te stanowią podłoże nośne, o wyprowadzonej wartości stopnia plastyczności IL= 0,20.

W warstwie IIb ujęto piaski gliniaste, gliny piaszczyste i gliny z przewarstwieniami lub domieszkami glin zwięzłych, piasków średnich i żwiru w stanie plastycznym. Grunty te stanowią podłoże nośne, o wyprowadzonej wartości stopnia plastyczności IL= 0,35.

W warstwie III ujęto spoiste, słaboprzepuszczalne grunty zastoiskowe, które zgodnie 
z PN-81/B-03020 zalicza się do grupy konsolidacyjnej „C”. Są to gliny pylaste z przewarstwieniami pyłów piaszczystych i piasków pylastych w stanie plastycznym. Grunty te stanowią podłoże podatne na osiadanie, o wyprowadzonej wartości stopnia plastyczności IL= 0,35.

Na podstawie wykonanych badań stwierdza się, że w pasie drogowym analizowanej drogi występują zmienne warunki gruntowo-wodne. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych podłoże gruntowe zaleca się zaliczyć do grup nośności G1, G2 i G4.

Grupa nośności podłoża G1 obejmuje podłoże zbudowane z niewysadzinowych, rzecznych i deluwialnych piasków drobnych i średnich w stanie średniozagęszczonym oraz z nasypowych pospółek w stanie zagęszczonym, przy dobrych i przeciętnych warunkach wodnych.

Grupa nośności podłoża G2 obejmuje podłoże zbudowane z wątpliwych jeziornych 
i deluwialnych piasków drobnych i średnich z przewarstwieniami lub domieszkami humusu, piasków gliniastych i namułów piaszczystych w stanie średniozagęszczonym i luźnym, przy dobrych i przeciętnych warunkach wodnych.

Grupa nośności podłoża G4 obejmuje podłoże zbudowane z nasypów gliniastych oraz 
z rodzimych gruntów morenowych i zastoiskowych w stanie plastycznym i twardoplastycznym, przy dobrych i przeciętnych warunkach wodnych.

Ostateczną decyzję o zaliczeniu podłoża gruntowego do grupy nośności podejmie Projektant, po analizie wyników niniejszych badań.

W wybranych lokalizacjach otworów badawczych, wykonano przewierty przez nawierzchnię istniejącej drogi w celu rozpoznania warstw konstrukcyjnych:

| nr otworu | Nawierzchnia |  | podbudowa |  | podłoże gruntowe |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | rodzaj | grubość [m] | rodzaj | grubość [m] | rodzaj | warstwa geotechniczna |
| 2 | asfalt | 0,05 | tłuczeń wapienny | 0,25 | Pg//Pd | IIa |
| 7 | asfalt | 0,05 | tłuczeń wapienny z żużlem | 0,11 | nN(PH) | NO |
| 13 | asfalt | 0,06 | pospółka z kamieniami | 0,11 | nB(Gp) | NS |

V. WNIOSKI

- Na podstawie wykonanych badań stwierdza się, że w pasie drogowym występują zmienne, warunki gruntowo-wodne dla potrzeb projektowania przebudowy i rozbudowy analizowanej drogi. Zgodnie z kryteriami Rozporządzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r., na przeważającej części drogi występują proste warunki gruntowe, a jedynie lokalnie na niedużych odcinkach warunki te są złożone. Przedmiotową inwestycję zaleca się zaliczyć do I kategorii geotechnicznej.

- Podłoże nośne stanowią:

- nasypowe utwory piaszczyste – piaski drobne a domieszkami humusu i pospółki w stanie średniozagęszczonym i zagęszczonym warstwy NP,

- rodzime osady rzeczne, jeziorne i deluwialne – piaski drobne i piaski średnie 
w stanie średniozagęszczonym warstwy I,

- rodzime grunty morenowe – piaski gliniaste, gliny, gliny piaszczyste i gliny zwięzłe w stanie twardoplastycznym warstwy IIa i plastycznym warstwy IIb.

- Podłoże niejednorodne, przeważnie słabonośne stanowią:

- rodzime grunty organiczne – namuły gliniaste i piaszczyste warstwy O,

- rodzime grunty zastoiskowe – gliny pylaste w stanie plastycznym warstwy III,

- nasypowe i rodzime grunty piaszczysto-gliniasto-próchniczne – piaski próchniczne i piaski gliniaste próchniczne w zmiennym stanie warstwy NO.

- Na podstawie wykonanych badań stwierdza się, że na terenie badań w pasie drogowym występują zmienne warunki gruntowe. Zgodnie z Zarządzeniem nr 31 GDDKiA z dnia 
16 czerwca 2014 r. dla potrzeb projektowania drogi zaleca się przyjąć grupę nośności podłoża G4. Jedynie lokalnie na niedużych odcinkach drogi (np. rejon otw. nr 1 – dolina Osy) stwierdzono grunty wątpliwe, zaliczone do grupy nośności G2. Na dużych odcinkach drogi występują grunty niejednorodne, podatne na osiadanie, rozmakanie i przemarzanie warstw NO i NS, dla których należy projektować indywidualnie sztywniejszą konstrukcję drogi ze wzmocnieniem powierzchniowym dodatkowymi warstwami konstrukcyjnymi np. 
z betonu lub kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie lub cementem.

- Woda gruntowa obecna jest w rodzimych osadach piaszczystych, w których tworzy warstwy wodonośne o zmiennej miąższości i lokalnym zasięgu przestrzennym. Ponadto woda gruntowa obecna jest w obrębie gruntów morenowych, zastoiskowych i organicznych 
w postaci sączeń. Warunki hydrogeologiczne opisano w rozdziale III.

- Analizowana droga biegnie przez tereny o znacznym urozmaiceniu morfologicznym 
i zróżnicowanej budowie geologicznej. Niniejsze opracowanie opiera się o rozpoznanie punktowe, które pozwala na ogólny obraz warunków gruntowo-wodnych występujących na badanym obszarze. Zmienność warunków geologicznych jest znaczna przede wszystkim 
w obrębie dolin (w tym w dolinie Osy) i obniżeń przecinających trasę rozpatrywanej drogi. Istniejące przepusty zlokalizowane są często w strefach zróżnicowanych morfogenetycznie, a co za tym idzie w zmiennych warunkach gruntowych. W związku w powyższym zaleca się podczas realizacji robót ziemnych na bieżąco określać przydatność gruntu pod posadowienie konstrukcji drogowej.

- Obecnie na niektórych odcinkach drogi (pomiędzy Salnem i Grutą, w dolinie Osy i na jej zboczu) rosną duże drzewa, przyczyniając się do osuszania (usztywniania) przeważających gruntów spoistych. W przypadku wycięcia tych drzew należy projektować dobre i skuteczne odprowadzenie wód atmosferycznych w postaci rowów przydrożnych lub innych instancji drenażowych. Szczególnie duże znaczenia ma to w miejscach wstępowania średniowysokich skarp nasypów korpusu drogowego  (w rejonie otw. nr 13 i 14), które w przypadku zmniejszenia parametrów wytrzymałościowych (np. na skutek zawilgocenia) mogą utracić obecną stateczność.

- Na podstawie przewiertów przez konstrukcję drogi stwierdza się, że warstwa mineralno-bitumiczna (asfalt) ma grubość 5-6 cm i wykonana jest na podbudowie z tłucznia skał miękkich - wapiennych o grubości 11-25 lub pospółce z kamieniami o grubości 11 cm 
(w terenach zabudowanych lub starych traktach podbudowę może stanowić bruk kamienny). W otworach tych nie stwierdzono obecności warstwy odsączającej.

- W trakcie robót ziemnych grunty spoiste należy chronić przed ich nadmiernym zawilgoceniem wodami opadowymi oraz przed przemarzaniem. Wszelkie rozmoczone, przemarznięte lub naruszone warstwy gruntów spoistych należy usunąć, a miejsce po nich wypełnić nasypem budowlanym, wykonanym z gruntów piaszczysto-żwirowych, odpowiednio zagęszczonych.

- Zasięgi warunków gruntowych przedstawione na mapie przeglądowej (zał. 1) należy traktować jako orientacyjne.

- Na załączniku nr 5 zestawiono wyprowadzone wartości danych geotechnicznych, które mogą stanowić wartości charakterystyczne.

- Głębokość przemarzania gruntu w rejonie badań wynosi hz=1,0 m p.p.t.

Opracował:

.........................

mgr inż. T. Szczuczko