OPIS TECHNICZNY

ETAP II

od km 2+140,00 do km 3+975,00

- PODSTAWA OPRACOWANIA:

Projekt opracowano w oparciu o następujące materiały:

- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 do celów projektowych,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- wizja lokalna w terenie i uzupełniające pomiary sytuacyjne wraz z dokumentacją fotograficzną,

- Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, tekst jednolity Dz.U. 2016 nr 0 poz. 124.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego. Tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1129.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia  2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2012 Nr 0, poz. 462

- STAN ISTNIEJĄCY:

Droga powiatowa nr 1383C  Dąbrówka Królewska – Gruta na od km 2+140,00 do km 3+975,00 posiada nawierzchnię bitumiczną. Szerokość jezdni zmienna od 4,9m do 6,01m.

Odcinek drogi o długości ok. 1,835 km zaczyna się w km 2+140,00 za zjazdem na działkę nr 157 w obrębie Gruta, a kończy się w km 3+975,00 włącznie ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1384C Pokrzywno – Orle - Słup. Droga przebiega głównie przez tereny rolne. Powierzchnia terenu wzdłuż projektowanego odcinka drogi na początku jest terenem równinnym, dalej jest pagórkowatym, a rzędne terenu zawierają się w przedziale 90,01 – 99,70 m n.p.m. Jezdnia o nawierzchni bitumicznej składa się z warstwy betonu asfaltowego o grubości ok. 5 cm na podbudowie z tłucznia wapiennego grub. ok. 15÷25cm. Na całej nawierzchni bitumicznej jezdni występują liczne spękania, ubytki i obłamania krawędzi jezdni, a ogólny stan techniczny drogi kwalifikuje ją do przebudowy. Na projektowanym odcinku przebudowywanej drogi występują zjazdy o nawierzchni przeważnie gruntowej oraz o nawierzchni z płyt betonowych, betonu, płytek chodnikowych i kostki betonowej. Pobocza gruntowe wzdłuż drogi zawyżone porośnięte trawą. Wzdłuż drogi rosną liczne drzewa i krzewy.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Badania podłoża gruntowego wykonane zostały przez mgr inż. Tadeusza Szczuczko właściciela firmy GEOLIT mającej siedzibę w Cierpicach. Na podstawie badań stwierdzono, że pasie drogowym występują zmienne, warunki gruntowo-wodne dla potrzeb projektowania przebudowy i rozbudowy analizowanej drogi. Zgodnie z kryteriami Rozporządzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r., na przeważającej części drogi występują proste warunki gruntowe, a jedynie lokalnie na niedużych odcinkach warunki te są złożone. Przedmiotową inwestycję zaleca się zaliczyć do I kategorii geotechnicznej.

Podłoże nośne stanowią:

•	nasypowe utwory piaszczyste – piaski drobne a domieszkami humusu i pospółki w stanie średniozagęszczonym i zagęszczonym warstwy NP,

•	rodzime osady rzeczne, jeziorne i deluwialne – piaski drobne i piaski średnie

w stanie średniozagęszczonym warstwy I,

•	rodzime grunty morenowe – piaski gliniaste, gliny, gliny piaszczyste i gliny zwięzłe w stanie twardoplastycznym warstwy IIa i plastycznym warstwy IIb.

Podłoże niejednorodne, przeważnie słabonośne stanowią:

•	rodzime grunty organiczne – namuły gliniaste i piaszczyste warstwy O,

•	rodzime grunty zastoiskowe – gliny pylaste w stanie plastycznym warstwy III,

•	nasypowe i rodzime grunty piaszczysto-gliniasto-próchniczne – piaski próchniczne i piaski gliniaste próchniczne w zmiennym stanie warstwy NO.

Na podstawie wykonanych badań stwierdza się, że na terenie badań w pasie drogowym występują zmienne warunki gruntowe. Zgodnie z Zarządzeniem nr 31 GDDKiA z dnia 16 czerwca 2014 r. dla potrzeb projektowania drogi zaleca się przyjąć grupę nośności podłoża G4.

Woda gruntowa obecna jest w rodzimych osadach piaszczystych, w których tworzy warstwy wodonośne o zmiennej miąższości i lokalnym zasięgu przestrzennym. Ponadto woda gruntowa obecna jest w obrębie gruntów morenowych, zastoiskowych i organicznych w postaci sączeń.

4. ZIELEŃ ISTNIEJĄCA

Inwentaryzacja szaty roślinnej została przeprowadzona w czerwcu 2016 r. Projekt dendrologiczny  został sporządzony jako osobne opracowanie. Inwestycję drogową starano się tak zaplanować, aby zachować maksymalną ilość drzew, a szczególnie ochronić dęby.

5. DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTU:

- szerokość jezdni 6,0m z poszerzeniami na łukach

- nawierzchnia jezdni bitumiczna

- prędkość projektowana 40km/h na obszarze zabudowanym i 50km/h poza obszarem zabudowanym

- klasa drogi - Z

- kategoria ruchu – KR3

- zjazdy do posesji

- zatoki autobusowe szer. 3,0m

-  perony

- chodniki szer. 2,0m

- pobocza utwardzone szer. 1,0m

6. ZAKRES ROBÓT OBJĘTY OPRACOWANIEM:

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie następującego zakresu robót :

    - nawierzchnia jezdni – 11.519,0m2,

    - zjazdy bitumiczne  - 374,0 m2,

    - zjazdy z kostki betonowej – 313,0m2

    - chodniki - 2157,0 m2

    - pas filtracyjny (drenaż francuski) – 65,0m2

    - pobocze z bruku – 74,0 m2

-      pobocze utwardzone – 2251,0 m2

-      zatoki autobusowe – 234,0 m2

7. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne obejmować będą korytowanie jezdni, zjazdów, chodników, pasa filtracyjnego i poboczy, wywóz nadmiaru gruntu z korytowania oraz przygotowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

Bilans robót ziemnych zestawiono w tabeli objętości robót ziemnych stanowiącej załącznik do dokumentacji projektowej. Nadmiar ziemi z korytowania nawierzchni w uzgodnieniu z inwestorem należy wywieść transportem kołowym poza teren budowy na odległość do 10,0 km. Do formowania nowej warstwy podłoża i nasypów, należy użyć gruntów niewysadzinowych o wskaźniku wodoprzepuszczalności „ k” nie mniejszym niż 8m/dobę tj. piasków średnich, grubych lub pospółki, a nasypy tworzyć metodą warstwową bezpośrednio po dowiezieniu gruntu na teren budowy, gdzie grubość warstwy wbudowywanego materiału nie powinna być większa jak 15 cm przed zagęszczeniem z zachowaniem jego optymalnej wilgotności. Roboty należy prowadzić w oparciu o zalecenia i wytyczne Ogólnych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych rozdz. D-02.03.01 wydanych przez GDDKiA. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, należy wykonywać mechanicznie ubijakami wibracyjnymi, walcami gładkimi i okołkowanymi. Podłoże pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni po wykonaniu stabilizacji należy zagęszczać do uzyskania wskaźnika zagęszczenia gruntu min Is=0,95. W razie komplikacji z uzyskaniem normatywnego zagęszczenia podłoża należy w porozumieniu z geologiem dokonać doziarnienia istniejącego gruntu występującego w podłożu. W czasie wykonywania robót ziemnych stosować zalecenia norm: PN-B-02481:1998 – Geotechnika – terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar, PN-E-02-205:1998 - Drogi samochodowe, wymagania i badania oraz wymagań wydanych przez właścicieli występującego uzbrojenia podziemnego.

8. NIWELETA  I  PRZEKRÓJ  POPRZECZNY

Niweletę drogi zaprojektowano tak, aby można było wykorzystać istniejącą jako podbudowę, a jednocześnie żeby zachować normatywne spadki.  .  Spadki poprzeczne jezdni na odcinkach prostych i łukach poziomych o wartości i=2%. Spadki poprzeczne chodników jednostronne o wartości 2% w kierunku jezdni.

Spadki podłużne niwelety jezdni zawarto w granicach 0,30 ÷ 5,23%.

Niweletę jezdni wyłagodzono łukami pionowymi o promieniu R= 2000,00m (2 szt.), R= 2400,00m (1 szt.), R= 3000,00m (2 szt.), R= 3500,00m (1 szt.), R= 4000,00m (4 szt.).

9. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE – KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI:

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02-03-1999 r. sprawie warunków jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. nr 43 z dnia 14-05-1999 r., prognozowanym obciążeniem ruchem – KR3 i rodzajem gruntów występujących w podłożu przyjęto następujące konstrukcje nawierzchni :

Jezdnia drogi na istniejącej nawierzchni:

- 	warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 5 cm

-      skropienie kationową emulsją asfaltową C60B4ZM w ilości 0,5kg/m2

-     warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grub. 6 cm,

-      skropienie kationową emulsją asfaltową C60B4ZM w ilości 0,5kg/m2

-       ułożyć geosiatkę z włókien szklanych wstępnie przesączonej asfaltem o wydłużeniu max. 3%, ilość wiązek na 1mb 52x52 (+/-2), o wytrzymałości na rozciąganie w kierunku wzdłużnym i poprzecznym 100/100kN/m

-     podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P grub. ok. 4 cm

-      skropienie kationową emulsją asfaltową C60B4ZM w ilości 0,8kg/m2

Jezdnia drogi na poszerzeniach:

- 	warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 5 cm

-      skropienie kationową emulsją asfaltową C60B4ZM w ilości 0,5kg/m2

-     warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grub. 6 cm,

-      skropienie kationową emulsją asfaltową C60B4ZM w ilości 0,5kg/m2

-       geosiatka z włókien szklanych wstępnie przesączonej asfaltem o wydłużeniu max. 3%, ilość wiązek na 1mb 52x52 (+/-2), o wytrzymałości na rozciąganie w kierunku wzdłużnym i poprzecznym 100/100kN/m

-     podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P grub. 7 cm

-      skropienie kationową emulsją asfaltową C60B4ZM w ilości 0,8kg/m2

- podbudowa pomocnicza z kruszywa kamiennego, łamanego 0/63 odpornego na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2 rozdz. 5 kategoria co najmniej LA25 stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy 22 cm

- mieszanka niezwiązana C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 grub. 35cm

- georuszt trójosiowy heksegonalny

- geowłóknina nietkana, igłowana wykonana z włókien polipropylenowych o wodoprzepuszczalności KH ≥15x10-4 m/s dla gradientu hydraulicznego i =1 oraz grubości co najmniej 1,4÷3,2mm

- podłożę gruntowe zagęścić do wskaźnika zagęszczenia gruntu Is=0,95

Zjazdy bitumiczne

- 	warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 5 cm

-      skropienie kationową emulsją asfaltową C60B4ZM w ilości 0,5kg/m2

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 odpornego na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2 rozdz. 5 kategoria co najmniej LA25 stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy 15 cm

- mieszanka niezwiązana C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 grub. 20cm

- georuszt trójosiowy heksegonalny

- geowłóknina nietkana, igłowana wykonana z włókien polipropylenowych o wodoprzepuszczalności KH ≥15x10-4 m/s dla gradientu hydraulicznego i =1 oraz grubości co najmniej 1,4÷3,2mm

- podłożę gruntowe zagęścić do wskaźnika zagęszczenia gruntu Is=0,95

Zjazdy z kostki betonowej

- kostka betonowa wibroprasowana w kolorze grafitowym grub. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 odpornego na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2 rozdz. 5 kategoria co najmniej LA25 stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy 15 cm

- mieszanka niezwiązana C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 grub. 20cm

- georuszt trójosiowy heksegonalny

- geowłóknina nietkana, igłowana wykonana z włókien polipropylenowych o wodoprzepuszczalności KH ≥15x10-4 m/s dla gradientu hydraulicznego i =1 oraz grubości co najmniej 1,4÷3,2mm

- podłożę gruntowe zagęścić do wskaźnika zagęszczenia gruntu Is=0,95

Chodniki i perony

- kostka betonowa wibroprasowana w kolorze szarym, grub. 6cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

- mieszanka niezwiązana C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 grub. 20cm

- georuszt trójosiowy heksegonalny

- geowłóknina nietkana, igłowana wykonana z włókien polipropylenowych o wodoprzepuszczalności KH ≥15x10-4 m/s dla gradientu hydraulicznego i =1 oraz grubości co najmniej 1,4÷3,2mm

- podłożę gruntowe zagęścić do wskaźnika zagęszczenia gruntu Is=0,95

Chodniki przy cieku filtracyjnym

- kostka betonowa wibroprasowana w kolorze szarym, grub. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 odpornego na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2 rozdz. 5 kategoria co najmniej LA25 stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy 15 cm

- warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego grubości 15cm

- geowłóknina nietkana, igłowana wykonana z włókien polipropylenowych o wodoprzepuszczalności KH ≥15x10-4 m/s dla gradientu hydraulicznego i =1 oraz grubości co najmniej 1,4÷3,2mm

- żwir filtracyjny 8/16 grub. 70cm

- geowłóknina nietkana, igłowana wykonana z włókien polipropylenowych o wodoprzepuszczalności KH ≥15x10-4 m/s dla gradientu hydraulicznego i =1 oraz grubości co najmniej 1,4÷3,2mm

- podłożę gruntowe zagęścić do wskaźnika zagęszczenia gruntu Is=0,95

Ciek filtracyjny (drenaż francuski)

- nawierzchnia z kruszywa kamiennego łamanego 0/63 odpornego na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2 rozdz. 5 kategoria co najmniej LA25 stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy 30 cm

- żwir filtracyjny 8/16 grub. 70cm owinięty ze wszystkich stron geowłókniną nietkaną, igłowaną, wykonaną z włókien polipropylenowych o wodoprzepuszczalności KH ≥15x10-4 m/s dla gradientu hydraulicznego i =1 oraz grubości co najmniej 1,4÷3,2mm

- podłożę gruntowe zagęścić do wskaźnika zagęszczenia gruntu Is=0,95

Zatoki autobusowe

-     kostka betonowa gr. 8 cm koloru bordo,

-	Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm,

-	Podbudowa z betonu C16/20 grub. 22cm

-	mieszanka niezwiązana C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 grub. 20cm

-	georuszt trójosiowy heksegonalny

-	geowłóknina nietkana, igłowana wykonana z włókien polipropylenowych o wodoprzepuszczalności KH ≥15x10-4 m/s dla gradientu hydraulicznego i =1 oraz grubości co najmniej 1,4÷3,2mm

-	podłożę gruntowe zagęścić do wskaźnika zagęszczenia gruntu Is=0,95

Pobocza z bruku

Pobocza szerokości 1,0m, należy ściąć, uzupełnić gruntem do wymaganej wysokości, zagęścić i ułożyć warstwę bruku na podsypce z miału kamiennego grub. 5cm. Spadek pobocza 6% .

Pobocza wzmocnione

Pobocza szerokości 1,0m, należy ściąć, uzupełnić gruntem do wymaganej wysokości, zagęścić i ułożyć warstwę kruszywa łamanego, twardego grubości 10cm. Spadek pobocza 6% lub 2%.

Oporniki

Przy chodnikach i zjazdach z kostki betonowej zastosować:

-     oporniki betonowe 12x25cm

-     podsypka cementowo - piaskowej grubości 5cm

-     ława z betonu C12/15

- mieszanka niezwiązana C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 grub. 20cm

- georuszt trójosiowy heksegonalny

- geowłóknina nietkana, igłowana wykonana z włókien polipropylenowych o wodoprzepuszczalności KH ≥15x10-4 m/s dla gradientu hydraulicznego i =1 oraz grubości co najmniej 1,4÷3,2mm

- podłożę gruntowe zagęścić do wskaźnika zagęszczenia gruntu Is=0,95

Krawężniki

Na styku jezdni i chodnika zastosować:

-     krawężniki 15x30cm

-     podsypka cementowo - piaskowej grubości 5cm

-     ława z betonu C12/15

- mieszanka niezwiązana C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 grub. 20cm

- georuszt trójosiowy heksegonalny

- geowłóknina nietkana, igłowana wykonana z włókien polipropylenowych o wodoprzepuszczalności KH ≥15x10-4 m/s dla gradientu hydraulicznego i =1 oraz grubości co najmniej 1,4÷3,2mm

- podłożę gruntowe zagęścić do wskaźnika zagęszczenia gruntu Is=0,95

Na styku zjazdów i jezdni ułożyć:

-     krawężniki najazdowe 15x22cm

-     podsypka cementowo - piaskowej grubości 5cm

-     ława z betonu C12/15

- mieszanka niezwiązana C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 grub. 20cm

- georuszt trójosiowy heksegonalny

- geowłóknina nietkana, igłowana wykonana z włókien polipropylenowych o wodoprzepuszczalności KH ≥15x10-4 m/s dla gradientu hydraulicznego i =1 oraz grubości co najmniej 1,4÷3,2mm

- podłożę gruntowe zagęścić do wskaźnika zagęszczenia gruntu Is=0,95

10. ORGANIZACJA RUCHU

Projekt organizacji ruchu jest tematem odrębnego opracowania projektowego.

11. ODWODNIENIE

Odwodnienie drogi projektowanej kanalizacji deszczowej i do istniejących rowów.

12. ZIELEŃ

Należy usunąć drzewa kolidujące z planowaną inwestycją wg. opracowanej dokumentacji inwentaryzacyjnej.

13. OCHRONA KONSERWATORSKA

W czasie trwania robót, jakiekolwiek odkryte znaleziska co do których istnieje przypuszczenie, że są zbytkami archeologicznymi, należy bezwzględnie zgłosić odpowiednim służbom konserwatorskim.

14. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się w obszarze NATURA 2000. Przebudowa z rozbudową drogi nie będzie wywierała niekorzystnego wpływu na stan środowiska naturalnego, w szczególności istniejącej szaty roślinnej i wód gruntowych a użyty materiał do budowy nie będzie szkodliwy dla środowiska naturalnego. Wykonanie robót objętych opracowaniem projektowym nie wpłynie na wzrost emisji pyłów do atmosfery powyżej 20%. Sprawniejszy przejazd pojazdów mechanicznych po zrealizowaniu przebudowy ulic zmniejszy emisję spalin i hałas. Aby ograniczyć niekorzystny wpływ na środowisko w trakcie wykonywania robót oraz ochronę stanu istniejącego, należy ściśle przestrzegać zasad podanych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, ze szczególnym zwróceniem uwagi na sprawność techniczną sprzętu użytego do budowy i transportu technologicznego związanego z budową. Na placu budowy należy wyznaczyć dokładne trasy przejazdu i miejsca do zawracania pojazdów transportowych obsługujących budowę oraz miejsca parkowania sprzętu i maszyn użytych do budowy. (Właściwa organizacja placu budowy leżąca w kompetencji kierownika budowy).

15.   ROBOTY  ROZBIÓRKOWE

Przewiduje się do rozbiórki:

a) nawierzchnia bitumiczna na podbudowie tłuczniowej i brukowej

b) nawierzchnie z kostki betonowej

c) nawierzchnia z betonu

d) nawierzchnia z płyt betonowych

e) krawężniki

f) obrzeża

16. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

„Obszar oddziaływania obiektu" to według art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) „teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu." Do ważniejszych aktów prawnych, które mogą wprowadzać związane z obiektem inne ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu zaliczyć można, według interpretacji GINB:

ustawę - Prawo budowlane oraz przepisy techniczno-budowlane wydane na podstawie art. 7 Prawa budowlanego, ustawę o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.), §113 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016 nr 0 poz. 124)

Planowana inwestycja leży poza granicami parków krajobrazowych, obszarów sieci Natura 2000, obszarów chronionego krajobrazu, rezerwatów przyrody i innych form objętych ochroną prawną w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Realizacja zadania nie wpłynie w żaden sposób na cele ochrony oraz integralność obszaru. Obszar oddziaływania inwestycji zamyka się w granicach działek określonych we wniosku.

17. INFORMACJA W ZAKRESIE P.POŻ.

Realizacja przebudowy ulicy nie zmienia obecnych warunków ochrony p.pożarowej.

18.  UWAGI  KOŃCOWE

W czasie wykonywania robót należy przestrzegać obowiązujących norm i przepisów. Roboty prowadzone w pasie drogowym, należy wykonywać zgodnie z zasadami pracy w obrębie pasa drogowego oraz oznakować je według projektu organizacji ruchu na czas ich trwania, zapewniając tym samym bezpieczeństwo pracownikom realizującym przebudowę drogi i okolicznym mieszkańcom. Inwestor powinien wyznaczyć inspektora nadzoru robót. Inspektor nadzoru uzyska od wykonawcy atesty i świadectwa i deklaracje zgodności na wbudowywane materiały użyte do budowy nawierzchni. Wszelkie ewentualne zmiany w stosunku do niniejszej dokumentacji projektowej należy uzgadniać z projektantem w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Ogólnymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych i specyfikacjami technicznymi wykonania robót drogowych.

Opracowała

inż. Aleksandra Jaczun-Dorau

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

Inwestycja: : Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1383C  Dąbrówka Królewska – Gruta na od km 2+140,00 do km 3+975,00

Opracowanie branżowe: drogi

Adres: droga Dąbrówka Królewska – Gruta.

Inwestor: Powiat Grudziądzki,  ul. Małomłyńska 1,  86-300 Grudziądz

Data: styczeń 2017r.

Sporządziła: Aleksandra Jaczun-Dorau

1. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

W rejonie prowadzonych robót znajduje się uzbrojenie podziemne. Są to kable elektroenergetyczne, teletechniczne, gazociąg, kanalizacja sanitarna i wodociąg. Roboty związane z przebudową ulicy, należy w obrębie istniejącego uzbrojenia należy wykonywać ręcznie. Ponadto występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca.

2. Zakres opracowania

Roboty drogowe:

Prace pomiarowe,

Roboty rozbiórkowe,

Wykonanie wykopów,

Budowa kanału deszczowego i przykanalików kanalizacji deszczowej,

Wykonanie koryta ręcznie i mechanicznie oraz zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

Ustawienie krawężników,

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego (twardego),

Wykonanie poszczególnych asortymentów nawierzchni z kostki betonowej brukowej i nawierzchni bitumicznej

Wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu ustawienie oznakowania pionowego zatwierdzonej przez Starostę w Grudziądzu.

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

• wysokie nasypy

• głębokie wykopy

• roboty związane z korytowaniem pod nowe konstrukcje drogowe.

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

• wejście osób postronnych na teren realizacji budowy - możliwość wypadku,

• przebywanie oraz praca w zasięgu sprzętu mechanicznego: koparki, samochody samowyładowcze, spycharki, walce samojezdne, dźwigi itp. - możliwość wypadku

• wykonywanie wykopów, umacnianie ścian, ostateczne zasypywanie wykopów - możliwość przysypania osób przebywających w wykopach oraz wpadnięcia osób przebywających w pobliżu.

• wykonywanie wykopów - niebezpieczeństwo natrafienia na niezinwentaryzowane sieci podziemne energetyczne,

• podnoszone lub opuszczane materiały do wbudowania - możliwość przygniecenia,

• czynny ruch kołowy -zagrożenie dla pieszych oraz pracowników przebywających bezpośrednio na drodze,

• upadki elementów z wysokości -upuszczenie materiałów i narzędzi z wysokości,

• zetknięcie z ostrymi i wystającymi częściami maszyn, narzędzi i materiałów - skaleczenia, stłuczenia o wystające części maszyn i urządzeń,

• nadmierny hałas,

• drgania i wibracje - przy obsłudze zagęszczarek i wibratorów,

• prace w wymuszonej pozycji - m. in. przy układaniu nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

• prace związane z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów,

• przeciążenie sprzętu zmechanizowanego,

• brak osłon zapobiegających wypadkom przy ruchomych częściach mechanizmów,

• używanie nieodpowiednich - nie atestowanych, zużytych, zniszczonych zaczepów zawiesi.

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Ze względu na charakter warunków realizacji robót instruktaż ogólny musi być prowadzony przed przystąpieniem do pracy oraz instruktaż stanowiskowy osobny dla obsługi poszczególnych maszyn i urządzeń, które będą stosowane w trakcie budowy i musi obejmować następujące elementy:

INSTRUKTAŻ OGÓLNY

• Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robót będzie wykonywany w danym okresie,rozdział zadań i odpowiedzialności dla poszczególnych pracowników,

• Zapoznanie pracowników z zagrożeniami mogącymi występować podczas realizacji robót,

• Wyznaczenie stref zagrożeń,

• Zapoznanie pracowników z organizacją robót, oraz organizacją transportu materiałów i

organizacją komunikacji,

• Sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników w sprzęt ochrony osobistej, oraz odzież ochronną itp.

• Sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi wykorzystywanych do

wykonywania robót,

• Przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i narzędziami

(dotyczyć to będzie pracowników, którzy po raz pierwszy będą używać danego sprzętu),

• Określenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robót przed dostępem osób postronnych,

• Instruktaż w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących realizacji robót i używania

sprzętu budowlanego.

INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY

• Sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników w niezbędny dla poszczególnych pracowników na danym stanowisku, sprzęt ochrony osobistej, oraz odzież ochronną itp.

• Sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi, wykorzystywanych do

wykonywania robót na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracowników) z

instrukcją obsługi urządzenia, do którego obsługi został przydzielony,

• Przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i narzędziami

ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowość ich użytkowania,

• Instruktaż w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących używania powierzonego do użytkowania sprzętu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawności i zabezpieczeń przed narażeniem zdrowia i życia w trakcie jego obsługi,

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza osoba kierująca pracownikami, wyznaczona przez pracodawcę, posiadająca odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe a także przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu. Pracownicy dopuszczeni do robót w wykopach głębokich i na wysokości winni zostać zapoznani z planem „BIOZ" i pouczeni o konieczności stosowania środków ochrony osobistej oraz bezwzględnym przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Operatorzy sprzętu budowlanego muszą posiadać specjalistyczne uprawnienia. Na budowie powinna znajdować się osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy, wyposażona w apteczkę oraz dysponująca telefonem na pogotowie ratunkowe i policję. Wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montażowymi.

6. środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 
z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

Środki techniczne:

• Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami

i normami.

• W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany będzie punkt pierwszej pomocy

z apteczką i będzie odpowiednio oznakowany.

• Sprzęt ochrony indywidualnej.

• Narzędzia i sprzęt budowlany (rusztowania, drabiny, żuraw, dźwig itp.) atestowany,

sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcją

użytkowania i zasadami bhp.

• Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robót poprzez barierki lub

taśmy uniemożliwiające wejście osobom postronnym podczas wykonywania robót.

Środki organizacyjne:

• Zabezpieczenie miejsca wykonywania robót przed dostępem osób postronnych, np. poprzez wygrodzenie miejsc robót folią biało-czerwoną, oraz odpowiednie oznakowanie.

• Ustalić z pracownikami harmonogramem realizacji poszczególnych elementów robót 
i terminarzem wykonywania prac o szczególnym zagrożeniu bezpieczeństwa, aby uczulić ich, aby w tym okresie zachowali szczególną ostrożność przy wykonywaniu zagrożonych czynności,

• Robót nie wykonywać po zmroku, ani w warunkach złej widoczności,

• Nie wykonywać prac dźwigiem w pobliżu czynnych linii napowietrznych,

• Prace związane bezpośrednio z inwestycją będą prowadzone wg projektu organizacji ruchu na czas budowy,

• Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrębie budowy,

• Zapewnienie możliwie szybkiej ewakuacji w przypadku pożaru, awarii lub innych zagrożeń.

UWAGA: Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli:

- W trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót bud. wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

- Przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie występują okoliczności określone w Art. 21 a Ustawy Prawo Budowlane Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia Planu BIOZ.

Podstawa opracowania informacji BIOZ

- Umowa z Zamawiającym na wykonanie dokumentacji projektowej,

- Uzgodniony z Zamawiającym i gestorami uzbrojenia podziemnego plan sytuacyjno – wysokościowy zagospodarowania terenu w skali 1:500,

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 07-07-1994r. (tekst jednolity Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003. nr 169, poz. 1650),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych i drogowych (Dz.U. 2001  nr 118 poz. 1263),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120 poz.1126),

- Normy i przepisy związane przedmiotowo z niniejszym opracowaniem.

Opracowała

inż. Aleksandra Jaczun-Dorau