OPIS ZAMÓWIENIA

Część I

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na remont drogi powiatowej nr 1404C Słup – Linowo w miejscowości Słup na odcinku o długości 325 m w km 0+975 ÷ 1+300 metodą nakładki asfaltowej. Droga przebiega przez teren gminy Gruta.

Droga przebiega w terenie płaskim i jest zaliczona do klasy technicznej „Z”- zbiorcza.

- Do projektowania należy przyjąć parametry:

- liczba jezdni – 1

- liczba pasów ruchu – 2

- szerokość pasa ruchu – 2,5 m

- szerokość jezdni projektowana - 5,0 m (jezdnia istniejąca ma szerokość zmienną od 4,6 m do 5 m)

- nawierzchnia bitumiczna zgodnie z WT

- kategoria ruchu KR3

- szerokość pobocza (utwardzone kruszywem) – 2 x 0,75 m

- obiekty inżynierskie: brak

-nawierzchnia na zjazdach na drogi gminne i dojazdowe – bitumiczna (zjazdy o nawierzchni z kostki do przełożenia).

2. Odwodnienie:

a) rowy drogowe :  istniejące – zanieczyszczone, częściowo zasypane,

- zaprojektować oczyszczenie / odtworzenie, plantowanie skarp i dna wykopów oraz    nasypów na całości,

b) inne urządzenia odwadniające :  istniejące – przepusty pod zjazdami – do remontu

3. Urządzenia towarzyszące- sieć wodociągowa, teletechniczna  – uwzględnić rozwiązanie kolizji.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać i dostarczyć :

- projekt budowlano – wykonawczy remontu drogi

- projekty branżowe w przypadku wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

- przedmiar robót i kosztorys ofertowy

- kosztorys inwestorski

- zgłoszenie budowy