Grudziądz, dnia 18.11.2022 r.

Zamawiający:

Powiatowy Zarząd Dróg

86-300 Grudziądz

ul. Paderewskiego 233

(nazwa i adres Zamawiającego)

ZP.271.3.17.2022

(nr ref. postępowania)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz-Gać

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

- Czy Zamawiający dopuszcza zmianę materiału z GRP na materiał równoważny do budowy przepustów drogowych?

Odpowiedź: Dopuszczamy zastosowanie rur z blachy falistej i i rur z PEHD , również dotyczy to rur o przekroju dzwonowym.

- Czy Zamawiający dopuszcza zmianę materiału z PCV SN10 na materiał z PP SN8 do budowy kanalizacji deszczowej?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur SN8 do budowy kanalizacji deszczowej.

- Załączona dokumentacja techniczna - dział geotechnika (geologia) przedstawia odwierty geologiczne. Przedstawione odwierty, a mianowicie nr. 20 i kolejny nr. 21 są w znacznej odległości od siebie co może skutkować niewłaściwym określeniem rodzaju gruntu ( tym samym nośności gruntu).

W związku z powyższym, czy Zamawiający przewiduje roboty ziemne polegające na wymianie gruntów słabonośnych?

Odpowiedź:: Nie. Zamawiający nie przewiduje takich robót.

- Czyją własnością są materiały rozbiórkowe z istniejącej drogi ( kamień brukowy, itp,,)?

Odpowiedź: Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wykorzystania (destrukt, kamień brukowy, bariery) stanowić będą własność zamawiającego. Miejsce dostawy: Grudziądz, ul. Paderewskiego 233.

- Czyją własnością jest drewno pozyskane z wycinki? Proszę o podanie ilości jak również wartości drewna w oparciu o operat brakarski.

Odpowiedź: Drewno pochodzące z wycinki w ilości 130,67 m3 Wykonawca zobowiązany będzie wykupić od Zamawiającego za kwotę wynikającą z wyceny brakarskiej, która wynosi 22 451,44 zł.

- Czy Zamawiający wymaga wykonanie odcinka próbnego jezdni? jeżeli tak to proszę o podanie powierzchni , rodzaju konstrukcji oraz lokalizacji .

Odpowiedź: Odcinek próbny  o pow. 500 m2 należy wykonać na drodze pow. nr 1378C Grudziądz-Gać w km 3+745 do 3+796) oraz na drodze pow. nr 1379C Węgrowo-Marusza w następujący sposób:

- ścinka pobocza

- oczyszczenie terenu

- ułożenie warstwy wiążącej o grubości 6 cm

- ułożenie warstwy ścieralnej o grubości 5 cm

- skropienie emulsją przed ułożeniem każdej warstwy.

- Czy Zamawiający wymaga Nadzoru Przyrodniczego?

Odpowiedź: Zgodnie z decyzją środowiskową planowaną wycinkę drzew należy wykonać poza okresem lęgowym ptaków przyjętym w terminie od 16 października do końca lutego. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji na drzewach przeznaczonych do wycinki nie stwierdzono występowania  gniazd ptasich oraz stanowisk gatunków chronionych w tym pachnicy dębowej oraz porostów nadrzewnych. Jednak w przypadku wycinki drzew poza okresem lęgowym ptaków Zamawiający będzie wymagał udziału eksperta ornitologa.

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę kostki brukowej koloru żółtego na kolor bordo lub grafit na wjazdach?

Odpowiedź: Na wjazdach należy ułożyć kostkę w kolorze grafitowym..

- Proszę o informację, jakiej klasy rury mają być zastosowane do budowy kanalizacji deszczowej?. Grubość ścianki 315x9,2 mm sugeruje, że są to rury klasy SN8.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza, że są to rury klasy SN8.

- Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie ilości wykonania odcinka próbnego, gdyż zapis w pkt IV.8 SWZ podaje rozbieżne dane, tj. należy wykonać odcinek próbny o powierzchni 500 m2 w km 3+745 do km 3+796 (czyli na długości 51 mb).

Odpowiedź: Jak w odpowiedzi na pytanie nr 6.

- Czy Zamawiający dysponuje aktualnymi uzgodnieniami, gdyż większość dołączonych do postępowania uzgodnień jest nieaktualna?

Odpowiedź: Aktualne uzgodnienia w załączeniu. Jest to kontynuacja inwestycji więc uzgodnienia są obowiązujące.

- Przedmiar robót branży drogowej nie uwzględnia stopniowania warstw konstrukcyjnych. Zwracamy się z prośbą o aktualizację przedmiaru.

Odpowiedź: Należy zastosować stopniowanie warstw konstrukcyjnych. Poprawiony przedmiar robót w załączeniu.

- Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie wykonania przepustu z rur CFW-GPR na rury stalowe spiralnie karbowane typu HelCor PA?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką zmianę, należy tylko sprawdzić, czy będzie odpowiednie przykrycie (ok. 0,8m) nad górną ścianką rury przepustowej.

- Jaką grubość kruszywa należy zastosować do wykonania pobocza umocnionego? 15 cm wg przedmiaru czy 10 cm wg przekrojów?

Odpowiedź: Kruszywo na poboczu ma mieć grubość 10 cm.

- Wg przekroju w km 2+622 do wykonania obramowania peronu należy zastosować obrzeże 8x30, natomiast brakuje takiej pozycji w przedmiarze robót.

Odpowiedź: W kosztorysie  obrzeże policzono jako opornik

- Czy w ramach inwestycji należy dokonać regulacji urządzeń obcych? Jeżeli tak to w jakim zakresie?

Odpowiedź: Regulacja ujęta jest w kosztorysie kanalizacji deszczowej.

- Czy materiałem do wykonania nasypów ma być materiał dowieziony na teren budowy, jak podaje opis techniczny, czy materiał pochodzący z rozbiórki?

Odpowiedź: Materiał ma być dowieziony na miejsce budowy.

- Czy w ramach zadania należy dokonać wycinki zakrzaczeń? Brak pozycji przedmiarowej.

Odpowiedź Inwentaryzacja dendrologiczna nie przewiduje wycinki zakrzaczeń. Jeśli jednak od momentu inwentaryzacji do dnia dzisiejszego zakrzaczenia się pojawiły to należy wyciąć.

- Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w ramach zadania nie należy wykonywać przepustów pod zjazdami.

Odpowiedź: Nie należy wykonywać przepustów pod zjazdami.

- Prosimy o sprecyzowanie ile sztuk latarni ulicznych należy ustawić? Przedmiar zakłada 6 szt., natomiast dokumentacja projektowa 4 szt.: w km ok. 2+660 – 2 szt. i w km ok. 4+520 – 2 szt.

Odpowiedź: Należy ustawić 4 latarnie.

- Prosimy o wyjaśnienie ilości w przedmiarze branży drogowej dla:

- robót ziemnych (poz. 13 d.2 i 14.d.2): 6.300,00 m3 (według tabeli robót ziemnych dla etapu II: 2.488,03 m3, dla etapu III: 3.263,10 m3, dla etapu IV: 2.652,03 m3; łącznie 8.403,16 m3);

- jezdni bitumicznej (dział 4 przedmiaru branży drogowej): 15.198,00 m2 (według opisów technicznych dla etapu II: 5.279,00 m2, dla etapu III: 5.991,00 m2, dla etapu IV: 4.521,00 m2; łącznie 15.791,00 m2);

- wjazdów bitumicznych (dział 5 przedmiaru branży drogowej): 902,00 m2 (według opisów technicznych dla etapu II: 178,00 m2, dla etapu III: 546,00 m2, dla etapu IV: 190,00 m2; łącznie 914,00 m2);

- chodniki + peron (dział 7 przedmiaru branży drogowej): 1.099,00 m2 (według opisów technicznych dla etapu II: 221,00 m2, dla etapu III: 29,00 m2, dla etapu IV: 918,00 m2; łącznie 1.168,00 m2);

- pobocze wzmocnione (dział 10 przedmiaru branży drogowej): 2.981,00 m2 (według opisów technicznych dla etapu II: 1.225,00 m2, dla etapu III: 1.430,00 m2, dla etapu IV: 472,00 m2; łącznie 3.127,00 m2);

- oznakowania poziomego (od poz. 96 d.15 do poz. 99 d.15 przedmiaru branży drogowej): łącznie 352,96 m2 (według opisów technicznych dla etapu II: 128,00 m2, dla etapu III: 147,26 m2, dla etapu IV: 90,71 m2; łącznie 365,97 m2).

Odpowiedź: Prowadzone postępowanie obejmuje tylko część II etapu.

- Dotyczy poz. nr 49 przedmiaru kanalizacji deszczowej - Rura dwuścienna systemowa PP (retencyjno-rozsączająca) perforowana zabezpieczona geowłókniną fi 760x870mm – 41,22 m, wg mapy długość rury L=96,18 m. Proszę o doprecyzowanie ilości.

Odpowiedź: Należy przyjąć zbiornik o dł. 41,22 m.

- Dotyczy poz. nr 50 przedmiaru kanalizacji deszczowej - Separator stalowy fi 1400mm (z by passem) zintegrowany z osadnikiem o przepływie max Qmax=50dcm3/s, z izolacją zewnętrzną przeciwkorozyjną, wg Profilu i mapy Przepływ max Qmax = 100 dcm3/s, fi 1250 mm. Proszę o doprecyzowanie.

Odpowiedź: Dla II etapu należy zastosowano jeden separator Qmax 100dcm3/s.

- Dotyczy: poz. nr 63 i 75 przedmiaru kanalizacji deszczowej - Rury ochronne (osłonowe) z PE 100-HD SDR17 o średnicy nominalnej 160mm. Rura przewodowa gazowa śr. ciśnienia występująca wg mapy to ø160mm, więc min rura osłonowa powinna wynosić 225mm. Proszę o doprecyzowanie.

Odpowiedź: Rury osłonowe 160 zastosowano dla gazociągu dn110 na odcinku od 1_170km do 2+390km. Rury osłonowe 225 zastosowano dla gazociągu dn 160 na odcinku od 2+750km do 4+510km i są ujęte w poz. 86 przedmiaru.

- Czy Zamawiający dopuści wykonanie przepustu pod drogą z blachy falistej o przekroju jajowym?

Odpowiedź: Kształt rur musi odpowiadać wymogom zawartym w decyzji środowiskowej.

- Prosimy o potwierdzenie, wykonania odcinka próbnego w dwóch warstwach – wiążącej 6 cm i ścieralnej 5 cm

Odpowiedź: Jak w odpowiedzi na pytanie nr 6.

- Czy Zamawiający wyłączy z terminu realizacji okres zimowy tj. od 15.12 do 15.03?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyłączy z terminu realizacji zamówienia okresu zimowego. Z doświadczenia z ostatnich lat wiemy, że zimy są tak łagodne, że nie wykluczają prowadzenia prac przygotowawczych i ziemnych. Gdyby jednak okazało się, że warunki atmosferyczne nie pozwalają na prowadzenie prac, termin realizacji zamówienia może zostać przedłużony zgodnie z zapisem zawartym w projekcie umowy.

- Inwentaryzacja dendrologiczna została przeprowadzona w 2016 r. Czy ilość drzew do wycinki pozostała bez zmian?

Odpowiedź: Po przeprowadzonej aktualnej inwentaryzacji w terenie do wycinki pozostaje 78 drzew. W załączeniu szacunek brakarski drzew zawierający ich zestawienie i wycenę.

- Zgodnie z decyzją środowiskową należy wykonać nasadzenia kompensacyjne. Czy w wycenie należy ująć nasadzenia? Jeżeli tak, to prosimy o podanie ilości rodzaju oraz wymagań dotyczących nasadzeń.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy dokonania nasadzeń kompensacyjnych w ramach prowadzonego postępowania.

- Czy  Zamawiający wymaga nadzoru archeologicznego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga nadzoru archeologicznego. Jednak w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia prac znalezisk przedmiotów, co do których istnieje podejrzenie, że mogą być zabytkami, Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie zawiadomić o tym Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

- Czy do wykonania nawierzchni zatok autobusowych można użyć kostki koloru czerwonego? Niestandardowy kolor „bordo” znacznie przedroży wykonanie zatoki.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania kostki w kolorze czerwonym.

- Czy wyniesione przejście dla pieszych zostało uwzględnione w przedmiarze robót?

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wykonania wyniesionego przejścia dla pieszych.

- Proszę o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących zbiornika. Na profilu mamy wrysowany zbiornik o wymiarach 780x860 Lc=42,37m natomiast na PZT mamy wrysowany zbiornik 780x860 Lc=96,18m o poj. 140,92 m3. Która wersja jest poprawna. Jaką pojemność ma mieć zbiornik?

Odpowiedź: Wystąpił błąd w opisie - powinno być Lc. 42,37, poj. ok. 80,5m3 . Zbiornik wrysowano w skali na rys. S5..

- Prosimy o uzupełnienie pozwolenia na wycinki.

Odpowiedź: Pozwolenie na wycinkę drzew zawarte jest w decyzji ZRID.

- Prosimy o wyjaśnienie czy nasadzenia zastępcze należy uwzględnić w wycenie. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o dodanie pozycji przedmiarowej i wskazanie ilości oraz uzupełnienie SST dotyczącej przedmiotowego zakresu ze wskazaniem wymaganych rodzajów drzew i ich średnic.

Odpowiedź: : Nasadzenia zastępcze nie wchodzą w zakres zamówienia.

- Prosimy o wskazanie wymaganego okresu gwarancji i pielęgnacji ewentualnych nasadzeń.

Odpowiedź: Jak wyżej.

- Prosimy o wskazanie wymaganego okresu gwarancji na oznakowanie poziome.

Odpowiedź: Zgodnie z gwarancją producenta materiałów

- Prosimy o wyjaśnienie czy segmentowy azyl dla pieszych (2*2 m) należy uwzględnić w wycenie. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o dodanie pozycji przedmiarowej i wskazanie ilości dotyczących przedmiotowego zakresu.

Odpowiedź: : Azyl nie występuje na odcinku objętym przedmiotowym postępowaniem.

- Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zaakceptuje również oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne (przedmiar opisuje masy termoplastyczne).

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza taki rodzaj oznakowania poziomego.

- W przekazanym przez Zamawiającego kosztorysie dot. robót wod-kan wyszczególniono roboty na gazociągu (etap II), jednakże w przekazanych materiałach nie załączono projektu dla tego etapu. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź: W załączeniu uzupełnione dokumenty.

- Prosimy o wskazanie miejsca odwozu materiałów z rozbiórki przeznaczonych dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Materiały z rozbiórki należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego (ul. Paderewskiego 233)

- Prosimy o określenie parametrów barier stalowych zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 1317 (pozycja kosztorysowa nr 85).

Odpowiedź: Bariery stalowe o poziomie powstrzymywania N2, szerokości pracującej klasy W2 oraz poziomie intensywności zdarzeń B.

- Prosimy o wyjaśnienie czy w kosztach robót należy uwzględnić koszty nadzoru archeologicznego, saperskiego, geologicznego, przyrodniczego.

Odpowiedź: W przypadku wycinki drzew poza okresem lęgowym ptaków Zamawiający będzie wymagał udziału eksperta. Nadzór geologiczny, saperski i archeologiczny nie jest wymagany.

W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia prac znalezisk przedmiotów, co do których istnieje podejrzenie, że mogą być zabytkami, Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie zawiadomić o tym Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

- Prosimy o wyjaśnienie czy rozbiórki barier stalowych wchodzą w zakres zadania. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o dodanie pozycji przedmiarowej i wskazanie ilości.

Odpowiedź: Uzupełniono przedmiar  tę pozycję.

- Dotyczy zapisu SST D-06.03.01a punkt 2.2.3. Kruszywo: ”Do utwardzenia pobocza należy stosować kruszywo łamane o uziarnieniu 0÷25 mm, odpowiadające wymaganiom PN-EN 13242:2004 [4] lub PN-EN 13285:2004 [5]. Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Zaleca się użycie kruszywa o jasnej barwie”. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zaakceptuje materiał frakcji 0/31,5 mm oraz wykreślenie zapisu ograniczającego zastosowanie kruszywa o innej barwie niż jasna.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający zaakceptuje materiał frakcji 0/31,5 mm o innej barwie niż jasna.

- Dotyczy D.04.07.01a. W SST w pkt. 1.3 wskazano do zaprojektowania mieszankę mineralno-asfaltową na warstwę podbudowy z AC 22 P dla kategorii ruchu KR 3 przy użyciu asfaltu 50/70. Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę i możliwość zastosowania do projektowanej mieszanki na warstwę podbudowy z AC 22 P dla kategorii ruchu KR 3 asfaltu drogowego  35/50. Proponowana zmiana pozwoli zwiększyć odporność mieszanki mineralno-asfaltowej na deformacje trwałe, a w konsekwencji wydłużyć okres eksploatacji nawierzchni.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na taką zmianę.

- Dotyczy D.04.07.01a. W SST stwierdziliśmy niespójność dotyczącą kategorii ruchu dla jakiej należy zaprojektować mieszankę na warstwę podbudowy z AC 22 P. W pkt. 1.3 podano kategorię ruchu KR 3 natomiast w pkt. 5.2 podano uziarnienie mieszanki dla kategorii ruchu KR 2. Prosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie dla jakiej kategorii ruchu należy zaprojektować mieszankę na warstwę podbudowy z AC 22 P czy dla KR 1-2 czy KR 3-4?

Odpowiedź: Należy zaprojektować mieszankę jak dla KR 3.

- Dotyczy D.05.03.05b. W SST wskazano do zaprojektowania mieszankę mineralno-asfaltową na warstwę wiążącą z AC 16 W dla kategorii ruchu KR 3 przy użyciu asfaltu 50/70. Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę i możliwość zastosowania do projektowanej mieszanki na warstwę wiążącą z AC 16 W dla kategorii ruchu KR 3 asfaltu drogowego  35/50. Proponowana zmiana pozwoli zwiększyć odporność mieszanki mineralno-asfaltowej na deformacje trwałe, a w konsekwencji wydłużyć okres eksploatacji nawierzchni.

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie mieszanki z AC 16 na warstwę wiążącą.

- Dotyczy D.05.03.05b. W SST w pkt 2.2 dla projektowanej mieszanki na warstwę wiążącą z AC 16 W dla kategorii ruchu KR 3 nie przedstawiono wymagań dla kruszywa niełamanego drobnego. Zgodnie wymaganiami technicznymi WT-1 materiał ten można stosować do mm-a do warstwy wiążącej dla kategorii ruchu KR1-7. Zastosowanie materiału w postaci kruszywa drobnego niełamanego do projektowanej mieszanki z AC 16 W nie pogorszy właściwości mm-a jakie wymagane są dla końcowego wyrobu. Prosimy o potwierdzenie, że do projektowanej mieszanki na warstwę wiążącą można stosować materiały zgodne z aktualnymi wytycznymi WT-1 2014.

Odpowiedź: Do projektowanej mieszanki na warstwę wiążącą można stosować materiały zgodne z aktualnymi wytycznymi WT-1 2014.

- Dotyczy D.04.07.01a, D.05.03.05b, D.05.03.05a. SST dla projektowanych mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwę podbudowy, wiążącą i ścieralną na zadaniu oparto w oparciu o nieaktualne wymagania techniczne WT-1, WT-2 2010. Przywołane dokumenty techniczne zostały zaktualizowane i zastąpione wymaganiami WT-1, WT-2 2014. Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę wymagań w odniesieniu do mm-a i możliwość zaprojektowania mieszanek mineralno-asfaltowych na przedmiotowym zadaniu w oparciu o obowiązujące dokumenty techniczne WT-1, WT-2 2014. Dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wymagań w odniesieniu do mm-a na obowiązujące dokumenty techniczne WT-1, WT-2 2014.

- Dotyczy D.04.07.01a, D.05.03.05a, D.05.03.05b. W SST w pkt. 5.8 dla projektowanych na zadaniu mieszanek mineralno-asfaltowych podano niewłaściwe wartości wolnych przestrzeni w wykonanej warstwie. Wnosimy o potwierdzenie, że wolne przestrzenie w wykonanych warstwach dla projektowanych mieszanek na zadaniu mają być zgodne z tablicą 16 wymagań technicznych WT-2 2016, część II "Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych”.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza że wolne przestrzenie w wykonanych warstwach dla projektowanych mieszanek na zadaniu mają być zgodne z tablicą 16 wymagań technicznych WT-2 2016, część II "Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych”.

- Opis techniczny opisuje: podbudowę pomocniczą warstwa dolna z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego 31,5/63 mm stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy 15 cm. W związku z trudnościami w pozyskaniu kruszywa 31,5/63 mm prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zaakceptuje mieszankę 0/31,5 mm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający zaakceptuje taką mieszankę.

- Opis techniczny opisuje : kostkę betonową na peronach przystankowych i chodnikach grub. 8cm, natomiast przedmiar opisuje kostkę gr 6cm. W związku z rozbieżnościami prosimy o wskazanie właściwej grubości kostki.

Odpowiedź: Należy zastosować kostkę o grubości 6 cm.

- Opis techniczny opisuje : warstwę kruszywa łamanego, twardego grubości 10cm na poboczach, natomiast przedmiar opisuje warstwę kruszywa łamanego grubości 15 cm. W związku z rozbieżnościami prosimy o wskazanie właściwej grubości warstwy kruszywa i usunięcie zapisu dotyczącego opisu kruszywa jako „twardego”.

Odpowiedź: Należy wykonać warstwę o grubości 10 cm. Poprawiono pozycję w przedmiarze.

- Opis techniczny opisuje iż nadmiar ziemi z korytowania nawierzchni w uzgodnieniu z inwestorem należy wywieść transportem kołowym poza teren budowy na odległość do 5,0 km. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wskaże miejsce składowania materiału z wykopów w odległości do 5 km czy ich zagospodarowanie leży w gestii Wykonawcy.

Odpowiedź: Nadmiar ziemi Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.

- Prosimy o wyjaśnienie czy w kosztach należy uwzględnić koszty brakarza.

Odpowiedź: Nie, szacunek brakarski został dołączony do dokumentów zamówienia.

- Prosimy o uzupełnienie brakującej dokumentacji PW_kd_II.etap.

Odpowiedź: Dokumentacja w załączeniu.

- Prosimy o wyszczególnienie wszystkich materiałów z rozbiórki, które będą własnością Zamawiającego oraz wskazanie miejsca ich składowania.

Odpowiedź: Jak w odpowiedź na pytanie nr 4.

- Prosimy o potwierdzenie iż zakres branży telekomunikacyjnej i energetycznej obejmuje tylko  montaż rur osłonowych dwudzielnych zgodnie z przedmiarem robót.

Odpowiedź: Zgodnie z projektem i przedmiarem.

- W związku ze zbyt krótkim okresem realizacji i przypadającym głównie w okresie zimowym wnioskujemy o wyłączenie z terminu realizacji okresu zimowego od 16.12. do 15.03.

Odpowiedź: Jak w odpowiedzi na pytanie nr 27.

- Prosimy o potwierdzenie iż odhumusowanie zostało uwzględnione w robotach ziemnych.

Odpowiedź: Tak, zostało uwzględnione.

- Prosimy o potwierdzenie iż zakres zamówienia nie obejmuje humusowania i obsiania trawą.

Odpowiedź: Zakres zamówienia nie obejmuje wykonania takich prac.

- Prosimy o wyjaśnienie wg jakiego opisu należy wycenić latarnie uliczne hybrydowe. Przedmiar robót opisuje 1 oprawę LED 30W, 1 akumulator 200Ah, panele 2 szt*190 W, turbinę wiatrową o mocy 250 W. Natomiast SST opisuje oprawy 60W – 2 moduły LED po 30W każdy i 2 akumulatory 2*200Ah, panele 2*180 W oraz turbinę wiatrową o mocy min 400 W. W związku z dużymi rozbieżnościami pomiędzy opisywanymi lampami hybrydowymi prosimy o wskazanie właściwej, którą należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź: Należy wycenić zgodnie z przedmiarem.

- Dotyczy warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej: kierownik robót w  specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych. Ze względu na znikomy oraz nieskomplikowany zakres robót branży telekomunikacyjnej, wnosimy o rezygnację z konieczności dysponowania osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami telekomunikacyjnymi.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dysponowania osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami telekomunikacyjnymi.

- Prosimy o wyjaśnienie czy do wykonania przepustu Zamawiający zatwierdzi również inne rury np. PEHD o średnicy 1000 zamiast rury  o przekroju dzwonkowym 1000/850mm z rur CFW-GPR z żywic poliestrowych zbrojony ciągłym i ciętym włóknem szklanym.

Odpowiedź: Zamawiający, dopuszczamy zastosowanie rur z blachy falistej i rur z PEHD , również dotyczy to rur o przekroju dzwonowym należy tylko sprawdzić, czy będzie odpowiednie przykrycie i czy będą zgodne z decyzją środowiskową

- Prosimy o potwierdzenie iż do brukowania skarp i dna rowu przy przepuście można wykorzystać bruk z rozbiórki.

Odpowiedź: Tak, do brukowania skarp i dna rowu można wykorzystać materiał z rozbiórki.

- Dotyczy zapisu SST D.00.00.00: pkt 7.4. Wagi i zasady ważenia: „Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.” W związku z dużymi kosztami dotyczącymi instalacji wagi na budowie prosimy o wykreślenie punktu.

Odpowiedź: zamawiający nie wymaga od wykonawców zainstalowania wagi na placu budowy.

- Załączona geologia i miejsca wykonanych badań nie obejmują całości zakresu przewidzianego do realizacji. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedź: Geologia jest wystarczająca do wykonania zadania.

- Przekroje konstrukcyjne nie przewidują odsadzek na poszczególnych warstwach konstrukcyjnych drogi. Prosimy o uzupełnienie przedmiotowego szczegółu.

Odpowiedź: Uzupełniono przedmiar

Odsadzki wynoszą  odpowiednio

- Warstwa wiążąca - 6cm

- Warstwa podbudowy MA - 13cm

- warstwa z kruszywa górna - 23cm

- warstwa z kruszywa dolna - 38cm

- wzmocnienie gruntu – 53cm

- Z uwagi na dużą liczbę niejasności wnioskujemy o przełożenie terminu złożenia oferty przetargowej.

Odpowiedź: Termin składania ofert został przedłużony do dnia 24 listopada 2022 r. do godz. 10:00.

Rafał Zieliński

Kierownik PZD