Załącznik do formularza ofertowego

Opis zgodności  oferowanego  sprzętu z wymaganiami zamawiającego:

- współdziałanie z ciągnikiem o masie do 3600 kg i o mocy  do 80 KM  tak/nie*

- montaż na tylnym TUZ kat. II tak/nie

- dodatkowy stabilizator kosiarki z kpl. łączników i sworzni tak/nie

- wałek przekaźnika w kpl. z kosiarką tak/nie

- masa kosiarki max. do  _________

- zasięg roboczy ramienia: min ________ m

- rotor tnący: szerokość robocza min. ______ cm

- funkcja „pływająca” rotora tak/nie

- kosiarka wyposażona we własny układ hydrauliczny tak/nie

- pojemność zbiornika oleju min. ______ litrów

- układ hydrauliczny wyposażona w własną chłodnicę oleju i pompę tak/nie

- niezależny napęd głównego układu hydraulicznego odpowiedzialny za pracę siłowników i rotoru - napęd od wałka WOM 540 obr/min tak/nie

- sterowanie z kabiny operatora tak/nie

- przewody hydrauliczne w osłonie tak/nie

- zmiana kierunku obrotu rotora tak/nie

- zabezpieczenie hydrauliczne ramienia przy uderzeniu w przeszkodę – amortyzator hydrauliczny tak/nie

- głowica kosząca wyposażona w min. ______ bijaki

- mocowane bijaków na śrubach min. ______ mm

- zabezpieczenie przed wyrzutem z komory głowicy tnącej w gumowy fartuch tak/nie

- dodatkowe 2 kpl. eksploatacyjne: bijaków, śrub mocujących, nakrętek, tulej (jeśli występują) tak/nie

* -  niepotrzebne skreślić

Rafał Zieliński

Kierownik PZD