Egz. 4

Opracowanie branżowe:     ZIELEŃ

Rodzaj opracowania:       Inwentaryzacja dendrologiczna

z projektem wycinki

Wspólny Słownik Zamówień Publicznych:

CPV - 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

Obiekt:                 PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ NR 1378C GRUDZIĄDZ-GAĆ

Inwestor:            POWIAT GRUDZIĄDZKI

UL. MAŁOMŁYŃSKA 1

86 - 300 GRUDZIĄDZ

| opracowanie: | mgr inż. Izabela Kurowska |  |
| --- | --- | --- |

TORUŃ, czerwiec  2016 r.

ul. Bema 16/8                            kom. 501 381 292               fax.  56 661 48 81

87-100 Toruń                             kom. 501 586 257             NIP 956-226-16-44

e-mail: firma@jaczun.pl

SPIS TREŚCI

1. CZĘŚĆ OGÓLNA	3

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA	3

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA	3

1.3. MATERIAŁY WEJŚCIOWE	3

2. CZĘŚĆ OPISOWA	3

2.1. INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA	3

2.2. PROJEKT WYCINKI	7

2.3. TERMIN PLANOWANEJ WYCINKI	9

2.4. DRZEWA I KRZEWY ISTNIEJĄCE PRZEWIDZIANE DO POZOSTAWIENIA	9

Spis rysunków:

| Nr rysunku | Tytuł rysunku | Skala |
| --- | --- | --- |
| Z-1.1 | Projekt wycinki drzew | 1 : 500 |
| Z-1.2 | Projekt wycinki drzew | 1 : 500 |
| Z-1.3 | Projekt wycinki drzew | 1 : 500 |
| Z-1.4 | Projekt wycinki drzew | 1 : 500 |
| Z-1.5 | Projekt wycinki drzew | 1 : 500 |
| Z-1.6 | Projekt wycinki drzew | 1 : 500 |
| Z-1.7 | Projekt wycinki drzew | 1 : 500 |
| Z-1.8 | Projekt wycinki drzew | 1 : 500 |

Spis tabel:

Tabela 1. Wykaz zinwentaryzowanych drzew

Tabela 2. Wykaz drzew przeznaczonych do usunięcia

# 1. część ogólna

## 1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest obszar wyznaczony dla przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz – Gać.

## 1.2. Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest sporządzenie inwentaryzacji dendrologicznej oraz projektu wycinki drzew przeznaczonych do usunięcia na w/w terenie kolidujących z projektowaną inwestycją. Inwentaryzacja powyższa polega na określeniu danego gatunku drzew, pomiarze obwodu pnia na wysokościach 5cm i 130 cm, pomiarze średnicy korony i szacunkowym określeniu ich wysokości. Dokumentacja została wykonana zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.

## 1.3. Materiały wejściowe

- mapa sytuacyjno-wysokościowa skala 1 : 500;

- Projekt zagospodarowania terenu Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz-Gać  skala 1: 500;

- „Dendrologia” W. Seneta i J. Dolatowski Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa1997;

- wizje lokalne w terenie.

# 2. część oPISOWA

## 2.1. Inwentaryzacja dendrologiczna

Inwentaryzacja szaty roślinnej została przeprowadzona w czerwcu 2016 r.  Zieleń tego obszaru to nasadzenia  wzdłuż istniejącego ciągu komunikacyjnego. Stan zdrowotny zinwentaryzowanych drzew jest różny. Przedstawiono go w następującej skali: dobry – drzewa nie wykazujące żadnych uszkodzeń i zmian chorobowych,  średni – drzewa  nieznacznie uszkodzone, zły – drzewa znacznie uszkodzone, chore, częściowo obumarłe. Graficznie zinwentaryzowane drzewa przedstawiono na rysunkach  w skali 1 : 500, a szczegółowy ich wykaz zamieszczono w tabeli 1.

- Tabela  1. Wykaz zinwentaryzowanych drzew

| Lp. | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Obw. pnia na wys. 130 cm [cm] | Obw. pnia na wys. 5 cm[cm] | ø kor. [m] | Wys. [m] | Stan zdrow./ uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fraxinus excelsior L. | jesion wyniosły | 9/10/8/9/12/11/10/10/7/9/11/8/6/7/12/12 | <25 | 2,5 | 4 | dobry/ wielopniowy |
| 2. | Pinus sylvestris L. | sosna pospolita | 58 (na wys. 70cm) | >35 | 3,5 | 7 | dobry |
| 3. | Prunus cerasus L. | wiśnia pospolita | 12/14/11/10 | <25 | 2 | 2,5 | dobry/ owocowe/ wielopniowa |
| 4. | Sorbus aucuparia L. | jarząb pospolity | 23 | >35 | 1,8 | 4 | dobry |
| 5. | Prunus L. | śliwa | 13/9/14/10/8/6 | <25 | 2 | 4 | dobry/ owocowe/ wielopniowa |
| 6. | Fraxinus excelsior L. | jesion wyniosły | 47/18 | >35 | 5 | 14 | dobry/ dwupniowy |
| 7. | Prunus L. | śliwa | 20 | 26 | 2 | 5 | dobry/ owocowe |
| 8. | Malus sylvestris Mill. | jabłoń dzika | 20/16/25/27/17/21 | >25 | 3 | 8 | dobry/ owocowe/ wielopniowa |
| 9. | Quercus robur L. | dąb szypułkowy | 165 | >35 | 9 | 18 | średni |
| 10. | Acer saccharinum L. | klon srebrzysty | 140 | >35 | 3,5 | 19 | zły w 70% obumarły/ jemioła |
| 11. | Fraxinus excelsior L. | jesion wyniosły | 159 | >35 | 7 | 19 | średni/ zdarta kora/ próchnica |
| 12. | Fraxinus excelsior L. | jesion wyniosły | 271 | >35 | 10 | 22 | średni/ próchnica |
| 13. | Fraxinus pennsylvanica Marsh. | jesion pennsylwański | 218 | >35 | 8 | 21 | średni/ próchnica |
| 14. | Fraxinus excelsior L. | jesion wyniosły | 191 | >35 | 8 | 20 | średni |
| 15. | Fraxinus excelsior L. | jesion wyniosły | 130 | >35 | 6 | 17 | średni |
| 16. | Fraxinus excelsior L. | jesion wyniosły | 201 | >35 | 8 | 24 | średni/ próchnica |
| 17. | Fraxinus excelsior L. | jesion wyniosły | 137 | >35 | 7 | 21 | średni |
| 18. | Fraxinus excelsior L. | jesion wyniosły | 188 | >35 | 8 | 22 | średni/ ubytek u podstawy/ próchnica |
| 19. | Prunus cerasus L. | wiśnia pospolita | 41 | >35 | 3,5 | 4,5 | dobry/ owocowe |
| 20. | Picea abies (L.)Karst. | świerk pospolity | 54 | >35 | 4 | 11 | dobry |
| 21. | Acer platanoides L. | klon pospolity | 61/29/30 | >35 | 3,5 | 8 | średni/ wielopniowy |
| 22. | Acer platanoides L. | klon pospolity | 70 | >35 | 4,5 | 14 | średni |
| 23. | Acer platanoides L. | klon pospolity | 17/22/15 | >25 | 3 | 6 | średni/ próchnica/ obcięty/ wielopniowy |
| 24. | Acer platanoides L. | klon pospolity | 68/50/30 | >35 | 5,5 | 15 | średni |
| 25. | Fraxinus pennsylvanica Marsh. | jesion pennsylwański | 214 | >35 | 9 | 22 | średni/ próchnica |
| 26. | Fraxinus pennsylvanica Marsh. | jesion pennsylwański | 160 | >35 | 6 | 20 | średni |
| 27. | Fraxinus pennsylvanica Marsh. | jesion pennsylwański | 191 | >35 | 6 | 18 | zły/ próchnica/ zabliźnione pęknięcie u podstawy |
| 28. | Quercus robur L. | dąb szypułkowy | 35 | >35 | 2,5 | 5 | dobry |
| 29. | Quercus robur L. | dąb szypułkowy | 96 | >35 | 6 | 16 | dobry |
| 30. | Tilia cordata Mill. | lipa drobnolistna | 80 | >35 | 4,5 | 11 | dobry |
| 31. | Tilia cordata Mill. | lipa drobnolistna | 85 | >35 | 5 | 15 | dobry |
| 32. | Fraxinus pennsylvanica Marsh. | jesion pennsylwański | 190 | >35 | 7 | 19 | średni/ próchnica |
| 33. | Pyrus communis L. | grusza pospolita | 152 | >35 | 5,5 | 14 | średni/ owocowe |
| 34. | Fraxinus pennsylvanica Marsh. | jesion pennsylwański | 231 | >35 | 11 | 21 | średni |
| 35. | Acer platanoides L. | klon pospolity | 94 | >35 | 6 | 15 | średni/ próchnica |
| 36. | Fraxinus pennsylvanica Marsh. | jesion pennsylwański | 292 | >35 | 7 | 20 | średni |
| 37. | Fraxinus pennsylvanica Marsh. | jesion pennsylwański | 213 | >35 | 6 | 18 | średni |
| 38. | Tilia cordata Mill. | lipa drobnolistna | 23 | 31 | 2 | 4 | dobry |
| 39. | Tilia cordata Mill. | lipa drobnolistna | 32 | >35 | 2,5 | 4,5 | dobry |
| 40. | Tilia cordata Mill. | lipa drobnolistna | 27 | >35 | 2 | 4 | dobry |
| 41. | Fraxinus pennsylvanica Marsh. | jesion pennsylwański | 311 | >35 | 11 | 24 | średni/ próchnica |
| 42. | Fraxinus pennsylvanica Marsh. | jesion pennsylwański | 215 | >35 | 10 | 21 | średni |
| 43. | Malus sylvestris Mill. | jabłoń dzika | 58/62 | >35 | 4,5 | 5,5 | średni/ owocowe/ jemioła/ dwupniowa |
| 44. | Fraxinus pennsylvanica Marsh. | jesion pennsylwański | 295 | >35 | 10 | 24 | średni/ próchnica |
| 45. | Sorbus aucuparia L. | jarząb pospolity | 8/14/10/10 | <25 | 2,5 | 4 | dobry/ wielopniowy |
| 46. | Sorbus aucuparia L. | jarząb pospolity | 32/17 | >35 | 2,5 | 5 | dobry/ dwupniowy |
| 47. | Sorbus aucuparia L. | jarząb pospolity | 23/20/11 | >35 | 3 | 3,5 | średni/ wielopniowy |
| 48. | Sorbus aucuparia L. | jarząb pospolity | 19/35 | >35 | 2 | 4 | średni/ dwupniowy |
| 49. | Sorbus aucuparia L. | jarząb pospolity | 22/20/42/21 | >35 | 3 | 4 | średni/ wielopniowy |
| 50. | Sorbus aucuparia L. | jarząb pospolity | 16/17/14/23 | >35 | 3 | 4,5 | średni/ wielopniowy |
| 51. | Sorbus aucuparia L. | jarząb pospolity | 19/22/24 | >35 | 2,5 | 4 | średni/ wielopniowy |
| 52. | Sorbus aucuparia L. | jarząb pospolity | 8 | 19 | 1,5 | 2 | średni |
| 53. | Sorbus aucuparia L. | jarząb pospolity | 10 | 23 | 2 | 3 | średni |
| 54. | Sorbus aucuparia L. | jarząb pospolity | 19 | 21 | 2 | 4 | średni |
| 55. | Sorbus aucuparia L. | jarząb pospolity | 22 | 26 | 2 | 2,5 | średni |
| 56. | Sorbus aucuparia L. | jarząb pospolity | 9 | 14 | 2 | 2,5 | średni |
| 57. | Malus sylvestris Mill. | jabłoń dzika | 88/84 | >35 | 4,5 | 6 | średni/ owocowa/ dwupniowa |
| 58. | Fraxinus pennsylvanica Marsh. | jesion pennsylwański | 24/22/ 19/18/21/26/19/18/20/20 | >25 | 7 | 9 | dobry/ odrosty |
|  |  |  | 11/9/6/8/ /10/8/7/9/14/15//9/17/10/11/8 | <25 |  |  |  |
| 59. | Pyrus communis L. | grusza pospolita | 211 | >35 | 6 | 18 | średni/ próchnica/ pęknięcie mrozowe/ owocowe |
| 60. | Fraxinus pennsylvanica Marsh. | jesion pennsylwański | 222 | >35 | 15 | 18 | średni/ w 40% obumarły |
| 61. | Fraxinus pennsylvanica Marsh. | jesion pennsylwański | 20/19/21/19/23/21/20/24/ 18/19/24 | >25 | 5 | 6 | dobry/średni/ forma krzewiasta |
|  |  |  | 17/14/8/ 16/17/8/10/11/9 | <25 |  |  |  |
| 62. | Malus sylvestris Mill. | jabłoń dzika | 21 | 33 | 2 | 4 | dobry/ owocowe |
| 63. | Fraxinus pennsylvanica Marsh. | jesion pennsylwański | 201 | >35 | 11 | 24 | średni/ próchnica |
| 64. | Fraxinus pennsylvanica Marsh. | jesion pennsylwański | 237 | >35 | 10 | 22 | średni/ próchnica |
| 65. | Acer platanoides L. | klon pospolity | 57 | >35 | 3,5 | 9 | dobry |
| 66. | Fraxinus pennsylvanica Marsh. | jesion pennsylwański | 57 | >35 | 3,5 | 8 | średni |
| 67. | Acer platanoides L. | klon pospolity | 137 | >35 | 5,5 | 15 | średni |
| 68. | Fraxinus pennsylvanica Marsh. | jesion pennsylwański | 218 | >35 | 9 | 20 | średni |
| 69. | Acer platanoides L. | klon pospolity | 150 | >35 | 6 | 17 | średni/ próchnica/ jednostronna korona |
| 70. | Acer campestre L. | klon polny | 22/25/28/18 | >25 | 3,5 | 6 | dobry/ wielopniowy |
|  |  |  | 12/8/18/18 | <25 |  |  |  |
| 71. | Acer platanoides L. | klon pospolity | 24/30/28/14/27/17 | >25 | 4 | 9 | dobry/ wielopniowy |
| 72. | Robinia pseudoacacia L. | robinia biała | 23/21;25/18; | >35 | - | - | dobry/ 5 drzew |
|  |  |  | 20;22;18/16 | <35 |  |  |  |
| 73. | Acer platanoides L. | klon pospolity | 180 | >35 | 9 | 18 | średni/ próchnica |
| 74. | Robinia pseudoacacia L. | robinia biała | 112 | >35 | 4 | 11 | zły/ próchnica/ w 50% obumarły |
| 75. | Acer platanoides L. | klon pospolity | 190 | >35 | 10 | 22 | średni/ próchnica |
| 76. | Fraxinus pennsylvanica Marsh. | jesion pennsylwański | 159 | >35 | 7 | 20 | zły/ próchnica/ w 50% obumarły |
| 77. | Acer platanoides L. | klon pospolity | 180 | >35 | 8 | 20 | średni/ próchnica/ jemioła |
| 78. | Fraxinus pennsylvanica Marsh. | jesion pennsylwański | 125 | >35 | 6 | 18 | zły/ próchnica/ w 30% obumarły |
| 79. | Robinia pseudoacacia L. | robinia biała | 101 | >35 | 4,5 | 16 | średni/ próchnica |
| 80. | Acer platanoides L. | klon pospolity | 61 | >35 | 3,5 | 15 | dobry |
| 81. | Robinia pseudoacacia L. | robinia biała | 69 | >35 | 3,5 | 15 | dobry |
| 82. | Acer platanoides L. | klon pospolity | 79 | >35 | 5 | 17 | dobry |
| 83. | Acer pseudoplatanus L. | klon jawor | 94 | >35 | 5 | 18 | średni |
| 84. | Acer platanoides L. | klon pospolity | 114 | >35 | 5 | 18 | średni |
| 85. | Fraxinus pennsylvanica Marsh. | jesion pennsylwański | 191 | >35 | 6 | 20 | zły/ próchnica/ w 50% obumarły |
| 86. | Acer platanoides L. | klon pospolity | 30/32/28/17/34/30/16/ 28/24/22/37 | >25 | 8 | 14 | dobry/ wielopniowy |
| 87. | Acer platanoides L. | klon pospolity | 21/43/47/16/31/28/31 | >25 | 8 | 14 | dobry/ wielopniowy |
| 88. | Acer platanoides L. | klon pospolity | 32/34/35/38/31/30/28/ 19/18/17/20 | >25 | 8 | 15 | dobry/ wielopniowy |
| 89. | Acer platanoides L. | klon pospolity | 40 | >35 | 3 | 14 | dobry |
| 90. | Fraxinus pennsylvanica Marsh. | jesion pennsylwański | 156 | >35 | 5 | 18 | zły/ próchnica/ w 90% obumarły |
| 91. | Fraxinus pennsylvanica Marsh. | jesion pennsylwański | 285 | >35 | 12 | 25 | średni/ próchnica |
| 92. | Fraxinus pennsylvanica Marsh. | jesion pennsylwański | 269 | >35 | 11 | 24 | średni/ próchnica |
| 93. | Fraxinus pennsylvanica Marsh. | jesion pennsylwański | 201 | >35 | 7 | 19 | średni |
| 94. | Fraxinus pennsylvanica Marsh. | jesion pennsylwański | 188 | >35 | 6 | 19 | średni |
| 95. | Acer platanoides L. | klon pospolity | 231 | >35 | 7 | 22 | średni/jemioła |
| 96. | Fraxinus pennsylvanica Marsh. | jesion pennsylwański | 241 | >35 | 9 | 24 | zły/ próchnica/ w 30% obumarły |
| 97. | Fraxinus pennsylvanica Marsh. | jesion pennsylwański | 199 | >35 | 8 | 22 | zły/ próchnica/ w 20% obumarły |
| 98. | Fraxinus pennsylvanica Marsh. | jesion pennsylwański | 284 | >35 | 9 | 24 | zły/ próchnica/ w 30% obumarły |
| 99. | Fraxinus pennsylvanica Marsh. | jesion pennsylwański | 246 | >35 | 7 | 22 | średni/ próchnica/ w 10% obumarły/ jemioła |
| 100 | Fraxinus pennsylvanica Marsh. | jesion pennsylwański | 209 | >35 | 10 | 24 | średni/ próchnica |
| 101 | Fraxinus pennsylvanica Marsh. | jesion pennsylwański | 180 | >35 | 9 | 22 | średni/ próchnica |
| 102 | Fraxinus pennsylvanica Marsh. | jesion pennsylwański | 107 | >35 | 8 | 22 | średni/ próchnica |
| 103 | Robinia pseudoacacia L. | robinia biała | 56 | >35 | 3 | 11 | dobry |
| 104 | Robinia pseudoacacia L. | robinia biała | 23/23/28 | >35 | 3 | 9 | dobry/ wielopniowa |
| 105 | Robinia pseudoacacia L. | robinia biała | 29 | >35 | 3 | 5 | dobry |
| 106 | Robinia pseudoacacia L. | robinia biała | 61 | >35 | 3 | 10 | dobry |
| 107 | Robinia pseudoacacia L. | robinia biała | 29 | >35 | 3 | 4 | dobry |
| 108 | Robinia pseudoacacia L. | robinia biała | 38/37 | >35 | 3 | 4 | dobry/ dwupniowa |
| 109 | Robinia pseudoacacia L. | robinia biała | 33 | >35 | 3 | 4 | dobry |
| 110 | Robinia pseudoacacia L. | robinia biała | 46 | >35 | 3 | 4 | dobry |
| 111 | Robinia pseudoacacia L. | robinia biała | 76/38 | >35 | 3 | 14 | dobry/ dwupniowa |
| 112 | Robinia pseudoacacia L. | robinia biała | 38 | >35 | 3 | 5 | dobry |
| 113 | Malus sylvestris Mill. | jabłoń dzika | 8 | 14 | 2 | 3 | dobry/ owocowe |
|  | Robinia pseudoacacia L. | robinia biała | 16;17 | 27;28 | - | - | dobry/ 2 drzewa |
|  | Betula pendula Roth. | brzoza brodawkowata | 20 | 30 | 2 | 8 | dobry |
| 114 | Robinia pseudoacacia L. | robinia biała | 67;54;34;37; 51;49;41;36 | >35 | - | - | dobry/ 8 drzew |
|  | Robinia pseudoacacia L. | robinia biała | 22;18;15; | <35 | - | - | dobry/ 3 drzewa |
|  | Betula pendula Roth. | brzoza brodawkowata | 25;25 | >25 | - | - | dobry/ 2 drzewa |
| 115 | Fraxinus pennsylvanica Marsh. | jesion pennsylwański | 193 | >35 | 10 | 24 | średni/ próchnica |
| 116 | Fraxinus pennsylvanica Marsh. | jesion pennsylwański | 208 | >35 | 10 | 24 | zły/ próchnica |
| 117 | Fraxinus pennsylvanica Marsh. | jesion pennsylwański | 195 | >35 | 8 | 20 | średni/ próchnica |
| 118 | Fraxinus pennsylvanica Marsh. | jesion pennsylwański | 152 | >35 | 6 | 17 | zły/ próchnica |
| 119 | Fraxinus pennsylvanica Marsh. | jesion pennsylwański | 230 | >35 | 8 | 24 | średni/ próchnica |
| 120 | Acer platanoides L. | klon pospolity | 154 | >35 | 14 | 25 | średni/ próchnica/ jemioła |
| 121 | Acer platanoides L. | klon pospolity | 234 | >35 | 10 | 23 | średni/ próchnica/ jemioła |
| 122 | Acer platanoides L. | klon pospolity | 291 | >35 | 11 | 24 | średni/ próchnica/ jemioła |
| 123 | Acer platanoides L. | klon pospolity | 237 | >35 | 10 | 25 | średni/ próchnica/ jemioła |
| 124 | Acer platanoides L. | klon pospolity | 213 | >35 | 8 | 22 | średni/ próchnica |
| 125 | Acer platanoides L. | klon pospolity | 210 | >35 | 8 | 20 | średni/ próchnica |
| 126 | Acer platanoides L. | klon pospolity | 262 | >35 | 14 | 22 | zły/ próchnica/ w 40% obumarły |
| 127 | Fraxinus pennsylvanica Marsh. | jesion pennsylwański | 244 | >35 | 12 | 25 | zły/ próchnica/ w 20% obumarły |
| 128 | Acer platanoides L. | klon pospolity | 246 | >35 | 11 | 20 | średni/ próchnica |
| 129 | Acer platanoides L. | klon pospolity | 246 | >35 | 10 | 20 | średni/ próchnica/ jemioła |
| 130 | Acer platanoides L. | klon pospolity | 190 | >35 | 7 | 18 | zły/ próchnica/ pęknięcie mrozowe |
| 131 | Prunus cerasifera Ehrh. | śliwa wiśniowa (ałycza) | 82/64 | >35 | 5 | 8 | zły/ próchnica/ dwupniowa |
| 132 | Acer platanoides L. | klon pospolity | 73 | >35 | 6 | 14 | średni |
| 133 | Acer platanoides L. | klon pospolity | 291 | >35 | 14 | 24 | średni/ próchnica |
| 134 | Acer platanoides L. | klon pospolity | 247 | >35 | 12 | 23 | średni/jemioła |
| 135 | Acer platanoides L. | klon pospolity | 222 | >35 | 10 | 22 | średni/jemioła |
| 136 | Acer platanoides L. | klon pospolity | 205 | >35 | 11 | 24 | zły/ próchnica/ w 15% obumarły/ jemioła |
| 137 | Acer platanoides L. | klon pospolity | 189 | >35 | 12 | 24 | średni/ próchnica |
| 138 | Acer platanoides L. | klon pospolity | 153 | >35 | 9 | 18 | średni |
| 139 | Acer platanoides L. | klon pospolity | 210 | >35 | 11 | 20 | zły/ próchnica/ w 30% obumarły/ jemioła |
| 140 | Acer platanoides L. | klon pospolity | 200 | >35 | 9 | 18 | średni/ próchnica |
| 141 | Acer platanoides L. | klon pospolity | 173 | >35 | 7 | 19 | średni |
| 142 | Acer platanoides L. | klon pospolity | 168 | >35 | 6 | 19 | zły/ próchnica/ w 25% obumarły/ jemioła |
| 143 | Acer platanoides L. | klon pospolity | 184 | >35 | 6 | 17 | średni/ próchnica |
| 144 | Acer platanoides L. | klon pospolity | 216 | >35 | 12 | 22 | średni |
| 145 | Acer platanoides L. | klon pospolity | 184 | >35 | 6 | 18 | średni/jemioła |
| 146 | Acer platanoides L. | klon pospolity | 164 | >35 | 7 | 20 | zły/ próchnica/ w 15% obumarły |

## 2.2. Projekt wycinki

W projekcie wycinki wskazuje się drzewa przeznaczone do wycinki kolidujące z planowaną inwestycją przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz – Gać (tab. 2). Drzewa usuwamy wraz z korzeniami. Na wskazanych do wycinki egzemplarzach drzew nie stwierdzono gniazdowania ptaków. Nie stwierdzono u drzew przeznaczonych do usunięcia, obecności jak i śladów bytowania gatunków roślin i zwierząt prawnie chronionych. W przypadku stwierdzenia podczas prowadzenia prac ich występowania należy pozostawić w jak najlepszym stanie siedliska tych gatunków bądź zastosować działania kompensujące.

Wskazano:

- do usunięcia drzewa nr inwentaryzacyjny: 1, 3, 8, 10-68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 6-89, 92, 94, 95, 96, 98, 103-114,116-119,129-131, 133-146 (tab. 2);

- do podcięcia gałęzie drzew nr inwentaryzacyjny: 5, 6, 7 (tab. 1).

- do wykarczowania dwa pnie po ściętych drzewach o średnicy 80 cm każde.

Tabela 2 Wykaz drzew do usunięcia

| Lp. | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Obw. pnia na wys. 130 cm [cm] | Obw. pnia na wys. 5 cm[cm] | Średnica pnia na wys. 130 cm [cm] | Nr dz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fraxinus excelsior L. | jesion wyniosły | 9/10/8/9/12/11/10/10/7/9/11/8/6/7/12/12 | <25 | 3/3/2/3/4/4/3/3/2/3/4/3/2/2/4/4 | 201/1 |
| 3. | Prunus cerasus L. | wiśnia pospolita | 12/14/11/10 | <25 | 4/4/4/3 | 201/1 |
| 8. | Malus sylvestris Mill. | jabłoń dzika | 20/16/25/27/17/21 | >25 | 6/5/8/9/5/7 | 201/1 |
| 10. | Acer saccharinum L. | klon srebrzysty | 140 | >35 | 44,5 | 192/6 |
| 11. | Fraxinus excelsior L. | jesion wyniosły | 159 | >35 | 50,5 | 192/6 |
| 12. | Fraxinus excelsior L. | jesion wyniosły | 271 | >35 | 86 | 192/6 |
| 13. | Fraxinus pennsylvanica Marsh. | jesion pennsylwański | 218 | >35 | 69 | 192/6 |
| 14. | Fraxinus excelsior L. | jesion wyniosły | 191 | >35 | 61 | 192/6 |
| 15. | Fraxinus excelsior L. | jesion wyniosły | 130 | >35 | 41 | 201/1 |
| 16. | Fraxinus excelsior L. | jesion wyniosły | 201 | >35 | 64 | 201/1 |
| 17. | Fraxinus excelsior L. | jesion wyniosły | 137 | >35 | 44 | 190/33 |
| 18. | Fraxinus excelsior L. | jesion wyniosły | 188 | >35 | 59 | 190/33 |
| 19. | Prunus cerasus L. | wiśnia pospolita | 41 | >35 | 13 | 201/1 |
| 20. | Picea abies (L.)Karst. | świerk pospolity | 54 | >35 | 17 | 201/1 |
| 21. | Acer platanoides L. | klon pospolity | 61/29/30 | >35 | 19/9/9 | 201/1 |
| 22. | Acer platanoides L. | klon pospolity | 70 | >35 | 23 | 201/1 |
| 23. | Acer platanoides L. | klon pospolity | 17/22/15 | >25 | 5/7/5 | 201/1 |
| 24. | Acer platanoides L. | klon pospolity | 68/50/30 | >35 | 22/16/9 | 201/1 |
| 25. | Fraxinus pennsylvanica Marsh. | jesion pennsylwański | 214 | >35 | 68 | 85 |
| 26. | Fraxinus pennsylvanica Marsh. | jesion pennsylwański | 160 | >35 | 51 | 85 |
| 27. | Fraxinus pennsylvanica Marsh. | jesion pennsylwański | 191 | >35 | 61 | 85 |
| 28. | Quercus robur L. | dąb szypułkowy | 35 | >35 | 11 | 85 |
| 29. | Quercus robur L. | dąb szypułkowy | 96 | >35 | 31 | 85 |
| 30. | Tilia cordata Mill. | lipa drobnolistna | 80 | >35 | 25,5 | 85 |
| 31. | Tilia cordata Mill. | lipa drobnolistna | 85 | >35 | 27 | 85 |
| 32. | Fraxinus pennsylvanica Marsh. | jesion pennsylwański | 190 | >35 | 61 | 85 |
| 33. | Pyrus communis L. | grusza pospolita | 152 | >35 | 48 | 85 |
| 34. | Fraxinus pennsylvanica Marsh. | jesion pennsylwański | 231 | >35 | 74 | 55 |
| 35. | Acer platanoides L. | klon pospolity | 94 | >35 | 29 | 55 |
| 36. | Fraxinus pennsylvanica Marsh. | jesion pennsylwański | 292 | >35 | 93 | 55 |
| 37. | Fraxinus pennsylvanica Marsh. | jesion pennsylwański | 213 | >35 | 68 | 55 |
| 38. | Tilia cordata Mill. | lipa drobnolistna | 23 | 31 | 7 | 55 |
| 39. | Tilia cordata Mill. | lipa drobnolistna | 32 | >35 | 10 | 55 |
| 40. | Tilia cordata Mill. | lipa drobnolistna | 27 | >35 | 9 | 55 |
| 41. | Fraxinus pennsylvanica Marsh. | jesion pennsylwański | 311 | >35 | 99 | 55 |
| 42. | Fraxinus pennsylvanica Marsh. | jesion pennsylwański | 215 | >35 | 68 | 55 |
| 43. | Malus sylvestris Mill. | jabłoń dzika | 58/62 | >35 | 18/19 | 55 |
| 44. | Fraxinus pennsylvanica Marsh. | jesion pennsylwański | 295 | >35 | 94 | 55 |
| 45. | Sorbus aucuparia L. | jarząb pospolity | 8/14/10/10 | <25 | 2/4/3/3 | 55 |
| 46. | Sorbus aucuparia L. | jarząb pospolity | 32/17 | >35 | 10/5 | 55 |
| 47. | Sorbus aucuparia L. | jarząb pospolity | 23/20/11 | >35 | 7/6/3 | 55 |
| 48. | Sorbus aucuparia L. | jarząb pospolity | 19/35 | >35 | 6/11 | 55 |
| 49. | Sorbus aucuparia L. | jarząb pospolity | 22/20/42/21 | >35 | 7/6/13/7 | 55 |
| 50. | Sorbus aucuparia L. | jarząb pospolity | 16/17/14/23 | >35 | 5/5/4/7 | 55 |
| 51. | Sorbus aucuparia L. | jarząb pospolity | 19/22/24 | >35 | 6/7/8 | 55 |
| 52. | Sorbus aucuparia L. | jarząb pospolity | 8 | 19 | 3 | 55 |
| 53. | Sorbus aucuparia L. | jarząb pospolity | 10 | 23 | 3 | 55 |
| 54. | Sorbus aucuparia L. | jarząb pospolity | 19 | 21 | 6 | 55 |
| 55. | Sorbus aucuparia L. | jarząb pospolity | 22 | 26 | 7 | 55 |
| 56. | Sorbus aucuparia L. | jarząb pospolity | 9 | 14 | 3 | 55 |
| 57. | Malus sylvestris Mill. | jabłoń dzika | 88/84 | >35 | 28/27 | 55 |
| 58. | Fraxinus pennsylvanica Marsh. | jesion pennsylwański | 24/22/ 19/18/21/26/19/18/20/20 | >25 | 3/3/2/2/8/7/6/6/3/2/2/3/4/5/7/3/8/6/6/6/6/5/3/3/2 | 55 |
|  |  |  | 11/9/6/8/ /10/8/7/9/14/15//9/17/10/11/8 | <25 |  |  |
| 59. | Pyrus communis L. | grusza pospolita | 211 | >35 | 67 | 55 |
| 60. | Fraxinus pennsylvanica Marsh. | jesion pennsylwański | 222 | >35 | 71 | 55 |
| 61. | Fraxinus pennsylvanica Marsh. | jesion pennsylwański | 20/19/21/19/23/21/20/ 24/18/19/24 | >25 | 6/6/5/7/4/2/6/7/7/6/8/6/6/8/5/5/2/3/3/3 | 55 |
|  |  |  | 17/14/8/16/17/8/10/11/9 | <25 |  |  |
| 62. | Malus sylvestris Mill. | jabłoń dzika | 21 | 33 | 7 | 55 |
| 63. | Fraxinus pennsylvanica Marsh. | jesion pennsylwański | 201 | >35 | 64 | 55 |
| 64. | Fraxinus pennsylvanica Marsh. | jesion pennsylwański | 237 | >35 | 76 | 55 |
| 65. | Acer platanoides L. | klon pospolity | 57 | >35 | 18 | 55 |
| 66. | Fraxinus pennsylvanica Marsh. | jesion pennsylwański | 57 | >35 | 18 | 55 |
| 67. | Acer platanoides L. | klon pospolity | 137 | >35 | 44 | 55 |
| 68. | Fraxinus pennsylvanica Marsh. | jesion pennsylwański | 218 | >35 | 69 | 25 |
| 70. | Acer campestre L. | klon polny | 22/25/28/18 | >25 | 4/2/6/7/8/9/5 | 103 |
|  |  |  | 12/8/18/18 | <25 |  |  |
| 71. | Acer platanoides L. | klon pospolity | 24/30/28/14/27/17 | >25 | 8/9/9/4/9/5 | 103 |
| 72. | Robinia pseudoacacia L. | robinia biała | 23/21;25/18; | >35 | 6;7;7/7;8/6;6/5 | 103 |
|  |  |  | 20;22;18/16 | <35 |  |  |
| 75. | Acer platanoides L. | klon pospolity | 190 | >35 | 61 | 103 |
| 76. | Fraxinus pennsylvanica Marsh. | jesion pennsylwański | 159 | >35 | 51 | 103 |
| 77. | Acer platanoides L. | klon pospolity | 180 | >35 | 57 | 103 |
| 86. | Acer platanoides L. | klon pospolity | 30/32/28/17/34/30/16/ 28/24/22/37 | >25 | 9/10/9/5/11/9/5/9/8/7/12 | 103 |
| 87. | Acer platanoides L. | klon pospolity | 21/43/47/16/31/28/31 | >25 | 7/14/15/5/9/9/9 | 103 |
| 88. | Acer platanoides L. | klon pospolity | 32/34/35/38/31/30/28/ 19/18/17/20 | >25 | 10/11/11/12/9/9/9/6/6/5/6 | 103 |
| 89. | Acer platanoides L. | klon pospolity | 40 | >35 | 13 | 103 |
| 92. | Fraxinus pennsylvanica Marsh. | jesion pennsylwański | 269 | >35 | 86 | 103 |
| 94. | Fraxinus pennsylvanica Marsh. | jesion pennsylwański | 188 | >35 | 59 | 103 |
| 95. | Acer platanoides L. | klon pospolity | 231 | >35 | 74 | 103 |
| 96. | Fraxinus pennsylvanica Marsh. | jesion pennsylwański | 241 | >35 | 77 | 103 |
| 98. | Fraxinus pennsylvanica Marsh. | jesion pennsylwański | 284 | >35 | 91 | 103 |
| 103. | Robinia pseudoacacia L. | robinia biała | 56 | >35 | 18 | 103 |
| 104. | Robinia pseudoacacia L. | robinia biała | 23/23/28 | >35 | 7/7/9 | 103 |
| 105. | Robinia pseudoacacia L. | robinia biała | 29 | >35 | 9 | 103 |
| 106. | Robinia pseudoacacia L. | robinia biała | 61 | >35 | 19 | 103 |
| 107. | Robinia pseudoacacia L. | robinia biała | 29 | >35 | 9 | 103 |
| 108. | Robinia pseudoacacia L. | robinia biała | 38/37 | >35 | 12/12 | 103 |
| 109. | Robinia pseudoacacia L. | robinia biała | 33 | >35 | 11 | 103 |
| 110. | Robinia pseudoacacia L. | robinia biała | 46 | >35 | 15 | 103 |
| 111. | Robinia pseudoacacia L. | robinia biała | 76/38 | >35 | 24 | 103 |
| 112. | Robinia pseudoacacia L. | robinia biała | 38 | >35 | 12 | 103 |
| 113. | Malus sylvestris Mill. | jabłoń dzika | 8 | 14 | 2 | 103 |
|  | Robinia pseudoacacia L. | robinia biała | 16;17 | 27;28 | 5;5 | 103 |
|  | Betula pendula Roth. | brzoza brodawkowata | 20 | 30 | 6 | 103 |
| 114. | Robinia pseudoacacia L. | robinia biała | 67;54;34;37; 51;49;41;36 | >35 | 21;7;6;17;11;5;12;16;16;13; 11 | 103 |
|  | Robinia pseudoacacia L. | robinia biała | 22;18;15; | <35 |  |  |
|  | Betula pendula Roth. | brzoza brodawkowata | 25;25 | >25 | 8;8 | 103 |
| 116. | Fraxinus pennsylvanica Marsh. | jesion pennsylwański | 208 | >35 | 66 | 103 |
| 117. | Fraxinus pennsylvanica Marsh. | jesion pennsylwański | 195 | >35 | 62 | 103 |
| 118. | Fraxinus pennsylvanica Marsh. | jesion pennsylwański | 152 | >35 | 48 | 103 |
| 119. | Fraxinus pennsylvanica Marsh. | jesion pennsylwański | 230 | >35 | 73 | 103 |
| 129. | Acer platanoides L. | klon pospolity | 246 | >35 | 78 | 103 |
| 130. | Acer platanoides L. | klon pospolity | 190 | >35 | 61 | 103 |
| 131. | Prunus cerasifera Ehrh. | śliwa wiśniowa (ałycza) | 82/64 | >35 | 26/21 | 103 |
| 133. | Acer platanoides L. | klon pospolity | 291 | >35 | 93 | 103 |
| 134. | Acer platanoides L. | klon pospolity | 247 | >35 | 79 | 103 |
| 135. | Acer platanoides L. | klon pospolity | 222 | >35 | 71 | 103 |
| 136. | Acer platanoides L. | klon pospolity | 205 | >35 | 66 | 103 |
| 137. | Acer platanoides L. | klon pospolity | 189 | >35 | 61 | 103 |
| 138. | Acer platanoides L. | klon pospolity | 153 | >35 | 49 | 103 |
| 139. | Acer platanoides L. | klon pospolity | 210 | >35 | 67 | 103 |
| 140. | Acer platanoides L. | klon pospolity | 200 | >35 | 64 | 103 |
| 141. | Acer platanoides L. | klon pospolity | 173 | >35 | 56 | 103 |
| 142. | Acer platanoides L. | klon pospolity | 168 | >35 | 54 | 103 |
| 143. | Acer platanoides L. | klon pospolity | 184 | >35 | 59 | 103 |
| 144. | Acer platanoides L. | klon pospolity | 216 | >35 | 69 | 103 |
| 145. | Acer platanoides L. | klon pospolity | 184 | >35 | 59 | 103 |
| 146. | Acer platanoides L. | klon pospolity | 164 | >35 | 52 | 103 |

## 2.3. Termin planowanej wycinki

Jeżeli na drzewach wskazanych w projekcie wycinki do usunięcia zinwentaryzuje się gniazdowanie ptaków, wówczas wycinka powinna nastąpić  poza okresem lęgowym ptaków, tj. od 16 sierpnia do 14 marca.

## 2.4. Drzewa i krzewy istniejące przewidziane do pozostawienia

Drzewa i krzewy istniejące przeznaczone do pozostawienia przed rozpoczęciem budowy należy chronić zabezpieczając je przed uszkodzeniem. Jeżeli zaistnieje taka konieczność najbardziej powinno chronić się dolną część pni i nasadę korzeni. Rozwiązania mające na celu zabezpieczenie rosnących drzew i krzewów w czasie prowadzenia prac:

- w bliskim sąsiedztwie drzew i krzewów stosować wykopy wąsko przestrzenne; nie używać sprzętu zmechanizowanego lecz kopać ręcznie;

- w obrębie korzeni należy zaniechać zagęszczania gruntu;

- nie składować żadnych materiałów i sprzętu w obrębie pni i koron drzew;

- w przypadku odkrycia korzeni drzew i krzewów należy zabezpieczyć je matami. W okresie letnim polewać wodą (dodać keramzyt w celu utrzymania wilgotności), a w okresie zimowym chronić przed przemarznięciem;

- wykopy w obrębie drzew i krzewów nie mogą być prowadzone dłużej niż 2 tygodnie, a przy pogodzie deszczowej dłużej niż 3 tygodnie;

- pnie drzew zabezpieczyć deskami przed mechanicznymi uszkodzeniami;

- zwisające gałęzie drzew znajdujące się w zasięgu pracy maszyn zabezpieczyć przez podparcie lub podwiązanie;

- w przypadku uszkodzenia korzeni, gałęzi czy pni drzew lub krzewów należy zlecić usunięcie szkód specjalistycznej firmie.