|  | GEOLIT s.c. Tatiana Szczuczko, Tadeusz Szczuczko |
| --- | --- |
|  | biuro: 87-100 Toruń, ul. Iwanowskiej 10d |
|  | siedziba: 87-165 Cierpice, ul. Dobra 43 |
|  | tel. (056) 66 44 908 e-mail: t.geolit@wp.pl kom. 512 154 778 |
|  | NIP 8792531897 REGON 340326072 |

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO

dla projektowanej przebudowy drogi w msc. Biały Bór, gm. Grudziądz

Zamawiający:		BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH s.c.

ul. Gen. Bema 16/8

87-100 Toruń

Opracowali:						     	           	Kierownik:

................................      		          	     		         	..............................

mgr inż. Tadeusz Szczuczko			     	      		mgr inż. Tatiana Szczuczko

upr. geol. nr VII-1310, V-1678

................................

mgr Michał Głowacki

upr. geol. nr XI-050/POM

Toruń, sierpień 2018 r.

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI	2

I. WSTĘP	3

II. ZAKRES PRAC	3

1. Prace geodezyjne	3

2. Prace polowe	3

3. Badania laboratoryjne	4

4. Prace kameralne	4

III. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE	4

IV. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA GRUNTÓW	5

V. WNIOSKI	7

Załączniki:

- Mapa przeglądowa

- Mapy dokumentacyjne

- Objaśnienia symboli i znaków

- Przekroje geotechniczne

- Karty otworów badawczych

- Wyniki badań sondą dynamiczną DPL

- Wyprowadzone wartości danych geotechnicznych

- Analizy granulometryczne

- Wyniki analiz wilgotności naturalnej

- Analiza strat podczas prażenia

I. WSTĘP

Niniejszą dokumentację opracowano na podstawie:

- zlecenia Zamawiającego,

- Zarządzenia nr 31 GDDKiA z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych,

- Rozporządzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463),

- Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, wyd. IBDiM, 
cz. I i II, Warszawa 1998,

- PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego,

- Polskich Norm: PN-81/B-03020, PN-86/B-02480, PN-88/B-04481, PN-S-02205:1998, 
PN-B-02479:1998, PN-B-02481:1998, PN-B-04452:2002,  PN-EN ISO 14688-2:2006.

Celem niniejszych badań jest rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych dla potrzeb projektowania przebudowy drogi w msc. Biały Bór, gm. Grudziądz, pow. grudziądzki, woj. kujawsko-pomorskie.

Analizowany odcinek drogi o długości ok. 7,5 km tworzy pętlę, łączącą drogę krajową nr 55 poprzez miejscowości Ruda – Wałdowo Szlacheckie - Biały Bór. W przeważającej części droga przebiega przez obszary użytkowane rolniczo z rozproszoną zabudową mieszkalną jednorodzinną 
i usługową. W środkowym odcinku występują tereny leśne, natomiast w msc. Wałdowo Szlacheckie - tereny o zwartej zabudowie mieszkalnej. Korpus drogi stanowią niewysoki nasyp lub płytki wykop z przydrożnymi rowami odwodnieniowymi. Powierzchnia terenu jest łagodnie ukształtowana na rzędnych 27,4-42,6 m n.p.m. Wody opadowe i roztopowe spływają grawitacyjnie do rowów przydrożnych oraz infiltrują w podłoże zasilając wody gruntowe.

II. ZAKRES PRAC

1. Prace geodezyjne

Otwory badawcze wytyczono metodą domiarów prostokątnych, w nawiązaniu do istniejących w terenie charakterystycznych szczegółów wg mapy syt.-wys. w skali 1:500. Rzędne terenu przy otworach określono z mapy.

2. Prace polowe

W ramach prac polowych w dniach 3 i 6 sierpnia 2018 r. wykonano:

- 22 otwory badawcze o średnicy 88 mm, metodą mechaniczno-obrotową do głębokości 1,0-6,0 m, o łącznym metrażu 77,5 mb. wierceń;

- 7 sondowań dynamicznych DPL;

- 3 przewierty przez konstrukcję drogi.

Wiercenia wykonano wiertnicą pionową typu LWP-16s, zamontowaną na samochodzie terenowym, zgodnie z wytycznymi PN-B-04452:2002.

W czasie wierceń prowadzono obserwacje i pomiary głębokości zwierciadła wody gruntowej. Badaniom makroskopowym poddano urobek z każdej warstwy litologicznej, nie rzadziej niż co 1 mb. wiercenia. W toku tych badań określono rodzaj gruntu, domieszki lub przewarstwienia, barwę, wilgotność i stan. Po zakończeniu wierceń otwory zasypano urobkiem.

3. Badania laboratoryjne

Do badań laboratoryjnych pobrano 15 prób gruntów o naturalnym uziarnieniu oraz 10 prób 
o naturalnej wilgotności NW. Na 12 wytypowanych próbkach NU wykonano przesiewy w celu określenia składu granulometrycznego, wskaźników różnoziarnistości i współczynników filtracji, na 7 próbkach NW wykonano badania wilgotności naturalnej wn, a na 6 próbkach gruntów nasypowych i organicznych oznaczono straty podczas prażenia Iż (szacunkową zawartość części organicznych).

Badania laboratoryjne gruntów wykonywano zgodnie z procedurami i wymogami normy 
PN-88/B-04481, a ich wyniki przedstawiono na zał. nr 8-10.

4. Prace kameralne

Objęły one analizę wyników badań polowych i laboratoryjnych oraz graficzne i tekstowe opracowanie dokumentacji.

III. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE

Teren badań położony jest w Kotlinie Grudziądzkiej, na prawobrzeżnej nadzalewowej terasie rzecznej Wisły. W środkowej części terenu występują formy eoliczne w postaci pól piasków przewianych oraz wałów lub pagórków wydmowych o wysokości względnej do 6 m. Droga przebiega generalnie przez mało zróżnicowany teren z trendem do podnoszenia się w kierunku południowym, gdzie za Wałdowem Szlacheckim znajduje się dolna krawędź zbocza wysoczyzny morenowej Pojezierza Chełmińskiego.

Teren ten położony w dorzeczu Wisły i jest odwadniany na wschodzie i południu rzeczką Młynówka, a w północno-wschodniej części – rzeczką Rudnianka. Do głębokości rozpoznanej wierceniami występują grunty czwartorzędowe: holoceńskie i plejstoceńskie.

Utwory holoceńskie wykształcone są w postaci nasypów mineralno-próchnicznych, gruntów organicznych oraz gruntów wydmowych.

Nasypy mineralno-próchniczne występują w części przypowierzchniowej analizowanej drogi oraz pod jej warstwami konstrukcyjnymi. Składają się one z piasków drobnych, piasków średnich, piasków próchnicznych, piasków gliniastych próchnicznych, pospółek próchnicznych z kamieniami, żużlem i gruzem. Rozpoznana miąższość nasypów kształtuje się w przedziale 0,2-2,0 m. Utwory te stanowią podłoże przeważnie przepuszczalne o zmiennej wrażliwości na przemarzanie.

Grunty organiczne reprezentowane są przez osady rzeczno-bagienne oraz warstwę gleby. Osady rzeczno-bagienne występują lokalnie w rejonie otw. nr 17 w postaci warstwy torfów 
o miąższości ok. 2,5 m, zalegających pod nasypami na głębokości 2,0 m oraz w postaci piasków próchniczych i namułów, stanowiących przewarstwienia wśród piasków o miąższości ok. 0,2 m. Zawartość materii organicznej w torfach wynosi Iż= 42,2 %, a ich wilgotność naturalna wynosi 
wn= 153,4 %. Warstwa gleby zalega na terenach nieprzekształconych antropogenicznie i jest wykształcona w postaci piasków próchnicznych o miąższości do 0,5 m.

Grunty wydmowe występują w środkowej części terenu pod nasypami. Litologicznie są to piaski drobne i średnie z domieszkami piasków próchnicznych. Stanowią one podłoże przepuszczalne i niewysadzinowe.

Utwory plejstoceńskie reprezentowane są przez osady rzeczne facji korytowej oraz pozakorytowej.

Grunty rzeczne facji korytowej reprezentowane są przez piaski drobne, średnie i pospółki. Grunty te są najbardziej rozpowszechnione na terenie badań. Stanowią one podłoże przepuszczalne, niewysadzinowe i równoziarniste o wskaźniku różnoziarnistości U= 2,1-3,1.

Grunty rzeczne facji pozakorytowej występują w północnej części terenu pod piaskami rzecznymi lub nasypami na głębokości od 0,5 do 5,5 m. Litologicznie są to gliny pylaste zwięzłe, gliny, pyły piaszczyste na pograniczu glin pylastych z przewarstwieniami piasków drobnych 
i średnich. Rozpoznana miąższość gruntów zastoiskowych wynosi od 0,3 do co najmniej 1,7 m. Stanowią one podłoże słaboprzepuszczalne i wysadzinowe, wrażliwe na rozmakanie. Określona laboratoryjnie wilgotność naturalna tych gruntów wynosi wn= 8,8-20,6 %.

Rozpoznaną budowę geologiczną przedstawiono na przekrojach geotechnicznych – zał. nr 4 oraz na kartach otworów badawczych – zał. nr 5.

Na terenie badań woda gruntowa, przeważnie o swobodnym zwierciadle, występuje na głębokości 1,5-4,5 m, a jej stan zależy od opadów deszczu i roztopów. Lokalnie w rejonie otw. 17 występują wody naporowe, których zwierciadło napięte jest przez słaboprzepuszczalne torfy. Po intensywnych, długotrwałych opadach deszczu oraz po roztopach wiosennych, na stropie gruntów spoistych będą się pojawiać okresowe sączenia śródglinne (obecnie na sączenia takie natrafiono 
w otw. 19 na głębokości 2,3 m). Piaski drobne i średnie są przepuszczalne o współczynniku filtracji wg wzorów USBSC k= 0,97-5,71 m/dobę.

Niniejsze badania wykonywano w okresie niskich stanów wód gruntowych. Szacuje się, że w okresie wysokich stanów poziom wód gruntowych może się ponieść o ok. 0,5-0,8 m.

IV. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA GRUNTÓW

Na terenie badań podłoże gruntowe zgodnie z normą PN-86/B-02480 zalicza się do gruntów rodzimych mineralnych (niespoistych i spoistych), organicznych oraz nasypów niebudowlanych.

Podłoże gruntowe podzielono na warstwy geotechniczne na podstawie genezy, rodzaju 
i stanu gruntów. Wartości parametrów geotechnicznych określono dla gruntów mineralnych rodzimych oraz mineralno-próchniczych nasypowych na podstawie badań polowych oraz doświadczenia porównywalnego. Za parametr wiodący dla gruntów piaszczystych przyjęto stopień zagęszczenia ID, określony na podstawie sondowań dynamicznych sondą DPL. Na podstawie badań laboratoryjnych określono także skład granulometryczny, wskaźniki różnoziarnistości, współczynniki filtracji oraz zawartość materii organicznej Iż. Dla gruntów spoistych określono stopień plastyczności IL na podstawie badań makroskopowych oraz wilgotność naturalną na podstawie analiz laboratoryjnych. Pozostałe parametry geotechniczne wyprowadzono na podstawie zależności korelacyjnych wg PN-81/B-03020.

W warstwie NP ujęto nasypy mineralno-próchniczne, które z uwagi na zmienny stan podzielno na 2 warstwy.

Warstwa NP1

W warstwie tej ujęto utwory piaszczysto-próchniczne z gruzem, żużlem i kamieniami 
w stanie średniozagęszczonym. Stopień zagęszczenia gruntów tej warstwy zawiera się w przedziale ID=0,37-0,48. Stanowią one podłoże przepuszczalne, niewysadzinowe lub wątpliwe, o zawartości materii organicznej Iż=1,3-8,2 % (wyższe wartości Iż uzyskano na próbce z żużlem).

Warstwa NP2

W warstwie tej ujęto utwory piaszczysto-próchniczne z gruzem, żużlem i kamieniami 
w stanie średniozagęszczonym i zagęszczonym. Stopień zagęszczenia gruntów tej warstwy zawiera się w przedziale ID=0,55-0,59. Stanowią one podłoże nośne, przepuszczalne, niewysadzinowe lub wątpliwe.

W warstwie O ujęto grunty organiczne o zawartości materii organicznej Iż= 3,7-42,2 %. Są to torfy dobrze rozłożone, piaski próchniczne oraz nasypowe piaski próchniczne z piaskami gliniastymi próchnicznymi. Grunty te występują na niewielkich odcinkach drogi w rejonie otw. 11, 14 i 17. Stanowią one podłoże słabonośne, podatne na odkształcanie w wyniku wzrostu obciążenia.

W warstwie I ujęto piaski wydmowe i rzeczne, które z uwagi na zmienny stan podzielno na 2 warstwy.

W warstwie Ia ujęto wilgotne, mokre i nawodnione, grunty wydmowe i rzeczne. Są to piaski drobne i średnie z przewarstwieniami namułów, glin pylastych oraz z domieszkami humusu w stanie średniozagęszczonym. Stanowią one podłoże nośne, o wyprowadzonej wartości stopnia zagęszczenia ID= 0,50.

W warstwie Ib ujęto wilgotne, mokre i nawodnione, grunty rzeczne. Są to piaski drobne 
i średnie, pospółki z przewarstwieniami glin pylastych oraz z domieszkami żwiru w stanie średniozagęszczonym i zagęszczonym. Stanowią one podłoże nośne, o wyprowadzonej wartości stopnia zagęszczenia ID= 0,70.

W warstwie II ujęto spoiste, słaboprzepuszczalne grunty rzeczne (mady), które zgodnie 
z PN-81/B-03020 zalicza się do grupy konsolidacyjnej „C”. Z uwagi na zmienny stan, podzielono je na 2 warstwy.

W warstwie IIa ujęto gliny i gliny pylaste zwięzłe z przewarstwieniami piasków średnich 
w stanie twardoplastycznym. Grunty te stanowią podłoże nośne, o wyprowadzonej wartości stopnia plastyczności IL= 0,15.

W warstwie IIb ujęto gliny pylaste zwięzłe i pyły piaszczyste na pograniczu glin pylastych 
z przewarstwieniami glin piaszczystych, piasków średnich i drobnych w stanie plastycznym. Grunty te stanowią podłoże nośne, lecz podatne na osiadanie, o wyprowadzonej wartości stopnia plastyczności IL= 0,35.

Na podstawie wykonanych badań stwierdza się, że w pasie drogowym analizowanej drogi występują zmienne warunki gruntowo-wodne. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych podłoże gruntowe zalicza się do grup nośności G1, G2, G3 i G4.

Grupa nośności podłoża G1 obejmuje podłoże zbudowane z niewysadzinowych, rzecznych i wydmowych piasków drobnych i średnich w stanie średniozagęszczonym i zagęszczonym warstwy Ia i Ib oraz z nasypów mineralnych warstwy NP1 i NP2, przy dobrych i przeciętnych warunkach wodnych.

Grupa nośności podłoża G2 obejmuje podłoże zbudowane z wątpliwych nasypów piaszczysto-próchnicznych w stanie średniozagęszczonym warstwy NP1 i NP2, przy dobrych 
i przeciętnych warunkach wodnych.

Grupa nośności podłoża G3 obejmuje podłoże zbudowane z wysadzinowych nasypów piaszczysto-gliniasto-próchnicznych w stanie średniozagęszczonym warstwy NP1, przy dobrych warunkach wodnych.

Grupa nośności podłoża G4 obejmuje podłoże zbudowane z rodzimych gruntów spoistych w stanie plastycznym i twardoplastycznym, przy dobrych i przeciętnych warunkach wodnych.

Dla gruntów organicznych warstwy O konstrukcję nawierzchni drogi należy projektować indywidualnie. Ostateczną decyzję o zaliczeniu podłoża gruntowego do grupy nośności podejmie Projektant, po analizie wyników niniejszych badań.

W wybranych lokalizacjach otworów badawczych, wykonano przewierty przez nawierzchnię istniejącej drogi w celu rozpoznania warstw konstrukcyjnych:

| nr otworu | Nawierzchnia |  | podbudowa |  | podłoże gruntowe |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rodzaj | grubość [m] | Rodzaj | grubość [m] | rodzaj | warstwa geotechniczna |
| 2a | asfalt | 0,03 | pospółka z kamieniami | 0,27 | nB(Ps+H) | NP2 |
| 10a | asfalt | 0,10 | tłuczeń wapienny | 0,12 | nB(Pd+H) | NP2 |
| 16a | asfalt | 0,08 | tłuczeń wapienny | 0,20 | nB(Psh) | NP2 |

V. WNIOSKI

- Na podstawie wykonanych badań stwierdza się, że w pasie drogowym występują zmienne, warunki gruntowo-wodne. Zgodnie z kryteriami Rozporządzenia MTBiGM z dnia 
25 kwietnia 2012 r., na przeważającej części drogi występują proste warunki gruntowe, 
a jedynie lokalnie w rejonie otw. nr 17 warunki te są złożone. Przedmiotową inwestycję zaleca się zaliczyć do I kategorii geotechnicznej.

- Podłoże nośne stanowią:

- nasypowe utwory piaszczysto-próchniczne w stanie średniozagęszczonym 
i zagęszczonym warstwy NP1 i NP2; grunty warstwy NP1 powinny być mechanicznie dogęszczone;

- rodzime niespoiste grunty rzeczne i wydmowe - piaski drobne i średnie, pospółki 
w stanie średniozagęszczonym warstwy Ia i zagęszczonym warstwy Ib;

- rodzime grunty spoiste (mady rzeczne) w stanie twardoplastycznym warstwy IIa.

- Podłoże podatne na odkształcanie i wrażliwe na uplastycznianie stanowią mady rzeczne (grunty spoiste) w stanie plastycznym warstwy IIb. W ramach projektowania posadowienia obiektów budowlanych na tych gruntach zaleca się je wzmocnić powierzchniowo dodatkową warstwą konstrukcyjną, np. z chudego betonu.

- Podłoże słabonośne stanowią grunty organiczne – torfy i piaski próchniczne warstwy O. Grunty te należy w całości usunąć z dna koryta drogowego (w przypadku małej miąższości) oraz projektować wzmocnienie korpusu drogowego w rejonie otw. nr 17 za pomocą zbrojenia geosyntetykami.

- Na podstawie wykonanych badań stwierdza się, że na terenie badań w pasie drogowym występują zmienne warunki gruntowe. Zgodnie z Zarządzeniem nr 31 GDDKiA z dnia 
16 czerwca 2014 r. dla potrzeb projektowania drogi zaleca się przyjąć grupę nośności podłoża G2. Jedynie lokalnie na niedużych odcinkach drogi (np. rejon otw. nr 1, 8, 11, 17) stwierdzono grunty słabe, wysadzinowe lub wątpliwe, podatne na osiadanie, rozmakanie 
i przemarzanie, dla których należy projektować indywidualnie sztywniejszą konstrukcję drogi ze wzmocnieniem powierzchniowym dodatkowymi warstwami konstrukcyjnymi, np. 
z betonu lub kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie lub cementem.

- Woda gruntowa do głębokości ok. 2,0 m (odpowiednio 1,50 i 1,95 m) występuje jedynie 
w rejonie otw. nr 11 i 13, na pozostałym terenie warstwa wodonośna zalega głębiej.

- Na podstawie przewiertów przez konstrukcję drogi stwierdza się, że warstwa mineralno-bitumiczna (asfalt) ma grubość 3-10 cm i wykonana jest na podbudowie z tłucznia skał miękkich - wapiennych oraz na pospółce z kamieniami o grubości 12-27 cm.

- W trakcie robót ziemnych grunty spoiste należy chronić przed ich nadmiernym zawilgoceniem wodami opadowymi oraz przed przemarzaniem, a grunty piaszczyste - przed rozluźnieniem. Wszelkie rozmoczone, przemarznięte lub naruszone warstwy gruntów należy usunąć, a miejsce po nich wypełnić nasypem budowlanym, wykonanym z gruntów piaszczysto-żwirowych, odpowiednio zagęszczonych.

- Z uwagi na zmienne warunki gruntowe w strefie przypowierzchniowej (niejednorodny skład 
i stan gruntów), podczas wykonywania robót ziemnych, należy dokonywać bieżącej oceny przydatności podłoża w dnie koryta drogowego dla potrzeb realizacji przedmiotowego zadania, a podłoże gruntowe zaleca się dogęścić mechanicznie.

- Zasięg gruntów przedstawiony na mapie przeglądowej (zał. 1) należy traktować orientacyjne. Rzeczywisty rozkład jest bardziej zmienny.

- Na załączniku nr 7 zestawiono wyprowadzone wartości danych geotechnicznych, które mogą stanowić wartości charakterystyczne.

- Głębokość przemarzania gruntu w rejonie badań wynosi hz=1,0 m p.p.t.

Opracował:

.........................

mgr inż. T. Szczuczko