Egz. 5

Opracowanie branżowe:     PRZEPUSTY

Rodzaj opracowania:       PROJEKT  WYKONAWCZY

ETAP II

KM 1+041,22 – 4+055,15

Wspólny Słownik Zamówień Publicznych:

CPV - 44132000-4  Elementy przepustów

CPV – 45233132-7 Przepusty pod koroną drogi

Kategoria:               XXVIII - drogi i kolejowe obiekty mostowe jak: mosty, estakady, kładki, przejścia podz. , wiadukty, przepusty, tunele

Obiekt:                  PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ NR 1395C  Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda

Obręb Biały Bór, dz. nr 50/1, 46/3, 67/4, 67/3, 74/1, 78/4, 88/1, 97/1, 154/2, 154/1, 142/1, 149/2,, 150/1, 155/2, 151/2, 152/2, 105/1, 151/3, 153/1, 168/1, 294/1, 294/4, 185/1, 206/1, 207/4, 208/2, 215/2, 216/2, 236/2, 253/2, 252/3, 266/1, 265/2, 267/1, 288/1, 286/2, 292/4, 408/2, 391/1, 294/2, 421/6, 421/10 290/2, 3054/12, 3054/14, 77, 88/1, 76, 90, 3063/3, 3063/1, 140, 134, 147/2, 152/3, 105/2, 153/2, 184, 181, 3073/2, 206/2, 252/10, 266/2, 265/3, 391/2, 421/7, 421/8, 421/9, 286/4, 292/25, 292/26, 292/30, 45, 68/1, 3054/6, 3053, 3054/11, 3054/13, 67/5, 149/3, 150/2, 155/12, 155/14, 155/13, 155/8, 155/4/ 155/11, 185/2, 208/5, 216/5, 236/3, 253/7, 413/1, 431, 424/4, 424/7,

Obręb Wałdowo Szlacheckie, dz. nr 80/5, 80/6, 80/4, 81/4, 83/11, 83/13, 42/2, 55/1, 83/12, 50/1, 83/7, 91/8, 153/1, 90/3, 140/3, 80/3, 83/9, 92/3, 92/4, 92/2, 87/6,  85/2, 85/4, 31/1, 69/21, 85/5, 83/2, 55/2, 20, 244, 19, 153/2, 140/2

Obręb Ruda, dz. nr 14/1, 15/1, 109/2, 78, 3074/2, 45/27,

Działki zajęte czasowo:

Obręb Biały Bór, dz. nr 155/10

Obręb Wałdowo Szlacheckie, dz. nr 95/17, 95/13, 95/19, 95/20, 92/2, 85/2, 84/4, 84/6, 69/21, 31/1, 19, 17/3, 17/9 21, 244

Obręb Ruda, dz. nr 45/28, 45/27, 45/4

Zleceniodawca:   Powiat Grudziądzki

ul. Małomłyńska 1

86-300 Grudziądz

My niżej podpisani oświadczamy, że niniejszy projekt sporządzony został zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane).

| projektant przepusty: | BONOWICZ STANISŁAW Upr. Nr AN 8386-5/15/83Wk Specjalność: budownictwo wodno-melioracyjne |  |
| --- | --- | --- |
| sprawdził przepusty: | MGR INŻ. MARCIN GRZELCZYK Upr. nr ABIT-OT7131/5/2001 Specjalność: konstrukcyjno - budowlana |  |

TORUŃ, KWIECIEŃ  2019 r.

ul. Bema 12/1                 kom. 501 381 292                             NIP 956-226-16-44

87-100 Toruń                 kom. 501 586 257               e-mail: firma@jaczun.pl

PODZIAŁ ZADANIA INWESTYCYJNEGO

NA ETAPY

Zgodnie z pismem Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu e-mail z 19 października 2018r dokonano podziału przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1395C Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda” na 5 etapów

ETAP II

Obejmuje odcinek drogi od km 1+041,22 do 4+055,15 (do skrzyżowania, wraz ze skrzyżowaniem, z drogą powiatową nr 1396C Wałdowo - Turznice w Wałdowie).

a w nim:

- przebudowę 5 przepustów pod drogą powiatową nr 1395C:

Nr 1 - w km 1+331,5	- Ø 1000/750mm GRP L = 19,0m

Nr 2 - w km 1+903,5	- Ø 1000/750mm GRP L = 15,8m

Nr 3 - w km 2+639,0	- Ø 1000/750mm GRP L = 17,2m

Nr 4 - w km 2+926,5	- Ø 1000/750mm GRP L = 17,75m

Nr 5 - w km 3+690,5	- Ø 1000/750mm GRP L = 17,75m

- budowę 9 przepustów pod zjazdami z drogi powiatowej 1395C:

Nr 21 w km 1+390		- Ø 500mm PEHD L=18,0m

Nr 23 w km 1+891		- Ø 400mm PEHD L=5,7m

Nr 25 w km 1+909		- Ø 400mm PEHD L=5,7m

Nr 28 w km 2+065		- Ø 400mm PEHD L=5,7m

Nr 40 w km 2+614,5	- Ø 400mm PEHD L=5,7m

Nr 41 w km 2+652		- Ø 400mm PEHD L=3,2m

Nr 42 w km 2+671,5	- Ø 400mm PEHD L=5,7m

Nr 92 w km 3+782,5	- Ø 400mm PEHD L=5,7m

Nr 93 w km 3+879,5	- Ø 400mm PEHD L=5,7m

- wykonanie obustronnych wygrodzeń stałych, zabezpieczających przed wtargnięciem na jezdnię płazów w km 1+281,5 – 1+381,5; 1+853,5 – 1+953,5; 2+589 – 2+689 o łącznej długości 600m

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

- Wykaz właścicieli działek objętych zakresem projektu

- Wykaz uzgodnień, pozwoleń, opinii oraz zaświadczeń

- Część opisowa

- Karta dokumentacyjna odwiertów geotechnicznych.

- Lokalizacja odwiertów

- Część rysunkowa

- WYKAZ WŁAŚCICIELI DZIAŁEK OBJĘTYCH ZAKRESEM PROJEKTU

Tab. 1

| Nr działki | Pow. działki (ha) | KW | Właściciel (władający) | Adres korespondencyjny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gmina Grudziądz obręb: Biały Bór |  |  |  |  |
| 67/3 | 0,4200 | KW 20408 | Powiat Grudziądzki | ul. Małomińska 1, 86-300 Grudziądz |
| 151/2 | 0,0103 | KW 20408 | Powiat Grudziądzki | ul. Małomińska 1, 86-300 Grudziądz |
| 155/2 | 0,0502 | KW 20408 | Powiat Grudziądzki | ul. Małomińska 1, 86-300 Grudziądz |
| 74/1 | 0,5148 | KW 20408 | Powiat Grudziądzki | ul. Małomińska 1, 86-300 Grudziądz |
| 97/1 | 0,4820 | KW 20408 | Powiat Grudziądzki | ul. Małomińska 1, 86-300 Grudziądz |
| 294/4 | 1,0001 | KW 20408 | Powiat Grudziądzki | ul. Małomińska 1, 86-300 Grudziądz |
| 78/4 | 0,1500 | KW 20408 | Powiat Grudziądzki | ul. Małomińska 1, 86-300 Grudziądz |
| 216/2 | 0,0138 | KW 20408 | Powiat Grudziądzki | ul. Małomińska 1, 86-300 Grudziądz |
| 208/2 | 0,0200 | KW 20408 | Powiat Grudziądzki | ul. Małomińska 1, 86-300 Grudziądz |
| 215/2 | 0,0088 | KW20408 | Powiat Grudziądzki | ul. Małomińska 1, 86-300 Grudziądz |
| 421/8 | 0,0041 | KW 20408 | Powiat Grudziądzki | ul. Małomińska 1, 86-300 Grudziądz |
| 421/10 | 0,0823 | KW 20408 | Powiat Grudziądzki | ul. Małomińska 1, 86-300 Grudziądz |
| 152/2 | 0,0050 | KW 20408 | Powiat Grudziądzki | ul. Małomińska 1, 86-300 Grudziądz |
| 3054/12 | 5,5453 | TO1U/00034315/9 | PGL Nadleśnictwo Jamy | Jamy 5 86-318 Rogóźno |
| 3053 | 28,5000 | TO1U/00034315/9 | PGL Nadleśnictwo Jamy | Jamy 5 86-318 Rogóźno |
| 76 | 0,1900 | TO1U/00048885/6 | SP Gmina Grudziądz | ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz |
| 154/2 | 0,3408 | TO1U/00055114/3 | SP Gmina Grudziądz | ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz |
| 77 | 1,3438 | TO1U/00011308/0 | Paluszkiewicz Barbara i Mirosław | Biały Bór 89, 86-300 Biały Bór |
| 88/1 | 1,9948 | TO1U/00011308/0 | Paluszkiewicz Barbara i Mirosław | Biały Bór 89, 86-300 Biały Bór |
| 155/8 | 0,3816 | TO1U/00012902/1 | Chołodowski Marian i Władysława | Biały Bór 70, 86-300 Biały Bór |
| 151/3 | 0,7100 | KW 10278 | Czarnecki Ryszard Czarnecka Marlena | ul. Moniuszki 5/2, 86-300 Grudziądz ul. Śniadeckich 13/14, 86-300 Grudziądz |
| 207/4 | 0,4900 | KW 3409 | Gmińska Gertruda | Biały Bór, 86-300 Biały Bór |
| 421/9 | 0,4200 | KW 14637 | Hartwig Heinz i Helena | Biały Bór 37, 86-302 Biały Bór |
| 424/7 | 0,4900 | KW 16227 | Wiśniewski Jerzy i Barbara | Biały Bór 40, 86-300 Biały Bór |
| 424/4 | 0,1000 | TO1U/00003371/3 | Szydlik Jadwiga | Biały Bór 65, 86-300 Biały Bór |
| 155/13 | 0,3100 | TO1U/00052400/4 | Wróblewski Stefan | Czarne Dolne 1A, 82-520 Czarne Dolne |
| Gmina Grudziądz obręb: Wałdowo Szlacheckie |  |  |  |  |
| 83/11 | 1,9717 | KW 31687 | Powiat Grudziądzki | ul. Małomińska 1, 86-300 Grudziądz |
| 140/3 | 0,0013 | KW 31687 | Powiat Grudziądzki | ul. Małomińska 1, 86-300 Grudziądz |
| 140/2 | 0,7087 | TO1U/00054231/2 | Gmina Grudziądz | ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz |
| Gmina Grudziądz obręb: Ruda |  |  |  |  |
| 14/1 | 2,1491 | KW 20409 | Powiat Grudziądzki | ul. Małomińska 1, 86-300 Grudziądz |
| 109/2 | 0,3003 | TO1U/00039483/2 | Buczkowski Sławomir i Elżbieta Stefański Tomasz i Ewelina | ul. Czarlińskiego23/11, 87-100 Toruń ul. Witosa 18, 86-230 Lisewo |

II.	WYKAZ UZGODNIEŃ, POZWOLEŃ, OPINII ORAZ OŚWIADCZEŃ

1. Opinia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu

2. Uzgodnienie pod względem uzbrojenia z Energa operator – Oddział w Toruniu

3. Uzgodnienie z Orange Polska S.A.

4. Uzgodnienie z Urzędem Gminy Grudziądz

##### III. OPIS TECHNICZNY

##### Spis treści

  - Cel i zakres inwestycji

  - Istniejący stan zagospodarowania terenu

  - Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

- Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania

przepustów

  - Charakterystyka hydrologiczna i hydrauliczna.

4.1 Hydrologia zlewni rowów melioracyjnych w przekroju przebudowywanych

przepustów.

4.2. Hydrauliczne uwarunkowania projektowania przepustów

  - Warunki geotechniczne

  - Projektowane rozwiązania techniczne

6.1 Projektowana przebudowa przepustów pod drogą powiatową 1395C

6.2 Projektowane przepusty pod zjazdami z drogi powiatowej 1395C

6.3 Wygrodzenia naprowadzające, stałe

  - Obowiązki wykonawcy/inwestora

  - Dane informujące czy teren jest wpisany do rejestru zabytków lub czy podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  - Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego

  - Istniejące i przewidywane zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu budowlanego

- Cel i zakres inwestycji

Celem działań inwestycyjnych jest zapewnienie odpływu wody powierzchniowej z drogi i zlewni urządzeń melioracyjnych – rowów przez pas przebudowywanej drogi oraz zapewnienie możliwości migracji płazów i małych zwierząt, przy jednoczesnym zapewnieniu komunikacji drogą powiatową 1395C.

Dla spełnienia powyższego celu zaplanowano:

- przebudowę 8 budowli komunikacyjno-wodnych w postaci przepustów rurowych, eliptycznych z GRP, zapewniających hydrologiczne i hydrauliczne warunki przepływu wody pod drogą jak też warunki bezpieczeństwa ruchu i ekologii, zgodnie z wydaną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

- włączenie rowów przydrożnych w przepusty nr 1, 2 i 5.

- budowę 9 przepustów pod zjazdami z drogi powiatowej jw.

Zakres inwestycji obejmuje budowę kompletnych przepustów (przewody, ścianki czołowe, studnie wpustowe oraz niezbędne umocnienia w obrębie przepustów) zlokalizowanych w przebudowywanym odcinku drogi powiatowej nr 1395C w km 0+022 – 7+734 relacji Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda.

- Istniejący stan zagospodarowania terenu

Stan istniejącej drogi oraz większości zlokalizowanych w niej przepustów jest zły.

W tabeli nr 2 podano charakterystykę istniejących przepustów z wyszczególnieniem przyczyny wymaganej przebudowy.

Charakterystyka przepustów istniejących                            Tabela nr 2

| Nr przep/km drogi | Średnica | Stan przepustu | Przyczyna przebudowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 1+331,5 | 400 | Zadowalający | Planowana zmiana geometrii drogi – planowana w przyszłości budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 1395C. Nie spełnia warunków przejścia dla płazów i małych zwierząt |
| 2 1+903,5 | 300 | Przewód całkowicie załamany, nieczynny | Zły stan techniczny, planowana ścieżka rowerowa wzdłuż drogi. |
| 3 2+639 | 500 | Część przewodu załamana | Zły stan techniczny, planowana ścieżka rowerowa wzdłuż drogi. |
| 4 2+926,5 | - | Brak czynnego przewodu pod drogą w ciągu istniejącego rowu melioracyjnego | Potrzeba zachowania ciągłości odpływu melioracyjnego przez drogę, planowana ścieżka rowerowa wzdłuż drogi |
| 5 3+690,5 | - | Brak czynnego przewodu pod drogą w ciągu istniejącego rowu melioracyjnego | Potrzeba zachowania ciągłości odpływu melioracyjnego przez drogę, planowana ścieżka rowerowa wzdłuż drogi |
| 6 4+792,5 | 800 | Dobry | Przepust po remoncie metodą reliningu. Za mała średnica, za krótki-planowana ścieżka rowerowa wzdłuż drogi. |
| 7 6+529,5 | 800 | Dobry | Przepust po remoncie metodą reliningu. Za mała średnica, za krótki-planowana ścieżka rowerowa wzdłuż drogi. |
| 8 7+213,5 | - | Brak czynnego przewodu pod drogą w ciągu istniejącego rowu melioracyjnego | Potrzeba zachowania ciągłości odpływu melioracyjnego przez drogę, planowana ścieżka rowerowa wzdłuż drogi |

W istniejącym pasie drogowym i tuż przy jego granicy, a tym samych w obrębie projektowanej przebudowy przepustów zlokalizowane jest uzbrojenie infrastruktury w postaci: kablowych i napowietrznych linii energetycznych, kablowych sieci telekomunikacyjnych i sieci wodociągowych.  W związku ze zmianą geometrii drogi część tego uzbrojenia będzie przebudowana. Projekty przebudowy stanowią elementy projektu drogowego.

- Informacja o obszarze oddziaływania obiektu - Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu   oddziaływania przepustów

Obszar oddziaływania obiektu określono na podstawie następujących przepisów:

- Art. 75 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo Ochrony Środowiska  (tekst jednolity - Dz. U. z 2017r, Poz. 519 z pózn. zm.)

- Par. 2 Rozporządzenia ministra ochrony środowiska z dnia 14 czerwca 2007r w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity – Dz.U. z 2014r, Poz. 112 z pózn. zm.)

- Art. 39, ust. 3 Ustawy z dnia 21.03.1985r o drogach publicznych (Dz. U. 1985, Nr 114, poz. 60 z późn. zm.)

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których obiekt został zaprojektowany

Przebudowa przepustów będzie miała miejsce w istniejącym pasie drogowym (dz. nr 67/3, 78/4, 155/2, 151/2, 152/2, 208/2, 216/2, 207/4, 215/2, 421/8, 421/10, 294/4, 74/1 i 97/1 obręb: Biały Bór gm. Grudziądz; dz. nr 83/11 i 140/3  obręb: Wałdowo Szlacheckie gm. Grudziądz; dz. nr 14/1 obręb: Ruda Gm. Grudziądz, których właścicielem jest Powiat Grudziądzki oraz częściowo na gruntach innych: dz. nr 3053, 3054/12, 76, 88/1, 77, 154/2, 421/9, 424/4, 424/7, 155/13, 155/8, 151/3 obręb: Biały Bór Gm. Grudziądz, dz. nr 140/2 obręb: Wałdowo Szlacheckie Gm. Grudziądz i dz. 109/2 obręb: Ruda Gm. Grudziądz, które stanowią własność Lasów Państwowych, Gminy Grudziądz, bądź rolników indywidualnych i przed realizacją inwestycji będą w ramach procedury zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) podzielone i włączone do pasa drogowego lub jak dz. nr 207/4 obręb: Biały Bór Gm. Grudziądz  w ramach przebudowy urządzeń infrastruktury podziemnej.

- Charakterystyka hydrologiczna i hydrauliczna

4.1. Hydrologia zlewni rowów melioracyjnych w przekroju przebudowywanych przepustów

Wszystkie przepusty pod drogą powiatową 1395C zlokalizowane są w ciągu trzeciorzędowych rowów melioracyjnych o zlewniach od 0,08km2 do 11,38km2. Są to rowy prowadzące wodę jedynie okresowo. Odbiornikami wody z tych rowów są: Dopływ z Osiedla Podleśnego, rzeka Młynówka i Kanał Główny. Miarodajne spływy ze zlewni poszczególnych rowów obliczono na podstawie wzoru na odpływ ze zmeliorowanych kotlin bezodpływowych q= 0,6P gdzie P – średni opad w cm z czterech miesięcy zimowych (XII-III) q=78l/s/km2.

Średnice przepustów nr 1,2,3,4,5 i 8 z uwagi na bardzo małe zlewnie przyjęto nie na Wszystkie przepusty podstawie obliczeń hydrologiczno-hydraulicznych lecz ze względów ekologicznych. Dla przepustów pełniących jednocześnie rolę przejść dla płazów i małych zwierząt, jako minimalną średnicę przyjęto przekrój eliptyczny 750/1000mm, a dla nie pełniących roli przejść 500/1000mm

Zestawienie wyników obliczeń hydrologicznych.                                 Tabela nr 3

| Nr przepustu km drogi | Powierzchnia zlewni km2 | Spływy i przepływy miarodajne |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | q (l/s/km2) | Q (m3/s) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 1+331,5 | 0,14 | 78 | 0,011 |
| 2 1+903,5 | 0,48 | 78 | 0,033 |
| 3 2+639 | 0,30 | 78 | 0,023 |
| 4 2+926,5 | 0,08 | 78 | 0,006 |
| 5 3+690,5 | 0,50 | 78 | 0,039 |
| 6 4+792,5 | 10,80 | 78 | 0,842 |
| 7 6+529,5 | 11,38 | 78 | 0,888 |
| 8 7+213,5 | 0,73 | 78 | 0,059 |

4.2 Hydrauliczne uwarunkowania projektowania przepustów

Obliczenia hydrauliczne średnic (zastępczych) przebudowywanych przepustów nr 6 i 7 przeprowadzono na podstawie tablic do obliczeń wodno- melioracyjnych Shewiora wg wzoru Kuttera przy współczynniku szorstkości 0,3 i projektowanym spadku przewodu przepustu   jak niżej oraz dopuszczalnym, maksymalnym nadpiętrzeniu 0,2m.

Zestawienie wyników obliczeń hydraulicznych                     Tabela nr 4

| Nr przep km drogi | Pow. zlewni [km2 ] | Przepływ miarodajny [m3/s ] | Proj. spadek [% ] | Wymagana średnica przepustu mm | Przyjęta śr. ze względu na ekologię [mm] | Napełnienie [%] | Prędkość [m/s ] | Nadpiętrzenie [m ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1+331,5 | 0,14 | 0,011 | 0,5 |  | 750/1000 L=19m | 7 | 0,71 | - |
| 2 1+903,5 | 0,42 | 0,033 | 0,5 |  | 750/1000 | 11 | 1,05 | - |
| 3 2+639 | 0,30 | 0,023 | 0,5 |  | 750/1000 | 10 | 0,86 | - |
| 4 2+926,5 | 0,08 | 0,006 | 1,0 |  | 750/1000 | 5 | 0,27 | - |
| 5 3+690,5 | 0,50 | 0,039 | 0,5 |  | 500/1000 | 16 | 0,99 | - |
| 6 4+792,5 | 10,80 | 0,842 | 0,5 | 875/1400 |  | 100 | 0,89 | 0,08 |
| 7 6+529,5 | 11,38 | 0,888 | 2,4 | 875/1400 |  | 100 | 0,94 | 0.09 |
| 8 7+213,5 |  |  | 0,5 |  | 500/1000 | 20 | 1,07 | - |

- Warunki geotechniczne

Warunki gruntowo-wodne określono na podstawie Dokumentacji geologiczno – inżynierskiej opracowanej w sierpniu 2018r przez firmę „GEOLIT s.c.” Na terenie objętym projektem występują zmienne warunki gruntowo – wodne, o zróżnicowanych właściwościach fizyczno – mechanicznych podłoża. Grunty te należą zgodnie z normą PN-86/B-02480 do gruntów rodzimych mineralnych (niespoistych i spoistych), gruntów organicznych, a także nasypów budowlanych. Podłoże gruntowe podzielono na warstwy geologiczno – inżynierskie w oparciu o analizę wyników wierceń, badań laboratoryjnych oraz sondowań dynamicznych i dynamiczno – obrotowych.

Grunty organiczne w postaci torfu (dobrze rozłożonego) występują jedynie w rejonie otworu nr 17 tj w podłożu projektowanej przebudowy przepustu nr 1. Głębokość zalegania gruntu organicznego wynosi tu 2,5m poniżej 2,0m nasypu. Pod warstwą torfu zalegają tu piaski średnie przewarstwione gliną pylastą zwięzłą.

W poziomie posadowienia pozostałych przepustów w warstwie 0,5 – 5,5m od terenu zalegają utwory plejstoceńskie w postaci piasków aluwialnych, reprezentowane przez piaski drobne, średnie i pospółki. Stanowią one podłoże przepuszczalne, niewysadzinowe i równoziarniste. Współczynnik filtracji „k” dla tych piasków wynosi 0,97 -5,71m/dobę. Poza otworem nr 17 podłoże zalicza się do grupy nośności G-1.

Na badanym terenie woda gruntowa występowała na głębokości 1,5m – 4,5m, przeważnie o swobodnym zwierciadle. Tylko w otworze nr 17 zwierciadło było napięte przez słabo przepuszczalne torfy.

Zgodnie z kryteriami Rozporządzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012r na terenie badań występują proste warunki gruntowe, a przedmiotową inwestycję zalicza się do I kategorii geotechnicznej. Dla zachowania bezpieczeństwa fundamentowania przepustu nr 1  (otwór badawczy nr 17) przewiduje się całkowitą wymianę gruntu torfowego na ziarnisty w podłożu przepustu, z jego zagęszczeniem do IS = 0,95.

- Projektowane rozwiązania techniczne

6.1 Projektowana przebudowa przepustów pod drogą powiatową 1395C

Zestawienie przebudowywanych przepustów pod drogą powiatową 1395C wraz z podaniem ich lokalizacji w postaci km drogi, obrębów geodezyjnych, numerów ewidencyjnego działek na których zostały zlokalizowane i ich właścicieli oraz współrzędnych geodezyjnych i zakresu przebudowy przedstawiono w tabelach nr 5.

a/ przewody przepustów

Przewody przepustów nr 1 - 8 zaprojektowano z tworzywa GRP  o przekroju dzwonowym (korzystnym pod względem ekologicznym), świetle 1000/500 – 1400/875mm, długościach od 12,7 do 19,0m i spadkach w granicach 0,5 – 2,4%, podanych w zestawieniu przepustów – tabela nr 3 i rysunkach  nr 3 i 4. Przykrycie naziomem, wliczając w to warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi wynosi od 0,39 do 2,25m.

W przepustach nr 1, 2, 3 i 7 przewidziano półkę dla płazów i małych zwierząt o szerokości 30cm na wysokości 20cm nad dnem przepustu.

b/ posadowienie przepustu

Posadowienie rur przewodowych na podsypce wspierającej z gruntu ziarnistego o granulacji 0-31,5mm, grubości 20cm, zagęszczonego do ID = 0,95 wzmocnionej georusztem trójwymiarowym (heksagonalnym). Dla odseparowania podsypki od gruntu rodzimego pod podsypką należy ułożyć geowłókninę filtracyjną o gramaturze 200g/m2.

W przypadku przepustu nr 1, w związku z występowaniem w podłożu, na głębokości 1,7m poniżej poziomu posadowienia, gruntów organicznych (namulonych torfów), przewidziano pod przewodem na szerokości 2,0m wymianę gruntu organicznego na ziarnisty. Wymieniony grunt będzie odseparowany od gruntu rodzimego geowłókniną filtracyjną jw.

Obsypka rury przewodowej gruntem ziarnistym z zagęszczeniem do ID = 0,95.

c/ umocnienia wlotu i wylotu przepustów

Skarpy nasypu drogowego w obrębie wlotów i wylotów przepustów przewidziano umocnić na całych szerokościach brukiem z kamienia naturalnego na podsypce cementowo piaskowej grubości 20cm,  na długości po 2,5m od osi przepustu w obie strony.

Umocnienie brukiem należy zafundować min, 20cm poniżej dolnej krawędzi skarpy.

d/ nawierzchnia drogi

Projektowana droga  na odcinku lokalizacji projektowanych przepustów składać się będzie z jezdni o nawierzchni asfaltowej szerokości 6,0m, dwóch poboczy wzmocnionych  o szerokości po 1,0m, ścieżki pieszo-rowerowej szer. 2,5m z dwoma poboczami trawiastymi po min, 0,5m oraz na niektórych odcinkach z chodnika z kostki betonowej o szerokości 2,0m, a w przypadku przepustu nr 5 dodatkowo z zatoki autobusowej. Szczegóły geometrii drogi w osi poszczególnych przepustów pokazano na rysunku nr 4. Sama nawierzchnia drogi jest elementem części drogowej projektu.

e/ przechwycenie rowów przydrożnych w przepustach nr 1, 2, i 5.

Projekt przewiduje przechwycenie rowów przydrożnych w przepusty nr 1,2 i 5 przez studnie i osadniki typ „Transprojekt” i krótkie rurociągi PE ᴓ 300mm o długościach od 3,0 do 42m. Samo przygotowanie włączenia w przewodzie przepustu zostanie wykonane przez producenta gotowych przewodów GRP.

6.2 Projektowane przepusty pod zjazdami z drogi powiatowej 1395C.

Zestawienie przebudowywanych przepustów pod zjazdami z drogi powiatowej 1395C wraz z podaniem ich lokalizacji w postaci: nr zjazdu, km drogi, obrębów geodezyjnych, numerów ewidencyjnego działek na których zostały zlokalizowane i ich właścicieli oraz współrzędnych geodezyjnych i zakresu przebudowy przedstawiono w tabelach nr 6

a/ przewody przepustów

Pod zjazdami nr 21 (km 1+390),  nr 23 (km 1+891),  nr 25 (km 1+909),  nr 28 (km 2+065), nr 40 (km 2+614,5), nr 41 (km 2+652),  nr 42 (km 2+671,5),  nr 92 (km3+782,5) i nr 93 (km 3+879,5)  zaprojektowano przepusty z rur PEHD SN-8 , posiadających aprobatę Instytutu Budownictwa Dróg i Mostów, o średnicy D = 500mm w przypadku zjazdu nr 21 i D = 400mm w przypadku zjazdów pozostałych. Długości przepustów L=5,7m. Tylko w przypadku przepustu pod zjazdem nr 21 L=18m a pod zjazdem nr 41 L=3,2m. Przykrycie naziomem, wliczając w to warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdu wynosi 0,3m.

Zestawienie przepustów pod zjazdami z podaniem ich lokalizacji i parametrów przedstawiono w tabeli nr 4 i na rysunku nr 8.

b/ posadowienie przepustów

Posadowienie przepustów na współpracującej z rurą przewodową podsypce wspierającej z gruntu ziarnistego o granulacji 0-20mm, grubości 20cm, zagęszczonego do ID- 0,95, odseparowanej od podłoża geowłókniną filtracyjną  o gramaturze 200g/m2. Obsypka rury przewodowej zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Zestawienie przebudowywanych przepustów pod drogą powiatową 1395C                                                                    Tabela nr 3

| Lokalizacja |  |  | Parametry |  | Zakres przebudowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr przep, km drogi | Współrzędne geodezyjne wl. i wyl. | Obręb geodezyjny nr działki właściciel działki | Istniejące Ø światło L- długość | Projektowane materiał Ø światło L- długość |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Obręb Biały Bór gm. Grudziądz |  |  |  |  |  |
| 1 1+331,5 | x-5920138,7 y-6548918,8 x-5920133,0 y-6548937,4 | Dz. 67/3 Powiat Grudziądzki ul. Małomłyńska 1 86-300 Grudziądz Dz. 3053 PGL Nadleśnictwo Jamy Jamy 5 86-318 Rogóźno Dz. 3054/12 PGL Nadleśnictwo Jamy Jamy 5 86-318 Rogóźno |  - 400mm L- 13m | GRP Ø1000/750mm L=19,00m | Przebudowa przepustu pod drogą i planowaną ścieżką pieszo-rowerową na przepust spełniający warunki przejścia dla płazów i małych zwierząt (z półką szer. 30cm) i przejmujący wodę z rowów przydrożnych przez studnię Ø 1,0m z dwoma osadnikami typ „Transprojekt” oraz umocnieniami skarp nasypu drogi na wlocie i wylocie z bruku, z kamienia naturalnego na podsypce cementowo-piaskowej grubości 20cm. |
| 2 1+903,5 | x-5919571,2 y-6548961,5 x-5919577,4 y-6548975,9 | Dz. 78/4 Powiat Grudziądzki ul. Małomłyńska 1 86-300 Grudziądz Dz. 76 Gmina Grudziądz ul. Wybickiego 38 86-300 Grudziądz Dz. 77 Paluszkiewicz Barbara Biały Bór 89 86-300 Grudziądz Dz. 88/1 Paluszkiewicz Barbara Biały Bór 89 86-300 Grudziądz | brak zniszczony | GRP Ø1000/750mm L=15,80m | jw |
| 3 2+639 | x-5918889,3 y-6548951,2 x-5918889,4 y-6548967,6 | Dz. 155/8 Chołodowski Marian i Władysława Biały Bór 70 86-300 Grudziądz Dz. 151/3 Czarnecki Ryszard ul. Moniuszki 5/2, 86-300 Grudziądz Czarnecka Marlena ul. Śniadeckich 13/14, 86-300 Grudziądz Dz. 154/2 Gmina Grudziądz ul. Wybickiego 38 86-300 Grudziądz Dz. 151/2 Powiat Grudziądzki ul. Małomłyńska 1 86-300 Grudziądz Dz. 155/2 Powiat Grudziądzki ul. Małomłyńska 1 86-300 Grudziądz Dz. 152/2 Powiat Grudziądzki ul. Małomłyńska 1 86-300 Grudziądz | Ø500 zniszczony | GRP Ø1000/750mm L=17,20m | Przebudowa przepustu pod drogą i planowaną ścieżką pieszo-rowerową na przepust spełniający warunki przejścia dla płazów i małych zwierząt (z półką szer. 30cm) oraz umocnieniami skarp nasypu drogi na wlocie i wylocie z bruku, z kamienia naturalnego na podsypce cementowo-piaskowej grubości 20cm. |
| 4 2+926,5 | x-5918622,0 y-6549024,4 x-5918622,6 y-6549040,3 | Dz. 208/2 Powiat Grudziądzki ul. Małomłyńska 1 86-300 Grudziądz Dz. 216/2 jw Dz. 215/2 jw Dz. 294/4 jw Dz. 207/4 Gmińska Gertruda Biały Bór, 86-300 Biały Bór | brak zniszczony | GRP Ø1000/750mm L=17,75m | Przebudowa przepustu pod drogą i planowaną ścieżką pieszo-rowerową wraz z umocnieniami skarp nasypu drogi na wlocie i wylocie z bruku, z kamienia naturalnego na podsypce cementowo-piaskowej grubości 20cm. |
| 5 3+690,5 | x-5917895,6 y-6549235,1 x-5917898,9 y-6549251,0 | Dz. 421/8 Powiat Grudziądzki ul. Małomłyńska 1 86-300 Grudziądz Dz. 421/10 jw Dz. 294/4 jw Dz. 421/9 Hartwing Heinz i Helena Biały Bór 37 86-300 Grudziądz Dz. 424/7 Wiśniewski Jerzy i Barbara Biały Bór 40 86-300 Grudziądz Dz. 424/4 Szydlik Jadwiga Biały Bór 65, 86-300 Grudziądz | brak zniszczony | GRP Ø1000/500mm L=17,00m | Przebudowa przepustu pod drogą, zatoką autobusową i planowaną ścieżką pieszo-rowerową wraz z umocnieniami skarp nasypu drogi na wlocie i wylocie z bruku, z kamienia naturalnego na podsypce cementowo-piaskowej grubości 20cm i z włączeniem do przepustu, poprzez dwie studnie Ø1,0m z osadnikami typ „Transprojekt” rowów przydrożnych |
| Obręb Wałdowo Szlacheckie gm. Grudziądz |  |  |  |  |  |
| 6 4+792,5 | x-5917372,0 y-6548533,6 x-5917355,5 y-6548534,7 | Dz. 83/11 Powiat Grudziądzki ul. Małomłyńska 1 86-300 Grudziądz Dz. 140/3 jw. Dz. 140/2 Gmina Grudziądz ul. Wybickiego 38 86-300 Grudziądz | PE Ø 600mm L= 11m | GRP Ø1400/875mm L=17,40m | Przebudowa przepustu pod drogą, chodnikiem i planowaną ścieżką pieszo-rowerową wraz z umocnieniami skarp nasypu drogi na wlocie i wylocie z bruku, z kamienia naturalnego na podsypce cementowo-piaskowej grubości 20cm. |
| Obręb Ruda gm. Grudziądz |  |  |  |  |  |
| 7 6+529,5 | x-5918421,3 y-6547448,8 x-5918428,3 y-6547461,4 | Dz.14/1 Powiat Grudziądzki ul. Małomłyńska 1 86-300 Grudziądz Dz. 109/2 Buczkowski Sławomir i Elżbieta - ul. Czarlińskiego 23/11 87-100 Toruń Stefański Tomasz i Ewelina - ul. Witosa 18 86-230 Lisewo | PE Ø 600mm L= 11m | GRP Ø1400/875mm L=14,50m | Przebudowa przepustu pod drogą i planowaną ścieżką pieszo-rowerową wraz z umocnieniami skarp nasypu drogi na wlocie i wylocie z bruku, z kamienia naturalnego na podsypce cementowo-piaskowej grubości 20cm. |
| 8 7+213,5 | x-5918923,6 y-6546990,8 x-5918930,6 y-6547001,5 | Dz.14/1 Powiat Grudziądzki ul. Małomłyńska 1 86-300 Grudziądz | brak zniszczony | GRP Ø1000/500mm L=12,70m | jw |

Zestawienie projektowanych przepustów pod zjazdami z drogi powiatowej 1395C                                                 Tabela nr 4

| Lokalizacja |  |  | Parametry |  | Zakres przebudowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr zjazdu Km drogi | Współrzędne geodezyjne wl. i wyl | Obręb geodezyjny nr działki właściciel działki | Istniejące Ø światło L- długość | Projektowane materiał Ø światło L- długość |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Obręb Biały Bór gm. Grudziądz |  |  |  |  |  |
| 21 1+390 p | x-5920087,2 y-6548916,9 x-5920069,6 y-6548913,3 | Dz. 74/1 Powiat Grudziądzki ul. Małomłyńska 1 86-300 Grudziądz | bet. Ø 300mm L=14m | PE HD Ø 500mm L=18,00m | Przebudowa przepustu pod zjazdem wraz ze ściankami czołowymi skośnymi 500/1800mm |
| 23 1+891 P | x-5919585,8 y-6548958,4 x-5919580,7 y-6548961,0 | Dz. 77 Paluszkiewicz Barbara Biały Bór 89 86-300 Grudziądz | - | PE HD Ø 400mm L=5,70m | Przebudowa przepustu pod zjazdem wraz ze ściankami czołowymi skośnymi 400/900mm |
| 25 1+909 P | x-5919569,7 y-6548967,5 x-5919564,8 y-6548970,4 | Dz. 88/1 Paluszkiewicz Barbara Biały Bór 89 86-300 Grudziądz | - | PE HD Ø 400mm L=5,70m | jw |
| 28 2+065 P | x-5919430,8 y-6549029,2 x-5919425,1 y-6549029,8 | Dz. 97/1 Powiat Grudziądzki ul. Małomłyńska 1 86-300 Grudziądz | - | PE HD Ø 400mm L=5,70m | jw |
| 40 2+614,5 L | x-5918909,2 y-6548980,1 x-5918904,6 y-6548976,8 | Dz. 155/13 Wróblewski Stefan Czarne Dolne 1A 82-520 Czarne Dolne | - | PE HD Ø 400mm L=5,70m | jw |
| 41 2+652 L | x-5918877,0 y-6548962,1 x-5918874,0 y-6548961,1 | Dz. 155/8 Chołodowski Marian i Władysława Biały Bór 70 86-300 Biały Bór | - | PE HD Ø 400mm L=3,20m | jw |
| 42 2+671,5 L | x-5918860,6 y-6548958,1 x-5918855,0 y-6548957,4 | Dz. 155/2 Powiat Grudziądzki ul. Małomłyńska 1 86-300 Grudziądz | - | PE HD Ø 400mm L=5,70m | jw |
| 92 3+782,5 L | x-5917808,3 y-6549253,4 x-5917802,6 y-6549253,8 | Dz. 294/4 Powiat Grudziądzki ul. Małomłyńska 1 86-300 Grudziądz | - | PE HD Ø 400mm L=5,70m | jw |
| 93 3+879,5 L | x-5917711,7 y-6549260,4 x-5917706,0 y-6549260,8 | Dz. 294/4 Powiat Grudziądzki ul. Małomłyńska 1 86-300 Grudziądz | - | PE HD Ø 400mm L=5,70m | jw |

c/ umocnienia wlotu i wylotu przepustów pod zjazdami

Na umocnienie wlotów i wylotów przewidziano prefabrykowane, zbrojone ścianki czołowe, skośne 500/1800mm i 400/900mm – rys. nr 9 i nr 10.

d/ nawierzchnia zjazdów

Projektowane zjazdy posiadać będą nawierzchnię asfaltową. Tylko zjazdy nr 41, 42 i 92 posiadać będą nawierzchnię z kostki betonowej.

Projekty zjazdów są elementem części drogowej projektu.

6.3 Wygrodzenia naprowadzające stałe

W km 	drogi	1+281,5 – 1+381,5

1+853,5 – 1+953,5

2+589,0 – 2+689,0

6+479,5 – 6+579,5

To jest po 50 m w obie strony od osi przepustów nr 1, 2, 3 i 7, zgodnie ze środowiskowymi uwarunkowaniami realizacji inwestycji, na granicy pasa drogowego zaprojektowano obustronne, stałe wygrodzenia naprowadzające dla płazów jak przedstawiono na planie zagospodarowania w skali 1 : 500.

W projekcie przewidziano zastosowanie wygrodzeń z materiału litego, z gotowych płyt polietylenowych o minimalnej wysokości 40cm z przewieszką o długości 5 - 10cm, skierowaną w stronę przeciwną do drogi. Wolne końce ogrodzeń winny być zakończone zawrotkami w kształcie litery U lub C.

- Obowiązki wykonawcy / inwestora

Przed przystąpieniem do robót z wyprzedzeniem dwóch tygodni wykonawca powiadomi Urząd Gminy Grudziądz pełniący rolę administratora urządzeń melioracji szczegółowych na terenie gminy oraz innych administratorów urządzeń infrastruktury o terminie rozpoczęcia robót, celem pełnienia nadzoru i odbioru robót.

Roboty należy rozpocząć od rozbiórki przepustów istniejących.

Inwestor przejmie budowle  na swój stan zapewniając ich utrzymanie we właściwym stanie technicznym oraz stałą drożność przepustów w całym zakresie przepływów .

Obowiązki wynikające z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

- Prace hałaśliwe oraz związane z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu prowadzić wyłącznie w godz. 6:00 – 22:00.

- Przewożone materiały sypkie zabezpieczyć plandeką przed pyleniem.

- Wycinkę drzew prowadzić poza okresem lęgowym ptaków przypadającym od 1 marca do 31 sierpnia.

- Drzewa i krzewy nie przeznaczone do karczowania a pozostające w zasięgu prac zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

- Każdorazowo przed podjęciem prac dokonać kontroli obecności zwierząt w zasięgu planowanych prac, a w przypadku ich obecności dokonać ich ewakuacji w bezpieczny teren.

- Na odcinkach drogi przebiegających przez tereny leśne zastosować oznakowanie ostrzegawcze „A-18” – „dzikie zwierzęta” oraz ograniczenie dopuszczalnej prędkości pojazdów do 70km/h.

Wytyczne odnośnie wykonastwa robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona geodezyjnego wyniesienia projektu na grunt. Wykopy fundamentowe pod przewody przepustów (poza strefami, w których występują urządzenia podziemne infrastruktury) będą wykonywane mechanicznie. Wykopy ręcznie należy wykonywać bezwzględnie w strefie występowania infrastruktury podziemnej oraz w strefie przydennej o głębokości 20cm.

W przypadku natrafienia na niewypały, urządzenia podziemne infrastruktury lub przedmioty mogące stanowić dobra kultury, roboty należy natychmiast przerwać, teren zabezpieczyć przed wejściem osób postronnych i jak najszybciej powiadomić policję, administratora urządzenia lub konserwatora zabytków.

Wykonane roboty i budowle winny spełniać warunki SST. (szczgółowej specyfikacji technicznej) Szczególnej staranności należy dołożyć przy układaniu i zagęszczaniu podsypek oraz obsypki przewodów przepustów.

Wykonywanie robót w obrębie istniejących urządzeń infrastruktury

Na planie zagospodarowania terenu w skali 1:500 są zaznaczone urządzenia infrastruktury podziemnej w postaci: kabli telekomunikacyjnych, kabli elektroenergetycznych SN i NN oraz sieci wodociągowych.

Roboty ziemne w strefie występowania tych urządzeń należy wykonywać bezwzględnie sposobem ręcznym.

Przed przystąpieniem do robót przy każdym przepuście należy zawsze dokładnie zapoznać się z dokumentacją projektową i warunkami uzgodnień administratorów urządzeń infrastruktury. Należy każdorazowo dokonać starannej obserwacji terenu (np. czy z pobliskiego słupa nie schodzi kabel) oraz wywiadu z miejscową ludnością czy nie występują jakieś urządzenia niezainwentaryzowane.

Lokalizację i sposób rozwiązania poszczególnych kolizji zestawiono w tabeli nr 7.

Zestawienie miejsc kolizyjnych z urządzeniami infrastruktury podziemnej                                   Tabela nr7

| Nr przepustu Km drogi | Rodzaj urządzenia | Km drogi | Administrator urządzenia | Stan istniejący | Sposób rozwiązania kolizji | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| P-1 1+331,5 | Kabel tel. | 1+330,5 | ORANGE POLSKA S.A. ul. Chodkiewicza 61 65-667 Bydgoszcz | Kabel tel. Pod dnem istn. rowu melioracyjnego | Przepust dwudzielny „AROT” PE Ø 100mm L=2,0m na kablu tel. pod proj. przepustem, podwieszenie i zabezp. kabla na czas budowy | - |
|  | 2 kable eS | 1+331,5 | ENERGA OPERATOR S.A. ul. Bema 128 87-100 Toruń | 2 kable eS w istn skarpie nasypu drogowego | jw | Zabezpieczyć środki na ewentualną przebudowę kabli w obrębie przepustu |
|  | wodociąg PCWØ 160mm | 1+333,5 | Gmina Grudziądz | Wodociąg w naziomie istn. przepustu | Rura ochronna dwudzielna na w-160- PE 250 L=2,0m, podwieszenie i zabezp. wodoc. na czas budowy. | - |
| PZ-21 1+390 | - | - | - | Brak kolizji. | - | - |
| PZ-23 | Kabel tel. | - | ORANGE POLSKA S.A. ul. Chodkiewicza 61 65-667 Bydgoszcz | Brak kolizji. Kabel tel. w odl. 1,0m od przepustu | - | Zachować szczególną ostrożność. |
| P-2 1+903,5 | Kabel tel. | 1+903 | ORANGE POLSKA S.A. ul. Chodkiewicza 61 65-667 Bydgoszcz | Kabel tel. w naziomie istn. przepustu | Przepust dwudzielny „AROT” PE Ø 100mm L=2,0m na kablu tel. pod proj. przepustem, podwieszenie i zabezp. kabla na czas budowy | - |
| PZ-25 1+909 | Kabel tel. | - | ORANGE POLSKA S.A. ul. Chodkiewicza 61 65-667 Bydgoszcz | Brak kolizji. Kabel tel. w odl. 0,5m od przepustu | - | Zachować szczególną ostrożność. |
| PZ-28 | wodociąg PCW Ø 160mm | - | Urząd Gminy Grudziądz ul. Wybickiego 38 86-300 Grudziądz | Brak kolizji. Wodociąg. w odl. 1,0m od przepustu | - | Zachować szczególną ostrożność. |
| PZ-40 2+614,5 | Kabel eN oświetleniowy (po przebud.) | - | ENERGA OPERATOR S.A. ul. Bema 128 87-100 Toruń | Brak kolizji. Wodociąg. w odl. 1,0m od przepustu | - | Zachować szczególną ostrożność, upewnić się czy kabel dotychczasowy został odłączony od sieci. |
| P-3 2+639 | Kabel tel. | 2+641,5 | ORANGE POLSKA S.A. ul. Chodkiewicza 61 65-667 Bydgoszcz | Kabel tel. w skarpie istn. nasypu drogi w naziomie istn. przepustu | Przepust dwudzielny „AROT” PE Ø 100mm L=2,0m na kablu tel. pod proj. przepustem, podwieszenie i zabezp. kabla na czas budowy | - |
|  | Kabel eN oświetleniowy (po przebud.) | - | ENERGA OPERATOR S.A. ul. Bema 128 87-100 Toruń | Brak kolizji. Kabel eN w odl. 1,0m od przepustu | - | Zachować szczególną ostrożność, upewnić się czy kabel dotychczasowy został odłączony od sieci. |
| PZ-41 2+652 | jw | - | ENERGA OPERATOR S.A. ul. Bema 128 87-100 Toruń | Brak kolizji. Kabel eN. w odl. 1,5m od przepustu | - | jw |
|  | Wodociąg PE Ø 40mm | - | Gmina Grudziądz | Istn. Wodociąg 0,7m pod dnem przepustu | - | Zachować szczególną ostrożność. |
| PZ-42 | Kabel eN oświetleniowy (po przebud.) | - | ENERGA OPERATOR S.A. ul. Bema 128 87-100 Toruń | Brak kolizji. Kabel eN w odl. 1,0m od przepustu | - | Zachować szczególną ostrożność, upewnić się czy kabel dotychczasowy został odłączony od sieci. |
| P-4 2+926,5 | Kabel tel. | 2+922 | ORANGE POLSKA S.A. ul. Chodkiewicza 61 65-667 Bydgoszcz | Kabel tel. w naziomie istn. przepustu | Przepust dwudzielny „AROT” PE Ø 100mm L=2,0m na kablu tel. pod proj. przepustem, podwieszenie i zabezp. kabla na czas budowy | - |
| P-5 3+690,5 | Kabel tel. | - | ORANGE POLSKA S.A. ul. Chodkiewicza 61 65-667 Bydgoszcz | Brak kolizji. Kabel tel. w odl. 0,5m od przepustu | - | Zachować szczególną ostrożność. |
|  | Wodociąg PCW Ø 160mm | - | Urząd Gminy Grudziądz ul. Wybickiego 38 86-300 Grudziądz | Brak kolizji. Wodociąg w odl. 0,5m od przepustu | - | Zachować szczególną ostrożność. |
|  | Wodociąg PE Ø 40mm | 3+665 | Urząd Gminy Grudziądz ul. Wybickiego 38 86-300 Grudziądz | Istn. wodociąg 0,7m pod istn trasą proj. rurociągu włączeniowego ᴓ 300mm dla rowu przydrożnego. | - | Zachować szczególną ostrożność. |
|  | Wodociąg PCW Ø 160mm | 3+674,5 | Urząd Gminy Grudziądz ul. Wybickiego 38 86-300 Grudziądz | jw | - | jw |
|  | Wodociąg PCW Ø 160mm | 3+704,5 | Urząd Gminy Grudziądz ul. Wybickiego 38 86-300 Grudziądz | jw | - | jw |
|  | Kabel eN oświetleniowy po przebud. | 3+712 – 3+732 | ENERGA OPERATOR S.A. ul. Bema 128 87-100 Toruń | Brak kolizji. Kabel eN oświetl. po przebud. w odl.0,5 -1,0m od proj. ruroc. włączającego rowy ᴓ 300mm | - | Zachować szczególną ostrożność, upewnić się czy kabel dotychczasowy został odłączony od sieci. |
| PZ-92 3+782,5 | jw | - | ENERGA OPERATOR S.A. ul. Bema 128 87-100 Toruń | jw | - | jw |
| PZ-93 3+879,5 | jw | - | ENERGA OPERATOR S.A. ul. Bema 128 87-100 Toruń | jw | - | jw |
| P-6 4+792,5 | Wodociąg PCW Ø 110mm | 4+792,5 | Urząd Gminy Grudziądz ul. Wybickiego 38 86-300 Grudziądz | Wodociąg pod dnem istn. rowu | Proj. przebudowa istn w-110 w obrębie przepustu na długości 20m, w rurze ochronnej, dwudzielnej PE Ø 200mm L=2m | - |
|  | Wodociąg PCW Ø 160mm | 4+792,5 | Urząd Gminy Grudziądz ul. Wybickiego 38 86-300 Grudziądz | Wodociąg pod dnem istn. przepustu | Proj. przebudowa istn w-160 w obrębie przepustu na długości 20m, w rurze ochronnej, dwudzielnej PE Ø 250mm L=2m | - |
|  | Kabel tel. | 4+992,5 | ORANGE POLSKA S.A. ul. Chodkiewicza 61 65-667 Bydgoszcz | Kabel tel. w naziomie istn. przepustu | Przepust dwudzielny „AROT” PE Ø 100mm L=2,0m na kablu tel. pod proj. przepustem, podwieszenie i zabezp. kabla na czas budowy | - |
| P-7 6+529,5 | Kabel tel. | 6+528,5 | ORANGE POLSKA S.A. ul. Chodkiewicza 61 65-667 Bydgoszcz | Kabel tel. pod dnem istn rowu | Przepust dwudzielny „AROT” PE Ø 100mm L=2,0m na kablu tel. pod proj. przepustem, podwieszenie i zabezp. kabla na czas budowy | - |
|  | Wodociąg PCW Ø 160mm | 6+529 | Urząd Gminy Grudziądz ul. Wybickiego 38 86-300 Grudziądz | Wodociąg pod dnem istn. przepustu | Proj. rura ochronna, dwudzielna PE Ø 200mm L=2m na istn. w-160 | - |
|  | Kabel eN oświetleniowy po przebud. | - | ENERGA OPERATOR S.A. ul. Bema 128 87-100 Toruń | Kabel eN ośw. po przebud. pod dnem istn rowu | Przepust dwudzielny „AROT” PE Ø 100mm L=2,0m na kablu eN. | Zachować szczególną ostrożność, upewnić się czy kabel dotychczasowy został odłączony od sieci. |
| P-8 7+213,5 | Kabel tel. | - | ORANGE POLSKA S.A. ul. Chodkiewicza 61 65-667 Bydgoszcz | Brak kolizji. Kabel w odl. 1,0m od przepustu | - | Zachować szczególną ostrożność |
|  | Wodociąg PCW Ø 160mm | 7+213,5 | Urząd Gminy Grudziądz ul. Wybickiego 38 86-300 Grudziądz | Wodociąg 0,6m pod dnem istn. przepustu | - | Zachować szczególną ostrożność |
|  | Kabel eN oświetleniowy po przebud. | 7+213,5 | ENERGA OPERATOR S.A. ul. Bema 128 87-100 Toruń | Kabel eN ośw. po przebud. pod dnem istn. przepustu | Przepust dwudzielny „AROT” PE Ø100mm L=2,0m na kablu eN. | Zachować szczególną ostrożność, upewnić się czy kabel dotychczasowy został odłączony od sieci. |

- Dane informujące, czy teren jest wpisany do rejestru zabytków oraz czy podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Pas przebudowywanej drogi powiatowej 1395C , a ściślej teren przebudowy przepustów pod tą drogą nie jest wpisany do rejestru zabytków . Usytuowanie planowanej inwestycji względem obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r przedstawia się następująco:

- Przedmiotowa inwestycja liniowa przechodzi przez obszar objęty ochroną prawną tj Obszar Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Doliny Wisły

Ponadto w bliskiej odległości znajdują się:

- Rezerwat Przyrody Wronie – około 12km

- Chełmiński Park Krajobrazowy – około 4km

- Obszar Natura 2000PLB040003 – Dolina Dolnej Wisły – około 4km

- Obszar Natura 2000PLH040033 – Dolina Osy – około 13km

- Dwa odcinki planowanej do przebudowy drogi w km 1+200 – 2+150 i 4+020 – 5+180 graniczą poprzez przedmiotową drogę z Obszarem Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły. Ustalenia dotyczące ochrony ekosystemów obejmują przede wszystkim ochronę istniejących form geomorfologicznych i naturalnego ukształtowania skarpy wiślanej w obrębie Kotliny Grudziądzkiej, Doliny Kwidzyńskiej i Pojezierza Chełmińskiego oraz ochronę roślin i zieleni wiejskiej.. Planowana inwestycja polega na przebudowie drogi po istniejącym śladzie, zatem nie nastąpią żadne dodatkowe przekształcenia krajobrazowe, trwale zniekształcające rzeźbę terenu. Inwestor i Wykonawca powinien jednak zapoznać się  ze szczegółowym katalogiem zakazów dotyczących tej strefy.

Obszar Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Doliny Wisły

Obszar Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Doliny Wisły ustanowiony został Uchwałą nr X/253/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom., poz.2574)

Celem ochrony jest ochrona istniejących form geomorfologicznych i naturalnego ukształtowania skarpy wiślanej w obrębie Kotliny Grudziądzkiej, Doliny Kwidzyńskiej, Pojezierza Chełmińskiego oraz ochrona roślin i ochrona zieleni wiejskiej. Całkowita powierzchnia obszaru chronionego wynosi 12 287,49ha z czego na gminę Rogóźno przypada 2 207,77ha.

- Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego

Projektowany obiekt nie jest zlokalizowany na terenie eksploatowanym górniczo. Projektowana inwestycja nie przewiduje eksploatacji górniczej w przyszłości.

- Istniejące i przewidywane zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu budowlanego

Projektuje się przepusty o wlotach i wylotach niezatopionych, pracujących bez dławienia, nie powodujących spiętrzenia wody powyżej i poniżej przepustu. Projektowane przepusty będą prowadziły wodę sporadycznie,  jedynie w czasie intensywnych opadów i kilka godzin po ich wystąpieniu.

Projektowane przepusty zarówno w czasie budowy jak i eksploatacji nie będą miały istotnego wpływu na wody powierzchniowe i podziemne oraz nie będą stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników.

Dla umożliwienia migracji płazów i małych zwierząt zaprojektowano przepusty spełniające jednocześnie wymagania przejść dla tych gatunków w postaci przewodów z GRP o kształcie dzwonowym i wymiarze minimalnym 1000/750mm. W czasie wykonywania robót pod rygorem wstrzymania realizacji inwestycji będą musiały być zachowane wszystkie uwarunkowania zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

- KARTY DOKUMENTACYJNE ODWIERTÓW GEOTECHNICZNYCH

- LOKALIZACJA ODWIERTÓW

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- Mapa poglądowa w skali 1:25 000

- Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500

- Rysunek konstrukcyjny przepustów nr 1-8

- Profile podłużne przewodów przebudowywanych przepustów nr 1-8

- Rysunek włączenia rowów przydrożnych w przepust nr 5

- Studnia włączeniowa, osadnikowa ᴓ 1000mm

- Osadnik przy wlocie do studni typ „Transprojekt”

- Rysunek przepustów pod zjazdami

9. Ścianka skośna, żelbetowa max. 400/900 mm

10. Ścianka skośna, żelbetowa max. 500/1800mm