OPIS ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na remont drogi powiatowej nr 1413C Boguszewo – Czeczewo w miejscowości Gołębiewko, w km 3+102 ÷ 4+640 na długości 1538 m. Droga przebiega przez teren gmin Gruta/Radzyń Chełmiński.

Droga przebiega w terenie płaskim i jest zaliczona do klasy technicznej „Z”- zbiorcza.

- Do projektowania należy przyjąć parametry:

- liczba jezdni – 1

- liczba pasów ruchu – 2

- szerokość pasa ruchu – 2,50 m

- szerokość jezdni projektowana - 5,00 m (jezdnia istniejąca ma szerokość zmienną od 4,6 m do 5 m)

- nawierzchnia bitumiczna zgodnie z WT

- kategoria ruchu KR3

- szerokość pobocza (utwardzone kruszywem) – 2 x 0,75 m

- obiekty inżynierskie: brak

  - -nawierzchnia na zjazdach na drogi gminne i dojazdowe – bitumiczna (zjazdy o nawierzchni z kostki do przełożenia).

2. Odwodnienie:

a) rowy drogowe :  istniejące – zanieczyszczone, częściowo zasypane,

- zaprojektować oczyszczenie / odtworzenie, plantowanie skarp i dna wykopów oraz    nasypów na całości,

b) inne urządzenia odwadniające :  istniejące – przepusty pod zjazdami – do remontu, istniejące przepusty drogowego – do czyszczenia

3. Urządzenia towarzyszące- sieć wodociągowa, teletechniczna  – uwzględnić rozwiązanie kolizji.

Termin realizacji zadania to 50 dni od dnia podpisania umowy.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać i dostarczyć :

- projektu budowlany remontu drogi

- projekty branżowe w przypadku wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

- przedmiar robót i kosztorys ofertowy

- kosztorys inwestorski

- zgłoszenie budowy

Dokumentacja winna być zrobiona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 
11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1679) oraz warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1518)