Grudziądz, dnia 4 kwietnia 2023 r.

Temat : Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1379C Węgrowo – Marusza

Opis zamówienia :

Droga powiatowa nr 1397C Grudziądz – Turznice – Dębieniec w km 0+970 ÷ 2+130

Klasa drogi : L (lokalna)

Przebudowę drogi powiatowej nr 1379C należy zaprojektować w graniach istniejącego pasa drogowego.

- Zaleca się, aby przed złożeniem oferty jak również przed przystąpieniem do wykonywania prac projektowych oferent dokonał wizji w terenie.

- Uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych (map do celów projektowych) niezbędnych do opracowania projektu budowlanego.

- Opracowanie koncepcji projektowej dla przebudowy drog. Koncepcję należy wykonać na mapach sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:500. Podstawą przyjętych rozwiązań powinny być m. in.: sprawdzenie przepustowości, przeanalizowanie przejezdności, zapewnienie widoczności, bezpieczeństwa w ruchu oraz kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną. Opracowanie powinno zawierać:

- część opisową,

-  część rysunkową

Koncepcja projektowa musi zostać zatwierdzona przez Zamawiającego przed wykonaniem ostatecznej dokumentacji projektowej. Opracowanie należy przekazać w ilości 2 egz. i wersji elektronicznej w terminie do 40 dni od daty podpisania umowy.

- Wykonanie dokumentacji geotechnicznej.

- Wykonanie dokumentacji projektowej.

Zakres opracowania części drogowej:

- jezdnia o nawierzchni bitumicznej, dwukierunkowa – 1 jezdnia, dwa pasy ruchu;

- prędkość do projektowania dla drogi zamiejskiej dla klasy L – standardowo 60 km/h, w trudnych warunkach dopuszcza się 50 lub 40 km/h;

- prędkość do projektowania dla ulicy dla klasy  – standardowo 40 km/h, dopuszcza się 30 lub 50 km/h;

- szerokość pasa ruchu odpowiednia dla drogi o klasie L;

- pobocze o nawierzchni gruntowej o szerokości standardowo 0,75 m;

- przebudowy skrzyżowań z drogami powiatowymi, z drogami gminnymi oraz z drogami gminnymi wewnętrznymi zaprojektować w masie bitumicznej;

- zjazdy do budynków mieszkalnych zaprojektować z kostki (istniejące do przełożenia);

- zjazdy na pola oraz do lasu zaprojektować z masy bitumicznej (każda działka przyległa do pasa drogowego drogi powiatowej winna posiadać zjazd – za wyjątkiem działek objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego posiadających drogi zbiorcze);

- ewentualne nasadzenia drzew lub krzewów jeżeli będą wynikały takowe potrzeby z decyzji środowiskowej;

- kanał technologiczny, jeżeli będzie wymagany

- wykonać aktualizację stałej organizacji ruchu z uwzględnieniem zmian;

Zakres uzgodnień :

Należy wystąpić o warunki do gestorów sieci (wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, telekomunikacyjne, energetycznej).

Zamówienie obejmuje osobno dla części drogowej oraz osobno dla części ścieżki pieszo-rowerowej:

- projekt budowlany wszystkich branż, łącznie z warunkami uzyskanymi od gestorów mediów w ilości  po  5 egz. + 1 egz. w formie elektronicznej (pliki edytowalne + PDF).

- projekt techniczny j. w. w ilości po 4 egz. + 1 egz. w formie elektronicznej (pliki edytowalne + PDF).

- projekt przebudowy w niezbędnym zakresie urządzeń infrastruktury technicznej (jeżeli wystąpi taka potrzeba) w ilości po 5 egz. + 1 egz. w formie elektronicznej (pliki edytowalne + PDF).

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w ilości po 2 egz. + 1 w wersji elektronicznej;

- kosztorys inwestorski w 2 egz. + 1 egz. w formie elektronicznej (pliki edytowalne + PDF), dla każdej branży osobno.

- przedmiar robót w 2 egz. + 1 egz. w formie elektronicznej (pliki edytowalne + PDF), dla każdej branży osobno.

- projekt stałej organizacji ruchu w ilości 2 egz. + 1 egz. w formie elektronicznej.

- karta informacyjna przedsięwzięcia – 1 egz. + 1 egz. w formie elektronicznej (pliki edytowalne + PDF).

- wykaz zieleni w ilości 2 egz. + 1 egz. w formie elektronicznej (pliki edytowalne + PDF) dla każdej branży osobno.

Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego przez okres obowiązywania realizacji zadania winna być wliczona w cenę wykonania dokumentacji.

Wymagania edytorskie dla dokumentacji projektowej:

1)    przekazana kompletna dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami w ilości egzemplarzy jak wyżej ma być w formie papierowej w teczkach oraz na nośniku CD-ROM oraz pendrive w jednym egzemplarzu.

2)    rysunki winny być zapisane w formacie *.pdf lub *.jpg oraz .dwg wersja obsługiwana przez AutoCAD 2013.

3)     specyfikacje techniczne mają być zapisane w formacie *.doc i *.pdf.

4)     przedmiary robót mają być w formacie *.xls *.doc i *.pdf.

5)     kosztorysy inwestorskie mają być zapisane w formacie *xls i .pdf.

6)     mapa do celów projektowych w formacie .dwg wersja obsługiwana przez AutoCAD 2013.