Przedmiar robót

| Nr i nazwa drogi | Obiekt | Element konstrukcji | Rodzaj, wyszczególnienie i opis prac | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1383C Dąbrówka Królewska-Gruta | Most na rzece Osa w miejsc. Kłódka | Stożek skarpowy | Oczyścić i uzupełnić betonem (strona lewa za schodami skarpowymi) | m2 | 0,50 |
|  |  | Schody skarpowe | Oczyścić i reprofilować zaprawą naprawczą (np. typu Atlas) | m2 | 0,50 |
|  |  | Belki podporęczowe i gzymsy | Usunąć skorodowany beton, reprofilować zaprawą naprawczą z zabezpieczeniem antykorozyjnym zbrojenia | m2 | 25,00 |
|  | Razem |  |  |  |  |
| 1398C Grudziądz-Kobylanka-Piaski | Most na rzece Turznica w miejsc. Piaski | Przyczółki | Uzupełnić drobne ubytki betonu zaprawą naprawczą (np. typu Atlas) | m2 | 1,00 |
|  |  | Balustrady | Wyprostować szczeblinki ( szt. 6) oraz uzupełnić elem. mocujące (1 nakrętka z podkładką + 1 kmpl. Kołek śr. 14 mm, podkładka i nakrętka) i wydobyć uszkodzony kołek. | cały komplet | 1,00 |
|  | Razem |  |  |  |  |
| 1400C Stary Folwark-Okonin | Most nad rowem Plemięta w miejsc. Stary Folwark | Przyczółki | Nakleić marki kontrolne na zarysowaniach (gips + 20% drobny piasek + szkło 6 x 20 cm) | szt. | 2,00 |
|  |  | Balustrady | Naprawić spękane słupki betonowe balustrady, oczyścić, uzupełnić zaprawą naprawczą (np. typu Atlas) i pomalować białą farbą zewnętrzną do betonu. | szt. | 12,00 |
|  |  |  | Oczyścić i pomalować elementy rurowe balustrady farbą lazurową (4 rurki w przęśle), 10 przęseł x 1,70m | mb | 17,00 |
|  |  |  | Razem |  |  |
| 1408C Rywałd –Bursztynowo -Jabłonowo Pomorskie | Most nad rzeką Lutryną w miejscowości Nowy Młyn | Konstrukcje oporowe i skrzydełka | Oczyścić z zacieków | m2 | 5,00 |
|  |  | Urządzenia odwadniające, wodościeki | Lewy brzeg od strony dolnej wody: wykonać wodościek betonowy z betonu C16/ 20 na podbudowie z kruszywa i podsypce piaskowej po uprzednim wyprofilowaniu przy stożku skarpowym (na długości ok. 10m, od końca krawężnika do cieku) przy krawędzi jezdni na szer. ok 1,5m, przy cieku ok. 70 cm. Prawy brzeg od strony dolnej wody – uzupełnić braki betonu w stożku | Cały element m2 | 1,00 0,50 |
|  | Razem |  |  |  |  |
| 1365C Gardeja - Łasin | Przepust pod drogą w miejscowości Szembruk | Balustrady | Uzupełnić brakujący słupek bariery energochłonnej | szt. | 1,00 |
|  |  | Sklepienie | Uzupełnić ubytki w sklepieniu zaprawą naprawczą | m2 | 10,00 |
|  | Razem |  |  |  |  |