|  | GEOLIT s.c. Tatiana Szczuczko, Tadeusz Szczuczko |
| --- | --- |
|  | biuro: 87-100 Toruń, ul. Iwanowskiej 10d |
|  | siedziba: 87-165 Cierpice, ul. Dobra 43 |
|  | tel. (056) 66 44 908 e-mail: t.geolit@wp.pl kom. 512 154 778 |
|  | NIP 8792531897 REGON 340326072 |

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO

dla projektowanej przebudowy z rozbudową 
drogi powiatowej nr 1388C Łasin – Mędrzyce – Lisnowo

Zamawiający:		BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH s.c.

ul. Gen. Bema 16/8

87-100 Toruń

Opracowali:						     	           	Kierownik:

................................      		          	     		         	..............................

mgr inż. Tadeusz Szczuczko			     	      		mgr inż. Tatiana Szczuczko

upr. geol. nr VII-1310, V-1678

................................

mgr Szymon Skowroński

upr. geol. nr XI-072/POM

Toruń, październik 2017 r.

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI	2

I. WSTĘP	3

II. ZAKRES PRAC	3

1. Prace geodezyjne	3

2. Prace polowe	3

3. Analizy laboratoryjne	4

4. Prace kameralne	4

III. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE	4

IV. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA GRUNTÓW	5

V. WNIOSKI	7

Załączniki:

- Mapa przeglądowa

- Mapy dokumentacyjne

- Objaśnienia symboli i znaków

- Przekroje geotechniczne

- Karty otworów badawczych

- Wyniki badań sondą dynamiczną DPL

- Wyprowadzone wartości danych geotechnicznych

- Analizy granulometryczne

- Analiza strat podczas prażenia

I. WSTĘP

Niniejszą dokumentację opracowano na podstawie:

- zlecenia Zamawiającego,

- Zarządzenia nr 31 GDDKiA z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych,

- Rozporządzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463),

- Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, wyd. IBDiM, 
cz. I i II, Warszawa 1998,

- PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego,

- Polskich Norm: PN-81/B-03020, PN-86/B-02480, PN-88/B-04481, PN-S-02205:1998, 
PN-B-02479:1998, PN-B-02481:1998, PN-B-04452:2002,  PN-EN ISO 14688-2:2006.

Celem niniejszych badań jest rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych dla potrzeb projektowania przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 1388C Łasin – Mędrzyce - Lisnowo, w gm. Łasin i Świecie Nad Osą, pow. grudziądzki, woj. kujawsko – pomorskie.

Analizowany odcinek drogi o długości ok. 9,0 km przebiega przez tereny rolne i niewielkie miejscowości, o bardzo zróżnicowanym ukształtowaniu powierzchni. Rzędne terenu zawierają się w przedziale 61,0 - 100,0 m n.p.m., a korpus drogowy w przeważającej części wykonany jest 
w postaci niewysokich nasypów lub płytkich wykopów. Jednie lokalnie są to średnio lub wysokie nasypy (często jednostronnie) oraz średnio głębokie wykopy. Wody opadowe i roztopowe częściowo spływają po powierzchni terenu do lokalnych obniżeń – dolin rzecznych, rynien polodowcowych oraz infiltrują w podłoże gruntowe.

II. ZAKRES PRAC

1. Prace geodezyjne

Otwory badawcze wytyczono metodą domiarów prostokątnych, w nawiązaniu do istniejących w terenie charakterystycznych szczegółów wg mapy syt.-wys. w skali 1:500. Rzędne terenu przy otworach określono z mapy.

2. Prace polowe

W ramach prac polowych w dniach 28 września i 2 października 2017 r. wykonano 
20 otworów badawczych o średnicy 88 mm, metodą mechaniczno-obrotową o głębokości 2,0-6,0 m, o łącznym metrażu wierceń 62,0 m. Wiercenia wykonano wiertnicą pionową typu LWP-16s, zamontowaną na samochodzie terenowym, zgodnie z wytycznymi PN-B-04452:2002. Ponadto wykonano 2 sondowania sondą dynamiczną DPL oraz 3 przewierty prze konstrukcję drogi.

W czasie wierceń prowadzono obserwacje i pomiary głębokości zwierciadła wody gruntowej. Badaniom makroskopowym poddano urobek z każdej warstwy litologicznej, nie rzadziej niż co 1 mb. wiercenia. W toku tych badań określono rodzaj gruntu, domieszki lub przewarstwienia, barwę, wilgotność i stan. Po zakończeniu wierceń otwory zasypano urobkiem.

3. Analizy laboratoryjne

Do badań laboratoryjnych pobrano 2 próby gruntów niespoistych o naturalnym uziarnieniu NU oraz 3 próby gruntów spoistych o naturalnej wilgotności NW. Na próbkach NU wykonano przesiewy metodą sitową w celu określenia składu granulometrycznego, współczynników filtracji k i wskaźników różnoziarnistości U. Na 1 próbce NU wykonano oznaczenie zawartości materii organicznej metodą prażenia Iż, natomiast na 3 próbkach NW oznaczono wilgotność naturalną wn.

4. Prace kameralne

Objęły one analizę wyników badań polowych i laboratoryjnych oraz graficzne i tekstowe opracowanie dokumentacji.

III. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE

Teren badań położony jest na zachodnich obrzeżach Pojezierza Brodnickiego, graniczącego z Pojezierzem Iławskim i Chełmińskim, ukształtowanych podczas ostatniego zlodowacenia. Droga przebiega przez mocno zróżnicowany teren, obejmujący wysoczyznę morenową falistą, urozmaiconą zagłębieniami powytopiskowymi i rynnami polodowcowymi oraz dolinami rzecznymi Osy i Łasinki. Msc. Mędrzyce położona jest na dnie dolinki bocznej, uchodzącej do doliny Osy 
i rozcinającej wysoczyznę morenową o względnej głębokości ok. 30 m. W dnie wytopisk lub rynien powstały jeziora różnej wielkości (np. Jez. Małe, Łasińskie, Lisnówek, Szańcowe). Do głębokości rozpoznanej wierceniami występują grunty czwartorzędowe: holoceńskie i plejstoceńskie.

Utwory holoceńskie wykształcone są w postaci nasypów budowlanych i niebudowlanych oraz gruntów organicznych

Nasypy występują w strefie przypowierzchniowej w postaci niejednorodnych warstw 
o zmiennej miąższości od 0,2 do ponad 3,0 m. Składają się one z gruntów rodzimych, pozyskanych z terenów sąsiednich: glin piaszczystych, piasków gliniastych próchnicznych, piasków próchnicznych, namułów piaszczystych, piasków drobnych i średnich oraz dowiezionego tłucznia. Utwory te są przeważnie słaboprzepuszczalne lub przepuszczalne i tworzą wierzchnią warstwę podłoża korpusu drogowego.

Grunty organiczne wykształcone są w postaci glin próchnicznych i piasków gliniastych próchnicznych, wypełniających obniżenia wytopiskowe w rejonie otw. nr 5, 6, 14 i 18a. Są to grunty słaboprzepuszczalne, wysadzinowe, podatne na osiadanie, w których zachodzi ciągły proces rozkłady materii organicznej.

Utwory plejstoceńskie reprezentowane są przez grunty wodnolodowcowe, zastoiskowe oraz grunty morenowe.

Grunty wodnolodowcowe wykształcone są w postaci piasków drobnych i pylastych. Grunty te występują w postaci lokalnych, niewielkich warstw o miąższości od 0,5 do ponad 1,0 m. Są to grunty przepuszczalne, niewysadzinowe i równoziarniste o wskaźniku różnoziarnistości U=1,8.

Grunty morenowe reprezentowane są przez gliny piaszczyste, gliny, gliny zwięzłe i piaski gliniaste z przewarstwieniami glin pylastych zwięzłych oraz piasków drobnych i średnich. Grunty te tworzą dominujące podłoże, występujące na całym terenie badań. Stanowią one podłoże słaboprzepuszczalne i wysadzinowe.

Grunty zastoiskowe wykształcone są w postaci glin pylastych zwięzłych, glin pylastych 
i pyłów piaszczystych. Grunty te stwierdzono lokalnie w rejonie otw. 1 i 11 na głębokości ok. 0,5-2,3 m. Są to grunty słaboprzepuszczalne, wysadzinowe, wrażliwe na rozmakanie.

Rozpoznaną budowę geologiczną przedstawiono na przekrojach geotechnicznych - zał. nr 4 oraz na kartach otworów badawczych zał. nr 5.

Na terenie badań w obrębie wysoczyzny morenowej podłoże gruntowe w znacznej części składa się ze słaboprzepuszczalnych gruntów morenowych. Po intensywnych, długotrwałych opadach deszczu oraz po roztopach wiosennych, w obrębie gruntów spoistych występują sączenia śródglinne, o zmiennej intensywności napływu wód. W okresie niniejszych badań sączenia te stwierdzono lokalnie na głębokościach 1,8-3,2 m.

IV. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA GRUNTÓW

Na terenie badań podłoże gruntowe zgodnie z normą PN-86/B-02480 zalicza się do gruntów rodzimych mineralnych (niespoistych i spoistych), organicznych oraz nasypów budowlanych 
i niebudowlanych.

Podłoże gruntowe podzielono na warstwy geotechniczne na podstawie genezy, rodzaju 
i stanu gruntów. Wartości parametrów geotechnicznych określono dla gruntów mineralnych rodzimych i nasypowych na podstawie badań polowych oraz doświadczenia porównywalnego. Za parametr wiodący dla gruntów piaszczystych przyjęto stopień zagęszczenia ID, ustalony na podstawie sondowań dynamicznych DPL, a dla gruntów spoistych określono stopień plastyczności IL, na podstawie badań makroskopowych. Dla gruntów spoistych określono także wilgotność naturalną na podstawie badań laboratoryjnych. Pozostałe parametry geotechniczne wyprowadzono na podstawie zależności korelacyjnych wg PN-81/B-03020.

W warstwie NO ujęto nasypowe utwory piaszczysto-gliniasto-próchniczne oraz rodzime piaski gliniaste próchniczne. Stanowią one podłoże niejednorodne litologicznie i występują 
w zmiennym stanie. Grunty spoiste – przeważnie w stanie plastycznym, a grunty niespoiste - 
w stanie luźnym i średniozagęszczonym. Określone laboratoryjnie straty podczas prażenia próbki nasypów z otw. nr 6 wyniosły Iż= 6,5 %.

W warstwie NS ujęto nasypowe utwory spoiste. Są to gliny piaszczyste z domieszkami piasków gliniastych w stanie plastycznym. Stopień plastyczności gruntów tej warstwy zawiera się 
w przedziale IL=0,30-0,40. Stanowią one podłoże słaboprzepuszczalne, wysadzinowe, łatwo ulegające osłabieniu parametrów fizyczno-mechanicznych oraz wrażliwe na oddziaływanie dynamiczne.

W warstwie NP ujęto wilgotne, nasypowe utwory piaszczyste. Są to piaski drobne i piaski średnie próchniczne z domieszkami lub przewarstwieniami żwirów, kamieni i piasków gliniastych w stanie średniozagęszczonym i luźnym. Stopień zagęszczenia gruntów tej warstwy zawiera się 
w przedziale ID=0,28-0,50. Stanowią one podłoże o zmiennej nośności, przepuszczalne 
i niewysadzinowe lub wątpliwe pod względem wysadzinowości.

W warstwie O ujęto grunty organiczne. Są to rodzime gliny próchniczne w stanie plastycznym i nasypowe namuły piaszczyste. Występują one lokalnie w rejonie otw. nr 5, 6, i 18a 
w postaci lokalnych warstw o miąższości do 1,5 m. Stanowią one podłoże słabonośne, podatne na odkształcanie w wyniku wzrostu obciążenia.

W warstwie I ujęto wilgotne piaski drobne i pylaste z przewarstwieniami humusu w stanie średniozagęszczonym i zagęszczonym. Stanowią one podłoże nośne, o wyprowadzonej wartości stopnia zagęszczenia ID= 0,60. Warstwa ta występuje lokalnie na niedużych odcinkach drogi.

W warstwie II ujęto spoiste, słaboprzepuszczalne grunty morenowe, które zgodnie 
z PN-81/B-03020 zalicza się do grupy konsolidacyjnej „B”. Z uwagi na zmienny stan, podzielono je na 3 warstwy.

W warstwie IIa ujęto gliny piaszczyste, gliny, gliny zwięzłe i piaski gliniaste 
z przewarstwieniami piasków drobnych i średnich w stanie twardoplastycznym. Grunty te stanowią podłoże nośne, o wyprowadzonej wartości stopnia plastyczności IL= 0,15. Warstwa ta zalega przeważnie na wyżej położonych terenach, w strefie przypowierzchniowej podłoża.

W warstwie IIb ujęto gliny piaszczyste z przewarstwieniami glin zwięzłych, glin pylastych zwięzłych i piasków średnich w stanie plastycznym. Grunty te stanowią podłoże nośne, 
o wyprowadzonej wartości stopnia plastyczności IL= 0,30. Warstwa ta zalega przeważnie w głębszej strefie podłoża.

W warstwie IIc ujęto gliny piaszczyste, gliny i piaski gliniaste w stanie plastycznym 
i lokalnie miękkoplastycznym. Grunty te stanowią podłoże podatne na odkształcanie (osiadanie), 
o wyprowadzonej wartości stopnia plastyczności IL= 0,45. Warstwa ta występuje lokalnie 
w obniżeniach powierzchni terenu  narażonych na duże zawilgocenie.

W warstwie III ujęto spoiste, słaboprzepuszczalne grunty zastoiskowe, które zgodnie 
z PN-81/B-03020 zalicza się do grupy konsolidacyjnej „C”. Z uwagi na zmienny stan, podzielono je na 3 warstwy.

W warstwie IIIa ujęto pyły piaszczyste z przewarstwieniami glin pylastych w stanie twardoplastycznym. Grunty te stanowią podłoże nośne, o wyprowadzonej wartości stopnia plastyczności IL= 0,15. Warstwa ta zalega lokalnie na niedużych fragmentach drogi.

W warstwie IIIb ujęto gliny pylaste zwięzłe i gliny pylaste z przewarstwieniami piasków średnich w stanie plastycznym. Grunty te stanowią podłoże podatne na osiadanie, o wyprowadzonej wartości stopnia plastyczności IL= 0,35.

Na podstawie wykonanych badań stwierdza się, że w pasie drogowym analizowanej drogi występują zmienne warunki gruntowo-wodne. Wynika to przede wszystkim ze zróżnicowanego ukształtowania powierzchni terenu i przechodzenia trasy drogi przez zbocza, rynny, doliny i  tereny przekształcone antropogenicznie. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych podłoże gruntowe zaleca się zaliczyć do grup nośności G1, G2 i G4.

Grupa nośności podłoża G1 obejmuje podłoże zbudowane z niewysadzinowych, wodnolodowcowych i nasypowych piasków drobnych w stanie średniozagęszczonym 
i zagęszczonym, przy dobrych warunkach wodnych.

Grupa nośności podłoża G2 obejmuje podłoże zbudowane z rodzimych i nasypowych, wątpliwych piasków pylastych, piasków drobnych próchnicznych, piasków drobnych 
z przewarstwieniami piasków gliniastych w stanie średniozagęszczonym oraz piasków drobnych 
w stanie luźnym, przy dobrych i przeciętnych warunkach wodnych.

Grupa nośności podłoża G4 obejmuje podłoże zbudowane z nasypów gliniastych oraz 
z rodzimych gruntów morenowych i zastoiskowych w stanie plastycznym i twardoplastycznym, przy dobrych i przeciętnych warunkach wodnych. Grupa ta występuje na przeważającej trasie drogi.

Ostateczną decyzję o zaliczeniu podłoża gruntowego do grupy nośności podejmie Projektant, po analizie wyników niniejszych badań.

W wybranych lokalizacjach otworów badawczych, wykonano przewierty przez nawierzchnię istniejącej drogi w celu rozpoznania warstw konstrukcyjnych:

| nr otworu | nawierzchnia |  | podbudowa |  | podłoże gruntowe |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | rodzaj | grubość [m] | rodzaj | grubość [m] | Rodzaj | warstwa geotechniczna |
| 4 | asfalt | 0,07 | tłuczeń wapienny | 0,28 | Pd, Gp | NP, IIa |
| 9 | asfalt | 0,12 | tłuczeń wapienny | 0,20 | P | I |
| 16 | asfalt | 0,08 | tłuczeń wapienny | 0,23 | Pdh, Gp | NP, IIa |

V. WNIOSKI

- Na podstawie wykonanych badań stwierdza się, że w pasie drogowym występują zmienne, średnio korzystne warunki gruntowo-wodne dla potrzeb projektowania przebudowy i rozbudowy analizowanej drogi. Zgodnie z kryteriami Rozporządzenia MTBiGM z dnia 
25 kwietnia 2012 r., na terenie tym występują proste warunki gruntowe, a przedmiotową inwestycję zaleca się zaliczyć do I kategorii geotechnicznej.

- Podłoże nośne stanowią grunty mineralne:

- przepuszczalne, niewysadzinowe piaski drobne i wątpliwe piaski pylaste warstwy I 
w stanie średniozagęszczonym i zagęszczonym;

- słaboprzepuszczalne, wysadzinowe utwory morenowe w stanie twardoplastycznym warstwy IIa i w stanie plastycznym warstwy IIb;

- słaboprzepuszczalne, wysadzinowe utwory zastoiskowe w stanie twardoplastycznym warstwy IIIa.

- Podłoże niejednorodne, przeważnie słabonośne stanowią:

- słaboprzepuszczalne, wysadzinowe lub wątpliwe, przypowierzchniowe nasypy niebudowlane (piaszczysto-gliniasto–organiczne) warstwy NO w stanie luźnym, średniozagęszczonym lub plastycznym;

- słaboprzepuszczalne, wysadzinowe nasypy mineralne, oznaczone jako budowlane (gliniaste) warstwy NS w stanie plastycznym;

- przepuszczalne, niewysadzinowe i wątpliwe nasypy mineralne, oznaczone jako budowlane (piaszczysto-próchniczne) warstwy NP w stanie średniozagęszczonym i luźnym;

- słaboprzepuszczalne, wysadzinowe lokalnie występujące grunty organiczne warstwy O,

- słaboprzepuszczalne, wysadzinowe utwory morenowe w stanie plastycznym i lokalnie miękkoplastycznym warstwy IIc;

- słaboprzepuszczalne, wysadzinowe utwory zastoiskowe w stanie plastycznym warstwy IIIb.

- Obecność wody gruntowej stwierdzono w postaci sączeń śródglinnych na głębokościach 1,8-3,2 m. Po roztopach wiosennych i ulewnych opadach deszczu w obrębie dominujących przypowierzchniowych, gruntów spoistych, będą występować sączenia śródglinne 
o zmiennej intensywności napływu wód, znacząco wpływając na nośność podłoża gruntowego.

- Na podstawie analizy rozpoznanych warunków gruntowo-wodnych, dla potrzeb projektowania drogi zaleca się przyjąć grupę nośności podłoża G4. Jedynie lokalnie na niedużych odcinkach drogi (np. rejon otw. nr 9) stwierdzono grunty wątpliwe, zaliczone do grupy nośności G2. Na dużych odcinkach drogi występują grunty niejednorodne, podatne na osiadanie, rozmakanie i przemarzanie warstw NO, NS, NP, O, IIc i IIIb, dla których należy projektować indywidualnie sztywniejszą konstrukcję drogi.

- Obecnie wzdłuż drogi rosną duże drzewa, przyczyniając się do osuszania (usztywniania) przeważających gruntów spoistych. W przypadku wycięcia tych drzew należy projektować dobre i skuteczne odprowadzenie wód atmosferycznych w postaci rowów przydrożnych lub innych instancji drenażowych. Szczególnie duże znaczenia ma to w miejscach wstępowania średniowysokich i wysokich skarp nasypów korpusu drogowego, które w przypadku zmniejszenia parametrów wytrzymałościowych (np. na skutek zawilgocenia) mogą utracić obecną stateczność.

- Na podstawie przewiertów przez konstrukcję drogi stwierdza się, że warstwa mineralno-bitumiczna (asfalt) ma grubość 7-12 cm i wykonana jest na podbudowie z tłucznia skał miękkich - wapiennych o grubości 20-28 cm (w terenach zabudowanych lub starych traktach podbudowę stanowi bruk kamienny). Warstwę odsączającą pełnią tu nasypowe lub rodzime piaski drobne, piaski pylaste lub piaski drobne próchniczne o grubości od 15-20 cm do lokalnie 70 cm. Piaski te nie spełniają wymaganej wodoprzepuszczalności o współczynniku filtracji min. k= 8 m/d.

- Z uwagi na punktowe rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych, podczas realizacji robót ziemnych należy na bieżąco określać przydatność gruntu pod posadowienie konstrukcji drogowej.

- W trakcie robót ziemnych grunty spoiste należy chronić przed ich nadmiernym zawilgoceniem wodami opadowymi oraz przed przemarzaniem. Wszelkie rozmoczone, przemarznięte lub naruszone warstwy gruntów spoistych należy usunąć, a miejsce po nich wypełnić nasypem budowlanym, wykonanym z gruntów piaszczysto-żwirowych, odpowiednio zagęszczonych.

- Na załączniku nr 7 zestawiono wyprowadzone wartości danych geotechnicznych, które mogą stanowić wartości charakterystyczne.

- Głębokość przemarzania gruntu w rejonie badań wynosi hz=1,0 m p.p.t.

Opracował:

.........................

mgr inż. T. Szczuczko